ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В ЭЛЕКТРОЛИТЕ

Д.Л.Кирко, А.С.Савелов

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Россия, 115409 Москва, Каширское шоссе 31. kirko@plasma.mephi.ru

Прохождение импульсного тока в среде электролита приводит к возникновению газового разряда. В работах предлагается возможность нанесения керамоподобных покрытий с помощью данного разряда [1], а также изучаются его характеристики для экономичного получения водорода [2]. Стадии разряда сопровождаются появлением интенсивных высокочастотных колебаний мегагерцового диапазона. Газовый разряд формируется в непосредственной близости к катоду, расположенному в электролите, приготовленном с помощью веществ, содержащих щелочные металлы (натрий, калий) [3]. Напряжение на разряде варьируется в диапазоне 10-250 В, при частоте источника питания 100 Гц и токе через разряд 0,1-2,0 А. Вольтамперная характеристика разряда наряду с линейной зависимостью содержит также нелинейные участки. В одном из режимов разряда возникают интенсивные высокочастотные колебания в диапазоне 0,1-1,5 МГц. Наибольшую амплитуду имеют сигналы на частотах: 0,49 МГц, 0,71 МГц, 1,07 МГц. Плазменная область ввиду небольших размеров  5-10 мм испытывает постоянное сильное расширение и соприкосновение с электролитом, что приводит к зарождению колебательных и турбулентных процессов. Типичные параметры плазмы в разряде составляют: концентрация ne=1015-1016 см-3 и температура Т=2000-4000 К. Поэтому в плазме возможно возникновение электромагнитных волн с частотами до 1010-1012 Гц. Более низкие частоты диапазона 105-107 Гц могут присутствовать в магнитозвуковых плазменных волнах. В цилиндрическом объеме плазмы могут появляться также стоячие электромагнитные волны. Полученные характерные частоты колебаний разряда соответствуют диапазону магнитозвуковых волн в плазме. Данный разряд может являться достаточно простым устройством, возбуждающим высокочастотные колебания мегагерцового диапазона.

ЛИТЕРАТУРА

[1] И.В. Суминов, А.В. Эпельфельд. Приборы. 9 (2001) 13.

[2] Ф.М. Канарев. Низкоамперный электролиз воды. Изд. КГАУ, Краснодар, 2010.

[3] Д.Л. Кирко, А.С. Савелов, Б.Е. Сибиркин, А.С. Белов. Научная сессия МИФИ, М., 4 (2003) 115.