РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВИРОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ИЗ КОЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЧ РАЗРЯДА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

Корчуганова Ю.В., Кулевцов Г.Н., Абдуллин И.Ш.

ГОУ ВПО КГТУ, 420015, Казань, К.Маркса, 68, tkim1@kstu.ru

Объектом исследования являются натуральные капиллярно-пористые волокнистые материалы природного происхождения - археологические объекты из кожи.

Целью исследования является разработка технологии консервирования археологических объектов из кожи. На сегодняшний день существуют проблемы по консервированию археологических кож. Археологическая кожа ломкая, хрупкая с многочисленными повреждениями лицевой поверхности. Применяемые в настоящее время методики имеют ряд недостатков, таких как длительность, необратимость и стоимость реактивов.

Применяют различные методы воздействия на образцы кожи: механические, химические и электрофизические, среди которых необходимо отметить УЗ обработку, применение низкотемпературной плазмы (НТП) тлеющего, барьерного, мембранного разрядов, а также ВЧ разряда пониженного давления.

Особенностью натуральных высокомолекулярных волокнистых материалов (ВММ), влияющей на комплекс физико-механических свойств, является их капиллярно-пористая структура. Пористая структура является многоуровневой, площадь внутренней поверхности, образованная поверхностью пор и структуры капилляров, на несколько порядков превышает внешнюю поверхность образца. .[1]. Структура археологических объектов видоизменена под действием атмосферных и биологических факторов.

Повышение эффективности консервирования кожевенных археологических объектов возможно за счет объемной модификации структуры, перед обработкой консервирующими составами, что реализуется в среде ВЧ плазмы пониженного давления.[2]..

Обработка ВЧ НТП перед процессом консервирования позволяет ускорить пластификацию за счет развития пор, упорядоченности микро и ультра структуры кожевой ткани. Для фиксации структурных элементов кожевой ткани предполагается применять водные эмульсии обратимых полимеров. Данный подход обеспечит обратимость фиксации и возможность последующей экстракции фиксирующих компонентов.

Литература

[1] Г.Н. Кулевцов, Л.Р. Джанбекова, И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин, И.В. Красина, Э.Ф. Вознесенский Повышение эффективности использования сырья, полуфабрикатов, отходов и вспомогательных материалов кожевенного производства с применением низкотемпературной плазмы, 2008.

[2] И.Ш. Абдуллин, Л.Н. Абуталипова, В.С. Желтухин, И.В. Красина Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов, 2004.