ДИАГНОСТИКА ПРИЭЛЕКТРОДНЫХ СЛОЕВ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА ВЧ ЕМКОСТНОГО РАЗРЯДА

А.Ф. Александров1), В.Л. Ковалевский1), В.А Рябый2), В.П.Савинов1), В.Г. Якунин1)

1)Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Россия,

119991 Москва, Ленинские горы, МГУ, физ. факультет; e-mail: dean@phys.msu.su

2)Московский авиационный институт (государственный технический универ-

ситет), Россия, 125080 Москва, Ленинградское ш., 5; e-mail: riame@sokol.ru

Актуальность разработки методов диагностики приэлектродных слоев пространственного заряда (ПСПЗ) ЕВЧР объясняется тем, что ПСПЗ являются активной функциональной зоной в большинстве плазменных ВЧ технологий.

Традиционные методики позволяют определить основные параметры ПСПЗ, однако, будучи контактными, являются несовершенными. В докладе предлагается ряд не стандартных диагностических методов.

ВАХ-метод диагностики ПСПЗ ВЧЕР представляет собой методику оценки физических величин в разряде, основанную на использовании семейства вольт-амперных характеристик ВЧЕР с разными межэлектродными расстояниями dи эквивалентных электрических схем разряда. Метод применим к ВЧЕР среднего давления и позволяет оценить такие величины, как толщина слоя ds, падение ВЧ напряжения в слое, емкость Csи омическое сопротивление Rsслоя.

Бесконтактный метод с помощью измерения квазистационарных и переменных напряжений на элементах электрической цепи ВЧЕР и последующих вычислений позволяет определить толщину слоя dsи скачок потенциала Usв нем, а в случае бесстолкновительного ПСПЗ – дополнительно плотность тока ионов на электрод jisи концентрацию зарядов nesна границе плазмы. Этим методом впервые измерены скачки потенциала Usв ВЧЕР с внешними электродами [1].

Предлагается спектроскопический метод измерения плотности электронов ne0, эмитированных с поверхности электрода ВЧЕР, основанный на измерении абсолютной интенсивности спектральной линии Ikiвблизи электрода ВЧЕР.

В оптическом методе измерения длины релаксации электронных пучков по импульсу λp в приэлектродной области ВЧЕР  изучается пространственное распределение амплитуды осцилляции свечения Iω(x)=Iω0exp(−xλp)на частоте ВЧ поля ω.. Длина λpхарактеризует физические механизмы затухания пучков.

ЛИТЕРАТУРА

[1] А.Ф. Александров, В.А. Рябый, В.П. Савинов, В.Г. Якунин. Физика плазмы

28 (2002) 1086.