Моделирование характеристик микроволнового разряда

В.М. Лелевкин

Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызыстан,

720000, г. Бишкек, ул. Киевская 44. aral@krsu.edu.kg

Впервые на возможность получения микроволновых или сверхвысокочастотных (СВЧ) разрядов атмосферного давления упоминается в работах Г.И. Бабата. В настоящее время данное направление получило большое развитие: созданы различных СВЧ плазмотроны резонаторного, радиального и коаксиального типов на частотах 915 и 2450 МГц, имеющие высокий ресурс работы и генерирующие спектрально чистую неравновесную плазму [1].

Несмотря на конструктивные особенности СВЧ плазмотронов, способов подвода энергии электромагнитного излучения и расхода газа математическое моделирование характеристик микроволнового разряда проводится на основе уравнений энергии, движения, непрерывности и Максвелла [2]. В зависимости от подводимой мощности электромагнитного излучения наблюдаются 3 режима горения микроволнового разряда: 1. Неустойчивый (диффузный): плазма ²прозрачна² для электромагнитного излучения, малая диссипация электромагнитной энергии, размеры скин-слоя больше радиуса разряда, относительно низкие температуры и большие значения напряженности электрического поля; 2. Переходной: горения СВЧ разряда возможно с определенного минимального значения, размер скин-слоя соизмерим с радиусом разряда; 3. Устойчивый (контрагированный): температура асимптотически стремится к максимальному значению 5¸6 кК, напряженность электрического поля и «джоулево тепловыделение» минимальны на оси и возрастают к границе разряда, размеры скин-слоя меньше размеров разряда.

Физика формирования и горение микроволнового разряда в каналах СВЧ плазмотронов практически одинакова. Натекающий на плазменный факел поток «холодного газа», оказывает динамическое давление на разряд и способствует образованию «крутого» переднего теплового фронта. Газ нагревается и через передний тепловой фронт протекает ~ 1% от подводимого расхода, а остальное количество газа обтекает разряд. Электромагнитная волна взаимодействует с плазмой микроволнового разряда, отражается от боковой поверхности ядра и распространяется вдоль его границы. Вблизи переднего теплового фронта происходит «резонансное» усиление напряженности электрического поля, выделение большой мощности электромагнитного излучения, интенсивная ионизация газа, фокусировка, отражение и формирование вдоль границы ядра стоячей электромагнитной волны.

Плазма неравновесна в ядре микроволнового разряда, например, на границе температура электронов отличается от температуры тяжелых частиц на ~5¸10 кК. Высокая концентрация электронов экранирует проникновение электромагнитной волны в приосевую область разряда. Неравновесность качественно изменяет газодинамическую картину течения: от режима «обтекания» переднего фронта равновесного разряда наблюдается режим ²протекания² газа через неравновесный разряд

Литература.

1. Дресвин С.В., Бобров А.А., Лелевкин В.М. и др. ВЧ-СВЧ плазмотроны. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, (1992). – 319 с. (Низкотемпературная плазма.  6).

2. Кулумбаев Э.б., Лелевкин В.М., Семенов В.Ф. Моделирование и расчет электрических разрядов. Энциклопедия низкотемпературной плазмы.  Х1-5. Прикладная химия плазмы. М., Янус-К. (2006).- с. 437-501.