Горение микроволнового разряда в коаксиальном канале

С.М.Грицинин, И.А. Коссый, Э.Б. Кулумбаев*, В.М. Лелевкин*

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

*Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызыстан,

720000, г. Бишкек, ул. Киевская 44. aral@krsu.edu.kg

Проводится численный анализ физики горения микроволнового разряда в коаксиальном канале с укороченным внутренним электродом (конструкция  МИФ-1 [1]). Мощность электромагнитного излучения подводится к плазменному факелу  TEM-волной по коаксиальной линии. Внутренний электрод выполнен в виде трубки для транспортировки газа, а внешний электрод представляет собой систему стержней.

Натекающий на микроволновой разряд поток «холодного» газа способствует образованию области повышенного давления и «крутого» переднего теплового фронта. В результате воздействия плазменного факела газ нагревается, расширяется и через передний тепловой фронт протекает  ~ 1% от подводимого расхода, а остальное количество газа обтекает разряд [2]. Электромагнитная волна распространяется из коаксиального волновода и взаимодействует с плазмой микроволнового разряда. Поскольку концентрация электронов в ядре разряда выше критической, то электромагнитная волна не проникает в приосевую область, а отражается от границы ядра и распространяется вдоль его поверхности. Наблюдается фокусировка излучения электромагнитной волны у передней границы ядра в области теплового фронта. Происходит «резонансное» усиление напряженности электрического поля, выделение большой мощности электромагнитного излучения, интенсивная ионизация газа, отражение поверхностной волны и формирование вдоль границы ядра стоячей электромагнитной волны. Основное выделение «джоулева тепла» происходит в приосевой области и на внешней границы ядра разряда.

В микроволновом разряде условно выделяются две характерные области: 1. Высокотемпературное (Т ≥ 4400К), токопроводящее (электропроводящее σ ≠ 0) ядро с высокой концентрацией электронов, приводящей к затуханию электромагнитной волны на расстоянии толщины скин-слоя; 2. Расширяющийся бестоковый (σ = 0) плазменный факел (шуба), в котором распространяется поверхностная стоячая электромагнитная волна. Ядро плазмы в коаксиальном канале является как бы вторым внутренним «условным» электродом, способствующим формированию и распространению поверхностной стоячей электромагнитной волны.

Основная причина расхождения результатов расчета и эксперимента [2] объясняется тем, что плазма микроволнового разряда термически неравновесная: температура электронов больше температуры тяжелых частиц. Равновесная модель усредняет температуру плазмы в микроволновом разряде, которая, по сравнению с экспериментальными данными, становится ниже температуры электронов и выше температуры тяжелых частиц.

Литература

1. Gritsinin S.I., Kossyi I.A., Malykh N.I. et al. //Plasma Coaxial Discharge as a New Type of the Microwave Surface Wave Discharge. – Russian Academy of Sciences, General Physics Institute, Preprint No 1., (1999), Moscow, 24 p.

2. Грицинин С.И., Коссый И.А., Кулумбаев А.Б., Лелевкин В.М.  Численный расчет коаксиального микроволнового факела. - Физика плазмы, (2006).  32, № 4, с. 946-953.