МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИКИ СТРУЙНОГО ВЧ РАЗРЯДА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СВОБОДНОГО   ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В.С. Желтухин, А.Ю. Шемахин, Е.М. Кацевман

КФУ, Россия, 420008 г. Казань, ул. Кремлевская, д.18. shemarhin@rambler.ru

В работе [1]  построена замкнутая самосогласованная математическая модель ВЧ разрядов с продувом газа при пониженных (13,3-133 Па) давлениях. Однако возможности практического использования этой модели ограничены, так как скорость потока в ней аппроксимируется по экспериментальным данным. Для эффективного управления технологическими параметрами струйного ВЧ разряда пониженного давления необходимо учитывать газодинамику потока и процессов обтекания образца.

Течение газа при пониженных давлениях осуществляется в переходном режиме, для которого нет общепризнанных моделей, подобных уравнению Навье-Стокса для сплошных сред. Поэтому для расчета течения разреженного ионизированного газа в струе ВЧ разряда пониженного давления необходимо разрабатывать специализированное программное обеспечение. На наш взгляд, наиболее целесообразно это делать не «с нуля», а адаптировать имеющееся программное обеспечение.

В настоящее время известны ряд коммерческих программных пакетов, которые позволяют решать системы уравнений Навье-Стокса (например, Fluent, ANSYS). Однако, программные коды в них недоступны для модификации, что не позволяет адаптировать их для решения нестандартных задач, например, переходных режимов течений частично ионизованного газа с учетом уравнений электро- и плазмодинамики. В связи с этим проведен обзор свободных пакетов Elmer, Salome Meca, Open Foam. В докладе представлены результаты сравнительного анализа возможностей перечисленных пакетов и  тестовых расчетов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 10-01-00728а) и Минобрнауки РФ (госконтракт от 06.09.2010 г. № 14.740.11.0080).

ЛИТЕРАТУРА

[1] И.Ш.Абдуллин, В.С.Желтухин, Н.Ф.Кашапов Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000.