ПРИМЕНЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЧ РАЗРЯДОВ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ

В.С. Желтухин, Е.М. Кацевман

КФУ, РФ, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18, phoenix@mi.ru

*КГТлУ, РФ, 420015, Казань, ул. К.Маркса, 68, eugene.katsevman@gmail.com

ВЧ плазма пониженного давления (p=1,33-133 Па) применяется в процессах поверхностной и объемной модификации различных материалов [1]. Для разработки технологических процессов и управления параметрами плазменного воздействия,  необходима эффективная методика расчета характеристик плазмы с помощью математической модели.

Математическая модель ВЧ плазмы пониженного давления [1], даже при учете всевозможных упрощений, достаточно сложна. Так, например, в двумерном (по пространственным переменным) приближении состояние  плазмы в каждой точке стационарного потока описывается тремя компонентами комплексных векторов электрической и  магнитной напряженности, значениями концентрации электронов, электронной температуры, давлением, температурой и тремя компонентами скорости нейтральных атомов – всего 13 переменных. Система краевых задач, представляющая собой математическую модель ВЧ плазмы пониженного давления, является нелинейной и для ее численной реализация требуются значительные ресурсы, как памяти ЭВМ, так и времени.

Модель взаимодействия плазмы с материалами не менее сложна, так как процессы, протекающие в слое положительного заряда, возникающем у поверхности образца в ВЧ плазме пониженного давления, не только нелинейны, но и существенно нестационарны.

В связи со сложностью математического описания, влекущей за собой сложность программной реализации модели, для расчета характеристик струйного ВЧ разряда пониженного давления целесообразно использовать современные программные пакеты, в которых эффективно реализованы численные процедуры типа обращения разреженных матриц, построения разностных или конечно-элементных сеток в областях сложной формы, визуализации двух- и трехмерных функций, возможности параллельных вычислений. Наибольшей гибкостью в применении, на наш взгляд, обладают программные пакеты, относящии к классу свободного программного обеспечения (СПО).

СПО, однажды появившись, применяется все шире, в том числе и в области научных и инженерных расчетов. Из-за особого процесса разработки, оно часто не уступает по качеству своим закрытым аналогам, при этом являясь открытым для доработок и модификации, что является его несомненным преимуществом.

В работе проводится обзор математических пакетов и вычислительных сред,относящихся к СПО Elmer [2], OpenFOAM [3], FreeFEM++ [4], Code_Aster [5], Code_Saturne [6] и Gerris [7]. Рассмотрены конкретные примеры их применения,  указаны преимущества и недостатки, возможности интегрирования друг с другом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 10-01-00728а) и Минобрнауки РФ (госконтракт от 06.09.2010 г. № 14.740.11.0080).

ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ

[1] И.Ш.Абдуллин, В.С.Желтухин, Н.Ф.Кашапов Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. - Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2000.

[2] http://www.csc.fi/english/pages/elmer

[3] http://www.openfoam.com/

[4] http://www.freefem.org/ff++/index.htm

[5] http://www.code-aster.org/

[6] http://research.edf.com/research-and-the-scientific-community/softwares/code-saturne/introduction-code-saturne-80058.html

[7] http://gfs.sourceforge.net/