УДК 537.523.74

Модель индуктивного высокочастотного разряда низкого давления

А.Ф. Пискунков, В.А. Обухов

Московский авиационный институт (государственный технический университет)

Россия, 125080 Москва, Ленинградское ш., 5; e-mail: riame@sokol.ru

Дата поступления статьи в редакцию:__________

Сформулирована задача описания высокочастотного разряда в газе низкого давления на примере аргона в качестве рабочего тела. С помощью аппарата электронной магнитной гидродинамики рассмотрены основные особенности плазмы в качестве нагрузки и механизм ввода энергии в разряд.

The task of low pressure RF discharge description has been formulated for an example of argon as a working fluid. The main peculiarities of plasma as a discharge load and the mechanism of energy introduction into the discharge are considered using mathematics of electron magnetic hydrodynamics.

В индуктивном ВЧ разряде переменное магнитное поле, проникая внутрь проводящей плазмы, индуцирует в столбе разряда переменное электрическое поле с генерацией вихревых токов. Характер проникновения электромагнитного поля в плазму можно рассмотреть на основе модели электронной магнитной гидродинамики [1, 2]. В уравнении магнитной индукции

∂B∂t+1μ[∇B2,∇(1ne)]=1σμΔB=DmΔB		(1)

второй член определяет конвективный перенос магнитного поля.

Рассматривается геометрия разряда, при которой магнитное поле генерируется на внешней границе цилиндрической разрядной камеры и направлено вдоль ее оси.

Рассматривается перенос поля в (r,ϕ) геометрии в следующем приближении (переменные  в уравнении (1) не разделяются):

∂B∂t+χB∂B∂r=Dm(∂2B∂r2+1r∂B∂r),		(2)

где χ≈1μe∇ϕ(1n).(μ- магнитная постоянная, е-заряд , σ-проводимость плазмы).

Концентрация плазмы n=n(r,ϕ)должна быть получена из решения задачи генерации и переноса частиц в плазме разряда. Параметр χ при этом является переменной величиной. В наших расчетах принималась оценка по среднему значению.

1.Постановка задачи и ее решение

Положительный полупериод импульса синусоидального поля представлен модельно параметрами: B2, Δt2, а отрицательного - B1, Δt. Предполагается, что поле B1 заполняет разрядный объем, а поле B2 вытесняет поле  B1 в процессе аннигиляции [3]. Параметры положительного импульса определяются из уравнения сохранения магнитного потока и энергии импульса, при этом величина B1 – из условия сохранения магнитного потока в течение полупериода. В результате B1=0,65 B0, B2=0,8 B0, где B0-амплитуда синусоидального импульса.

Решение уравнения (2) при этих упрощениях имеет вид бегущей магнитной волны. Магнитная индукция определяется выражением:

B=−B1+B1+B21+exp(ζΔr), где ζ=R0−r+ut., Δr≈2Dm(B1+B2)χ.			(3)

Скорость волны u~12χ(B2−B1)							      (4)

В принятых приближениях индуцированное электрическое поле по-прежнему определяется выражением rot {E=−∂B∂t.

2. Геометрия линий тока и концентрации плазмы

Предполагается спиральная геометрия линий тока в координатах r, φ (рис. 1). Шаг спирали задан условием rR=aϕ и может быть оценен из обобщенного закона Ома. Геометрия линий тока приведена на рис. 1

Две ветви спирали отвечают двум возможным направлениям граничного вихревого тока на радиальной границе разряда. Тангенциальная компонента тока jϕ=−1μ∂B∂r.Радиальная компонента тока определяется шагом спирали. При r=0 Er=0: 1σ0jr+1neejφBz=0. Введя циклотронную частоту ωe=eBme и коэффициент электропроводности σ0=ne2τeme, получим jrjϕ=ωeτe>>1. При r=R0 для другой проекции получим: jrjϕ=ωeτe<<1. Откуда следует, что угол наклона линии тока к радиусу изменяется от π2 r=R0 до 0 при  r=0. Для последующих оценок примем ∇ϕne∇rne~1. Тогда jϕjr=raR,jϕ=j1+(rRa)2(raR), jr=j1+(r/aR)2,				(5)

Рис. 1 Геометрия линий тока

где j – плотность вихревого тока. Отсюда, в частности, следует, что a=RR01ωeτe.

Переменная R представляет собой экстраполированный радиус, при котором концентрация плазмы обращается в нуль.

Решение стационарного уравнения диффузии можно принять в виде:

n=n0(A1cosωt+A2cosωt)J0(βr)(1−aϕ)		(6)

Используя (5) и (6), можно определить угол ϑмежду вектором плотности тока и градиентом концентрации плазмы. При r→R0,ϑ→π2, при r→0,ϑ→750. С учетом направленности вектора jэто означает, что при r≈R градиент концентрации направлен по радиусу, а при r/R<1 – по вектору, почти нормальному радиусу. Для того, чтобы определить параметры профиля концентрации плазмы воспользуемся условием на границе разряда (при r =R0): ∂n∂r=−n(Ro)DikTimi и уравнением (6). Это дает оценку β≈13; R=2,4β≈0.2 (тогда R/R0=2). Из уравнения баланса ионов в разряде при симметричном

по оси разряда распределении концентрации плазмы : γ(L+zo)=π2

i0Lsin(γ(z+z0)dz=sin(γz0)kTemi                         (7)

можно получить (2L=0.1м): γ~7,nминnмакс~0.95,(параметр αi определен в разделе 5).

3.Оценкаскорости магнитной волны и резонансной частоты внешнего магнитного поля.

Для некоторой средней области разряда при Bo=0.01 T для концентраций 1018…1019 м-3 можно оценить χиз (2) величиной  χ=(107−108)мТс. В оптимальных условиях ввода энергии волна за половину периода должна пройти расстояние, равное радиусу разрядной камеры: u T/2~Ro=0.1м. Тогда для частоты внешнего магнитного поля  получим 0.1< f <1.0 МГц.

4. Определение концентрации захваченных электронов.

Если концентрация плазмы на торцах разрядной камеры меньше концентрации в центре разряда, то скорости элементов фронта магнитной волны на этих границах максимальны. Это может привести к сгущению силовых линий к торцам разрядной камеры. Электроны на таких линиях оказываются захваченными в магнитной ловушке (рис. 2)

В формировании неоднородного распределения концентрации плазмы вдоль фронта волны участвуют как максвелловские, так и захваченные электроны. Вероятность захвата частицы можно увеличить, усиливая внешнее магнитное поле у торцов разрядной камеры или диаметр их сечения. Важно также рассчитать концентрацию захваченных (горячих) электронов по отношению к концентрации максвеллловских для энергий

Рис. 2 Конфигурация магнитных силовых

линий

z

r

вблизи порога ионизации: nзnм~12expτ1τ2~104, где τ1-время максвеллизации, τ2-время пролета расстояния, равного высоте разрядной камеры (в настоящих оценках ловушка принималась идеальной).

5.Расчет температуры электронов.

Из уравнения стационарной диффузии DiΔn+αin=0 в допущении постоянства температуры электронов в разряде c учетом (6) следует: αiDi=(1+TeTi)γ2+β2)

Коэффициент ионизацииαu определим в виде [4]:

αi=σeVeEионκTeexp(−EионκTe)nanзnмδVионV,

где δVион,V- объем зоны ионизации (раздел 6 ) и объем разряда, соответственно. При этом время ионизации примерно на порядок величины меньше времени жизни иона в разряде. Оценка температуры электронов дает величину  Te~25000K.

6. Оценка величины ВЧ энергии, вводимой в разряд

Нагрев электронного газа происходит на фронте магнитной волны. Возможные механизмы бесстолкновительной диссипации в настоящей модели не рассматриваются. Ниже проводится оценка омического нагрева j2/σ при втекании электромагнитной энергии в токовый слой. Ток в центре слоя определялся в виде: j~B21μℓ. Толщина  слоя (2ℓ) определялась скоростью аннигиляции: Vm~Dm2ℓ.Для частоты 0.3 МГц толщина слоя ~210−2м. Толщина слоя, определяемая  процессами конвекции и диффузии, на порядок величины меньше. Отношение объема зоны ионизации к полному объему разряда ~0.1.Полная энергия, выделяемая в слое, равна ~104Вт. Потери на ионизацию ~103Вт.

Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ по государственной поддержке научных исследований, проводимых под руководством ведущих зарубежных учёных, от 25 ноября 2010 г. № 11.G34.31.0022.

Литература

1. Кингсеп, А.С. Электронная магнитная гидродинамика / А.С. Кингсеп, К.В. Чукбар, В.В. Яньков // Вопросы теории плазмы. Сборник научных статей. – Москва: Энергоатомиздат,  1987. - вып. 16. – С. 209-250.

2. Gordeev, A.V. Electron Magnetohydrodynamics / A.V. Gordeev, A.S. Kinsep, L.J. Rudakov // Physics Report. – 1994. - V. 243. - Р. 215-315.

3. Прист, Э. Магнитное пересоединение / Э. Прист, Е. Форбс. – Москва: Физматлит, 2005. – 592 С.

4. Зельдович, Я.Б. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений / Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер. – Москва: Физматлит, 2008. – С. 310.