ДОЖИГАНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ОТХОДОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПЛАЗМОТРОНА

В.А. Усенко

ООО НПЦ «Технополис», Россия, р. Татарстан, г. Казань, ул. Меховщиков, 40, Tehnopolis-npc@mail.ru

Отходы лечебно-профилактических учреждений имеют тенденцию к росту с улучшением качества медицинского обслуживания. Около 10% этих отходов, из числа 3,5 млн тонн, относятся к категории инфицированных и особоопасных для среды обитания человека [1]. Наличие в исходных отходах хлорсодержащих компонентов, как дезинфицирующих, делает продукты сжигания потенциально опасными из-за образования ряда токсичных производных, например, диоксинов, токсичность которых в 150 000 раз превышает ядовитость цианидов, и нормативы ПДК для которых исчисляются пикограммами [2]. Синтезированные в зонах горения диоксины термостойки до 600 – 800ºС в окислительной среде, не поддаются дожиганию в печах на углеводородном топливе.

Разработана система дожигания топочных газов медицинских инсинераторов в высококачественном индукционном плазмотроне атмосферного давления и тепловой мощностью 30 кВт с проходным сечением 70 см2. Термодинамические расчеты показали оптимальный состав газов и их температуру при плазменном разогреве до 1700 – 2000ºС. Сконструирована и изготовлена опытная установка сжигания биологических отходов с системой высокочастотного дожигания, которая проходит апробацию.

Технические характеристики установки:

Установленная мощность, кВа						        100

Производительность, кг/час						         20

Частота генерации разряда, МГц						       13,56

Расход пропана, кг/час							         1,2

Температура в камере дожигания, град. С				     до 2000

Система очистки и охлаждения дожигаемых газов			водо-воздуш-

ная

Система сброса тепла плазмотрона и генератора			  воздушная

Занимаемая площадь, м2							         36

Масса, кг									       2500

Спроектирован участок сжигания медицинских отходов. Определяется достоверный ресурс и оптимальные режимы работы.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Онищенко Г.Г. Санитарно-эпидемиологический надзор за лечебно-профилактическими учреждениями и обращением с медицинскими отходами/ Г.Г. Онищенко// Сб. материалов V Международной конференции «Проблемы обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений». Москва, 2009., стр. 9-25.

[2] Электронный ресурс www.wikipedia.ru