СВЕРХВЫСОКОМОДУЛЬНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН КАК АРМИРУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ В СОСТАВЕ ОРГАНОПЛАСТИКА

Гришанова И.А., Абуталипова Л.Н., Шаехов М.Ф.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 420015, г.Казань, К. Маркса, 68, E-mail 314199@mail.ru

Наиболее распространенными материалами для получения высоконагруженных элементов изделий являются армированные полимерные композиционные материалы (АПКМ), в которых в качестве армирующего компонента выступают стеклянные, углеродные, синтетические волокна и текстильные материалы на их основе [1].

Свойства получаемых органопластиков будут определяться физико-химическими свойствами армирующего компонента, порядком расположения его в структуре, видом текстильного материала и матрицы, технологией получения КМ.

Повышение прочности волокон достигается увеличением степени упорядоченности волокнообразующего полимера. Наиболее эффективны волокна со специфической фибриллярной структурой, обладающие свойством торможения роста трещин [2]. Появление на рынке высокомолекулярного полиэтилена (m=(1,5–1,7)×106), c фибриллярной структурой позволили значительно увеличить прочностные характеристики, в частности, стойкость к пенетрации и  снизить удельный вес изделий.

В АПКМ на основе текстильных материалов, обеспечивающих стойкость к высокоэнергетическим и высокоимпульсным нагрузкам, используют многослойные (до 30 слоев) или гибридные пакеты из тканей с определенной структурой (с ориентацией волокон в одном, двух направлениях, мультиаксиальной или сотовой структурой).

Новым направлением в получении АПКМ является переход к наномодифицированным и нанонаполненным композитам. Поверхность армирующего материала наномодифицируется электрохимическим, плазмохимическим травлением или нанесением наночастиц. Полимерные связующие, в частности, эпоксидные смолы модифицируются добавкой полиимидных олигомеров. Разработаны методы модификации СВМПЭ путем введения керамических нанодисперсных порошков ( Ин-т химии и хим. технологии СО РАН и ин-т тв. тела и механо-химии СО РАН).

ЛИТЕРАТУРА

[1]  Харченко Е.В. Высокопрочные предельноармированные органопластики. – М. : НТУ «Информтехника». – 1999. – 196 с.

[2]  Вольф А.Ю. Физико-химические аспекты получения высокопрочного волокна на основе гелей сверхмодульного полиэтилена: автореферат дис. к.х.н. -Тверь. -2006. – 18с.