СОЗДАНИЕ МОНОМАТЕРИАЛОВ СО СВОЙСТВАМИ КОМПОЗИТОВ

чл.-корр. РАН Гречников Ф.В., Ерисов Я.А.

Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34; gretch@ssau.ru

Широко распространенные металлургические полуфабрикаты (листы, ленты, профили, трубы и т.д.) обладают ярко выраженной анизотропией свойств, которая является следствием кристаллического строения вещества и его последующего текстурообразования при пластической деформации [1].

Игнорирование этой характеристики материалов не только снижает деформационные возможности заготовок, но и приводит к целому ряду нежелательных явлений: повышенному расходу металла, ограничению предельно допустимой деформации, искажению формы, размеров и снижению эксплуатационных параметров продукции. С другой стороны, эффективная анизотропия является серьезным фактором интенсификации процессов формообразования материалов и повышения эксплуатационных характеристик изделий в определенных направлениях [2].

Таким образом, улучшение физико-механических свойств заготовок, качества изделий и повышение деформационных возможностей металла возможно за счет создания высокотекстурированных мономатериалов, обладающих направленностью свойств композитов, путем формирования в них на стадии производства заданной анизотропии.

Для этого разработан теоретический аппарат [3], который позволяет определить влияние каждой кристаллографической ориентировки, а, следовательно, априорно рассчитать компоненты текстуры и их весовые доли, обеспечивающие эффективные для конкретного процесса формообразования и реальных эксплуатационных условий структуру, текстуру и анизотропию свойств. Получение заданного состава текстуры обеспечивается температурно-деформационными параметрами изготовления заготовок, например, режимом прокатки, увеличивающим весовые доли благоприятных компонент и уменьшающим долю неблагоприятных.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Ф.В. Гречников. Деформирование анизотропных материалов (резервы интенсификации). М.: Машиностроение, 1998.

[2] Ф.В. Гречников, Е.В. Арышенский, Я.А. Ерисов. Проектирование технологических режимов прокатки листов и лент для вытяжки изделий с минимальным фестонообразованием. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2 (2011).

[3] Ф.В. Гречников, Я.А. Ерисов. Разработка критерия пластичности для расчетов формообразования высокотекстурированных анизотропных заготовок. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 1 (2012).