МОДИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Гильманов Р.З.,  Хайрутдинов Ф.Г., Никитин В.Г., Матухин Е.Л.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д.68,

Казанский государственный казенный пороховой завод,

420032, г. Казань, ул. 1 Мая, д.14. г. Казань

r-z-gilmanov@rambler.ru

Слабая деструкционная способность смесей азотной кислоты с пятиокисью азота – нитроолеума, в значительной степени удлиняет процесс снижения вязкости нитроэфира при его стабилизации и сводит на нет достоинства нитроолеума по сравнению с серно-азотными кислотными смесями [1]. С целью получения кондиционного продукта при нитровании целлюлозы нитроолеумом изучено влияние γ-излучения древесной целлюлозы на степень полимеризации и термостабильность пироксилина. Показана возможность снижения степени полимеризации нитроцеллюлозы до приемлемых для дальнейшей его переработки величин путем     γ-облучения целлюлозного сырья дозой 20 кГр. Измерениями убыли массы, газо- и  тепловыделения установлено отсутствие влияния предварительного облучения целлюлозы на химическую стойкость и термическую стабильность получаемого нитроэфира.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Е.Л. Матухин. Боеприпасы и высокоэнергетические конденсированные системы. Вып. 4. (2008) 112.