ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД В ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ МИКРОПУЗЫРЬКОВОЙ СРЕДЕ

Василяк Л.М.1, Ветчинин С.П.1, Куликов Ю.М.2, Печеркин В.Я.1, Панов В.А.2, Сон Э.Е.1

1 Объединенный институт высоких температур Российской академии наук, Россия, г. Москва, ул. Ижорская, д.13, стр.2, 125412. vasilyak@ihed.ras.ru

2 Московский Физико-Технический Институт, Россия, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9. vladislav.panov@phystech.edu

Электрический разряд в микропузырьковой среде является малоизученным явлением [1], несмотря на потенциальную возможность их применения в таких важных областях человеческой жизни, как например, плазменная медицина, экология, безопасность маслонаполненного оборудования. На протяжении истории исследования всевозможных разрядных явлений внимание уделялось, в основном, процессам и явлениям, происходящим в одиночных пузырьках. [2,3]. Данная работа посвящена экспериментальному исследованию формирования импульсного электрического пробоя в микропузырьковой среде с объемным газосодержанием порядка 10%.

Принципиально, установка представляет собой электрическую цепь, в которой конденсатор C большой емкости, предварительно заряженный до рабочего напряжения (порядка 30-40 кВ) через управляемый разрядник и токоограничивающие элементы Rb (порядка 10 кОм) разряжается на пробойный промежуток и токовый шунт Rs (2 Ом) (рис. 1).

Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментальной установки.

Электрический импульс имеет положительную полярность. Время нарастания фронта порядка 300 мкс. Длительность импульса на полувысоте составляет порядка 10мс. Анод электродной системы выполнен в виде стержня диаметром 3 мм, рабочий конец которого имеет форму конуса с полным углом в 20°. Катод выполнен из стержня диаметром 2 мм, с плоской рабочей поверхностью. Расстояние между электродами составляет 15 мм. Система помещена в вертикально расположенную кварцевую трубку с внутренним диаметром 16.4 мм и заполнена рабочей 10% смесью водопроводной воды и изопропилового спирта. Удельное сопротивление среды без пузырьков протеканию постоянного тока составляет 3,5 кОм/см. В нижней части трубки расположен блок генерации микропузырьков, работающий на фильтр-элементе. Размер пор составляет 50-60 мкм. Воздух через поры поступает в объем жидкости. Средний диаметр пузырьков – 100 мкм, определялся по фотографии.

Сигналы с делителя напряжения и токового шунта поступают на осциллограф Tektronix DPO7054C. Фото-регистрация проводилась с помощью высокоскоростной камеры Redlake MotionPro X3. Запуск элементов установки осуществляется синхронно с дополнительного генератора сигналов.

Разрешающая способность и чувствительность приборов позволяет проводить анализ с точностью до 100 мкс, определяемой скоростью съемки камерой.

Для сравнения и выявления характерных отличий развития дугового канала в микропузырьковой жидкости при данной электродной системе, были проведены серии экспериментов по пробою рабочей жидкости без пузырьков, а так же серии  пробоя в воздухе.

Всего по пробою микропузырьковой жидкости с малым количеством пузырьков (не более 3%), микропузырьковой жидкости с большим количеством пузырьков (не более 10%), рабочей жидкости без пузырьков, и воздуха проведено, соответственно, 18, 18, 18 и 6 серий эксперимента.

На основании полученных данных выделены стадии развития искрового канала и сделаны следующие выводы:

- На начальном этапе (от 500 до 2000 мкс в зависимости от прикладываемого напряжения) происходит растекание тока в прианодной области и формирование импульсной стримерной короны.

- Второй этап начинается с формирования около анода плазменной области с высокой проводимостью, что сопровождается нелинейным участком сопротивления промежутка длительностью порядка 500 мкс. Данный процесс фиксируется по достаточно сильному свечению на фотографии, осциллограф фиксирует повышение уровня тока.

- На третьем этапе, длительностью порядка 3000 мкс, происходит распространение теплового канала от анода к катоду. Сопротивление промежутка при этом слабо меняется в сторону уменьшения. Этап завершается замыканием теплового канала на катоде, быстрым развитием тепловой неустойчивости и резким падением сопротивления промежутка.

- Четвертый этап представляет собой участок горения дугового разряда с низким слабоменяющимся в сторону увеличения сопротивлением. Длительность составляет порядка 7 мс для 3% пузырьков, и порядка 12 мс для 10%. Этап заканчивается гидродинамическим размытием дугового канала.

- На завершающем этапе канал гаснет, свечение отсутствует, остаточные напряжение и ток свидетельствуют о возрастании сопротивления промежутка на 30-40% по сравнению с начальным значением.

Сравнение осциллограмм и изображений разрядного процесса с аналогичными для жидкости без пузырьков выявило следующие особенности:

- Наличие большого количества микропузырьков снижает время задержки разряда приблизительно в 2 раза во всем диапазоне прикладываемого напряжения.

- Присутствие микропузырьков задает отрицательное дифференциальное сопротивление на начальном участке ВАХ, в то время как для жидкости он состоит из двух линейных, разделенных нелинейным участком развития прианодной плазменной области. Это объясняется увеличением начального тока за счет частичных разрядов в микропузырьках, формирующих большое по сравнению с жидкостью количество проводящих каналов.

- Критическое напряжение непосредственно перед замыканием теплового канала для микропузырьковой жидкости превышает аналогичное значение для жидкости в среднем в 2 раза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yu. Akishev et al. Generation of a nonequlibrium plasma in heterophase atmospheric-pressure gas-liquid media and demonstration of its sterilization ability. Plasma Physics Reports, vol. 32, 12, 1052-1061.

2. Yu. Akishev et al. Dynamics of relay electric breakdown along gas bubble chain in a liquid. 28th ICPIG, Prague, Czech Republic, 2007.

3. Коробейников С.М., Мелехов А.В., Бесов А.С. Зажигание разряда в воде с помощью пузырьков. ТВТ, 40 (2002), 706-713.