ПЕРИФЕРИЙНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СТОЛБА

ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНЫХ ГАЗАХ

Головицкий А.П.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,

Россия, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29,

alexandergolovitski@yahoo.com

Характерным свойством плазмы положительного столба (ПС) электроотрицательных (ЭО) газов является ее поперечное к протеканию тока расслоение на области разного ионного состава. Периферийная область («оболочка») почти не содержит отрицательных ионов (ОИ) и представляет электрон-ионную (e-i) плазму, в которой имеет место близкий к амбиполярному режим диффузии и наличие поперечного электрического поля Ex. В центральной области («сердцевине») концентрации ионов — и отрицательных nn, и положительных np — намного превышают концентрацию электронов ne, т.е. плазму можно назвать ион-ионной (i-i). В ней поперечное поле Ex мало, близко к нулю, и имеет место близкая к свободной диффузия электронов при почти плоском профиле их концентрации (см. например, [1 – 6]).

Но в названных теоретических работах вопрос о поведении профилей концентраций заряженных частиц в «оболочке» был проанализирован лишь в пренебрежении ионной диффузией. Концентрация ОИ в «оболочке» полагалась близкой к нулю, а профиль ne от стенки полагался синусоидальным (см. ниже). Целью данной работы является получение аналитических выражений, адекватно описывающих профили nn и ne в «оболочке», а также толщину оболочки, в том числе и при конечной ионной диффузии. Это важно для оценок скорости ионизации и продольного поля в ПС ЭО разряда, так как эти величины определяются диффузионным уходом электронов из оболочки на стенку.

Введем следующие обозначения: νi, νa, νd — частоты ионизации, прилипания и отлипания; ν=νiDap; α=νaDan; β=νdDan;  Dap=μpTe(exW2); Dan=Dapμ; μ=μpμn; Tj, μj — температуры и подвижности и частиц j−го сорта; индексы e, p, n соответствуют электронам, положительным и отрицательным ионам; xW — абсолютная координата стенки; X=xxW — поперечная безразмерная координата; X0 — безразмерная координата границы раздела e-i–  и i-i– плазм; τ=TiTe; ne0 — электронная концентрация в центре плазмы при X=0; n(X)=ne(X)ne0; N(X)=nn(X)ne0. Исходные уравнения [5]:

−ΔN τ+∇Nn∇n= αn−βN; −ΔPτ−∇Pn∇n=νn.                                    (1)

В отличие от сердцевины разряда, в оболочке можно принять N<<n≈P, а ввиду сильного поля там можно пренебречь ионной диффузией [1]. В [5] показано, что в оболочке  Δn≈− (α+ν)n и при граничном условии n(1)=0

n(X)≈n1sin[ν+α(1−X)]                                    (2)

в плоской геометрии (ПГ). В [5] также показано, что при α>>1 оболочка будет тонкой, поэтому (2) верно и для цилиндрической геометрии (ЦГ). Из (1) тогда следует  Nnn'≈ α0Yn(Y)dY, (где Y=1−X), откуда получим:

N(Y)≈ αn1ν+α[tg(Yν+α)−sin(Yν+αY)].                      (3)

При X→1−δ, где δ=π21ν+α, N(X)→∞, тогда как n'(X)→0, и поперечное поле Ex→0. Последнее позволяет при τ→0 полагать X0=1−δ границей раздела i -i и e-i– плазм [5], ибо поле Ex уносит ОИ из оболочки в сердцевину, а обратно в отсутствие ионной диффузии они двигаться не могут.

Согласно (2)  n'(1)≈−n1ν+α. С другой стороны, из уравнений (26) и (29) из [5] следует dndX|X=1≈−ν1+τ01n(X)XγdX (где γ=0 в ПГ и γ=1 в ЦГ). При α>>1 даже при τ>0 n(X) в сердцевине мало отличается от 1, и сердцевина дает основной вклад в интеграл; оболочка же тонкая. Тогда

n'(1)≈−ν(1+τ)(1+γ),                                            (5)

n1≈ν(1+τ)(1+γ)ν+α.                                         (6)

Выражение (5) дает значения  n'(1), хорошо соответствующие вычислительному эксперименту (далее ВЭ; о нем см. [5]) — табл. 1 (для α=25, β=1, ПГ).

Таблица 1

| Как видно из табл. 1, величина n1 при τ>0.01 может существенно превзойти единицу. Математически это не противоречит ни уравнению для n(X) в оболочке, которое однородно, ни его решению (2). Но по определению n(X)≤1 для любого X, поэтому при сшивке n(X) на границе оболочка – сердцевина величина n(X) должна быть ограничена сверху. Следовательно, n(X) при τ>0 не доходит до максимума синусоидальной зависимости (2), толщина оболочки получается меньшей, чем величина δ, а зависимость n(X) в оболочке при τ>0.01 оказывается близкой к линейной т.е. τ | ν | n'(1) ВЭ | n'(1) (5) | n1 (6) | X0 ВЭ | X0 (8) | 1−δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1е-3 | 6.15 | –5.44 | –6.14 | 1.1 | 0.76 | 0.84 | 0.72 |
| 0.01 | 7.63 | –6.77 | –7.55 | 1.3 | 0.86 | 0.87 | 0.73 |
| 0.05 | 13.65 | –12.01 | –13.0 | 2.1 | 0.94 | 0.923 | 0.75 |
| 0.1 | 20.67 | –17.12 | –18.8 | 2.78 | 0.97 | 0.95 | 0.77 |

n(X)|X>X0α>>β(1−X)ν(1+τ)(1+γ),                                 (7)

что подтверждается ВЭ (см. рис. 1, а). Физически линейность n(X) в оболочке обусловлена диффузионным проникновением ОИ со стороны i-i-плазмы в оболочку и с нейтрализацией ими поля в оболочке у границы с сердцевиной, т.е. вблизи максимума синусоидальной зависимости (2) — там где поле Ex слабо.

Рис. 1. Профили концентраций при α=25, β=1, ПГ: a – n(X), ВЭ, τ= 0.005 (1); 0.01 (2); 0.05 (3); 0.1 (4); b –N(X) ВЭ при τ= 0.005 (1); 0.01 (2); 0.05 (3); 4 – зависимость (9)

Оценим величину X0. Так как при τ≥0.01 в оболочке для n(X) можно принять линейную зависимость (7), то X0 в первом приближении можно рассчитать как абсциссу точки пересечения этой зависимости с единицей, так как в сердцевине при сильной электроотрицательности (при α>>1) n(X)≈1; тогда

X0≈1−(1+τ)(1+γ)ν.                                            (8)

При τ≥0.005 формула (8) обеспечивает весьма неплохое согласие с ВЭ (см. табл. 1). Величина X0 оказывается гораздо меньше δ; в таком случае для N(X) в оболочке вместо (3) можно принять

N(Y)≈ αν2(1+τ)(1+γ)(1−X)3                                      (9)

(см. рис. 1, b). Лишь при нереально малых τ (порядка 0.001 и меньше) соответствие (9) и ВЭ ухудшается; лучшие результаты тогда дает формула X0≈1−δ из [5]. Величины ν в табл. 1 взяты из ВЭ, однако для оценок ν можно воспользоваться и формулами (20) или (21) из [6], результаты оказываются близкими.

Интересно выяснить физический смысл величины Dap=DapxW2, входящей в состав ν, α и β. Формально Dap=Teμpe совпадает с коэффициентом амбиполярной диффузии двухкомпонентной ЭП плазмы, но на первый взгляд не вполне ясно, какое отношение он имеет к изучаемой ЭО плазме, к которой в целом понятие амбиполярной диффузии неприменимо. Впрочем, в оболочке e-i-плазмы ОИ практически отсутствуют, имеет место направленное к стенке совместное движение электронов и положительных ионов, а их эффективные коэффициенты диффузии Daj=−Γjdnjdx  (j=e, p) совпадают по величине [3, 7], поэтому в оболочке можно принять аналогию амбиполярной диффузии (впервые на это указано в [1]). Тогда Dap можно вычислить как Dap=−ΓpxW2dnpdx.

Попадающий в оболочку поток положительных ионов нарабатывается в сердцевине: Γp=νi0x0ne(x)xγdx (x0 — абсолютная координата границы между i-i- и e-i-плазмой). В сердцевине np≈nn>>ne и ne≈ne0, а в оболочке np≈ne>>nn и, в соответствии с (7) и (8), dnpdx≈−ne0xW−x0. В итоге

νi≈DapΛn2,                                                  (10)

где Λn=x0(xW−x0)(1+γ) (для ЦГ xWравно радиусу трубки). По внешнему виду (10) сходно с соотношением Шоттки для ЭП плазмы: νi=DapΛ2. В математическом плане соотношение (10) для ЭО плазмы, однако, сложнее, так как, в отличие от шоттковской Λ (равной 2xWπ для ПГ или xW2.405 для ЦГ), величина Λn зависит от νi, Dap, τ (см. 8)). Стоит, впрочем, отметить, что, согласно (10), ионизационно-диффузионный баланс электронов в ЭО плазмах, в отличие от ЭП плазм, определяется не поперечным размером всей плазмы в целом, а гораздо меньшим средним геометрическим размеров сердцевины (i-i-плазмы) и оболочки (e-i-плазмы). Еще раз подчеркнем, что в данной работе рассматривается лишь случай сильной электроотрицательности, когда α>>1, а оболочка тонкая: xW−x0<<xW. Вследствие тонкости оболочки, т.е. близости x0 и xW, будет Λn<Λ, а величины Te и продольного поля Ez, которые гипотетически можно определить из (10) для ЭО разряда, окажутся больше, чем для ЭП разряда при тех же xW.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цендин Л.Д. ЖТФ. 59 (1989). Вып. 1, 21.

2. R.N. Franklin, J. Snell. J. Phys. D: Appl. Phys. 27 (1994), 2102.

3. А.П. Головицкий А.П. ЖТФ. 81 (2011), Вып. 3, 45.

4. Е.А. Богданов, А.А. Кудрявцев, Л.Д. Цендин и др. ЖТФ 73 (2003). Вып. 9, 70.

5. А.П. Головицкий, Л.Д. Цендин. ЖТФ. 84 (2014). Вып. 3, 44.

6. А.П. Головицкий. ЖТФ. 84 (2014). Вып. 3, 50.

7. V.N. Volynets, A.V. Lukyanova, A.T. Rakhimov et al. J. Phys. D: Appl. Phys. 1993. 26 (1993), 647.