ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНО-УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ

Расулов С.М., Оракова С.М., Исаев И.А.

Институт физики Дагестанского научного центра РАН, Россия,

367003, РД, г.Махачкала, ул. М. Ярагского, 94

E-mail:suleiman1@rambler.ru

Бинарные расслаивающие смеси н-алканов, содержащие полярный компонент - воду представляют не только практический интерес в разработке и оптимизации процессов для нефтяной и нефтехимической промышленности, энергетики, химических технологий, но и теоретический, т.е. в изучении фазового поведения несмешивающихся при обычных условиях системы [1-6]. Фазовые диаграммы таких смесей имеют сложный характер и разнообразную форму, что также является стимулом для интенсивных исследований теплофизических свойств подобных систем.

В данной работе приведены результаты исследования фазовых равновесий  бинарных несмешивающихся  при нормальных условиях систем ( н.гексан-вода, н.пентан-вода) на основе измерения PVTx – свойств в температурном интервале 300 – 680К, давлениях до 60МПа и в широком интервале плотностей на пьезометре постоянного объема. Подробное описание установки приведено в [7]. Термические свойства системы н.гексан-вода получены для десяти значений концентрации воды (в мольных долях) : 0,166; 0,201; 0,234; 0,257; 0,347; 0,615; 0,827; 0,918; 0,935; 0,964, и системы н.пентан-вода получены для пятнадцати значений концентрации воды: 0,110; 0,143; 0,174; 0,203; 0,209; 0,214; 0,5717; 0,800; 0,862; 0,881; 0,903; 0,925; 0,942; 0,973 и 0,987. Для каждой концентрации измерения проведены по десяти-одиннадцати изохорам, охватывающие широкий интервал паровых и жидкостных изохор. Для большинства измеренных изохор наблюдаются два перегиба или излома. Точки перегиба на Р-Т диаграмме  соответствуют фазовым переходам, происходящих в этих бинарной смесях(см.рис.1). Первый фазовый переход (при более низких температурах) соответствует растворению углеводорода в воде [(ж1 - г) г] или трехфазному расслаиванию (г-ж1-ж2) в двухфазное равновесие [ж1/г - ж2], а второй - фазовому переходу жидкость-газ раствора (водный раствор углеводорода - ж2) в пар [(ж2 - ж1) →г] или двухфазному равновесию (г - ж2 или г1-г2) в гомогенный сверхкритический флюид (фл) [(ж2 - г) или (г1 - г2) →фл]. Соединение точек излома дает линии фазового равновесия, отделяющие трехфазную область от двухфазной и двухфазную область от однофазной. Линии фазовых переходов ж.-ж. и ж.-г. и их критические параметры по мере увеличения содержания воды в смеси приближаются друг другу. При концентрации, равном 0,257 для системы н.гексан-вода и 0,209 для системы н.пентан-вода, линии фазового равновесия ж.-ж. и ж.-г. имеют общую точку касания и критические параметры их совпадают.

Рис.1. Р-Т критическая диаграмма н.гексан-вода и н.пентан -вода. 1 и 2 -верхние области критической линии, соответственно, для пентана и гексана.

Эта точка называется верхней конечной критической точкой (ВККТ) и является точкой азеотропа так как в этой точке сосуществуют все три фазы: углеводородная жидкость, водная жидкость и газ. Критические параметры этой точки для системы н.пентан-вода имеют значения Тк = 463,8 К и Рк = 4,57 МПа, а для системы н.гексан-вода – Тк = 495,3 К и Рк = 5,28 МПа, которые хорошо согласуются с литературными данными [1-4]. Выше концентрации, соответствующей ВККТ, по изохоре вначале происходит переход углеводородной жидкости в пар, а дальше переход водной жидкости в пар. Критические давления и температуры перехода углеводородной жидкости в пар такие же как для ВККТ вплоть до больших концентраций воды в смеси, хотя критические плотности отличаются. Выше   концентрации, соответствующей ВККТ, зависимость Р(Т) является гладкой и монотонной, без каких либо особенностей. Для этих концентраций на фазовых диаграммах критические условия не реализуются. Снова критические точки появляются для концентраций выше 0.882м.д.. На изоплетах проявляются локальный температурный максимум и локальный температурный минимум. С увеличением концентрации разность между экстремумами увеличиваются. В области высокого давления все изоплеты показывают крутой подъем. На верхнем локусе критических точек обнаружен температурный минимум, соответствующий концентрации  0,935 и 0,925м.д. Точка, соответствующая минимуму температуры, разделяет двухфазную область на две части. Правая часть соответствует равновесию г-ж2 и при повышении температуры смыкается с критической точкой воды, а левая часть двухфазной области соответствует равновесию г1-г2 второго типа и продолжает выше критической температуры воды. Точка, где смыкаются кривые г1-г2 и  г-ж2 называется двойной критической точкой (ДКТ). На Р-Т диаграмме область фазового равновесия г1-г2 ограничена кривой, идущей от ДКТ в сторону более высоких Т и Р, и изотермой, идущей от ДКТ в сторону более высоких давлений. С увеличением числа атомов углерода в углеводороде критическая кривая сдвинута к низким давлениям и к высоким значениям концентрации воды. Для ДКТ систем н.пентан-вода и н.гексан-вода  получены параметры Тс=625,5К, Рс=33,7МПа и Тс=627,7К, Рс=30,9МПа соответственно.

Рис.2. Т-х критическая диаграмма системы н.пентан-вода. 1; 3 и 5-трехфазные линии равновесия; 2 и 4 - нижняя и верхняя, соответственно, области критической линии.

На рис.2. приведена фазовая диаграмма бинарной системы н.пентан-вода в Т-х координатах, построенная на основе наших экспериментальных работ и данных работ [2,3]. Согласно классификации фазовых диаграмм Скотта и Ван Кониненбурга [8] исследуемые системы относится к III типу и характеризуется отсутствием непрерывной критической кривой, соединяющей критические точки чистых компонентов. Фазовая диаграмма III типа разбивается на 3 температурные области: область нижней ветви критических точек (ж1-г),  область отсутствия критических точек и область верхней ветви критических точек (г1-г2,г-ж2).

Термодинамическое поведение бесконечно разбавленных смесей вблизи критической точки растворителя можно целиком описать параметром Кричевского. На основе  прямых  измерений PVTx свойств для системы н.гексан-вода и используя различные методы определен параметр Кричевского в окрестности чистого растворителя (н.гексан) и (вода) [9,10].  Определены значения  параметра Кричевского вблизи критической точки чистого н.гексана (10.5  2 MПa н.гексан как растворитель) и вблизи критической точки чистой воды (161.5140 MПa). Полученные значения параметра Кричевского хорошо согласуется со значениями, полученными из начальных наклонов верхних и нижних критических линий 11.72  2 MПa (н-гексан как растворитель) и  159.3640 MПa (вода как растворитель). Также определены термодинамические (,,) и структурные  (,,)  свойства при бесконечном разбавлении бинарной системы н.гексан-вода,  которые непосредственно связаны с параметром Кричевского. Парциальный молярный объем при бесконечном разбавлении, , является основным свойством раствора [11] и расходится в критической точке  чистого растворителя (н.гексана или воды). Такую же аномалию, что и , имеет парциальная энтальпия.

ЛИТЕРАТУРА

1. T. Yiling, Th. M. Berger, E.U. Franck. J. Chem. Thermodyn. 23 (1991) 105.

2. E. Brunner. J. Chem. Thermodyn. 22 (1990) 335.

3. Th. W. De Loos, W.G. Penders, R.N. Lichtenthaler. J. Chem. Thermodyn. 10 (1983) 279.

4. I.K. Kamilov, G.V. Stepanov, L.V. Malysheva, A.R. Rasulov, S.M. Rasulov, K.A. Shakhbanov. High Temperatuers - High Pressures. 29 (1997) 491.

5. С.М. Расулов, С.М. Оракова. ТВТ. 51. 1 (2013) 60.

6. С.М. Расулов, И.А. Исаев. ТВТ. 44. 1 (2006) 847.

7. С.М. Расулов, М.М. Хамидов. ПТЭ. 1 (1999) 148.

8. P.H. Van Konynenburg, R.L. Scott. Phil. Trans. Roy. Soc. London. 298. A1442 (1980) 495.

9. S.M. Orakova, S.M. Rasulov, I.M. Abdulagatov. J.Molecular Liquids.187 (2013) 7

10. S.M. Orakova, S.M. Rasulov, I.M. Abdulagatov. J. Phys. Chem. Liquids.  52. 1 (2014) 130.

11. A.A .Chialvo, P.T. Cummings. Mol. Physics. 84 (1995). 41.