ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ В  ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ УГЛЕЙ

Корценштейн Н.М., Лебедева Л.Н., Самуйлов Е.В.

ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского",

Россия, Москва, 119991, Ленинский пр.,19, E-mail: naumkor@ yandex.ru

Согласно данным работы [1] присутствие высокодисперсных частиц в воздушной среде  создает серьезную угрозу здоровью людей. С учетом этого обстоятельства в национальном стандарте США качества окружающего воздуха NAAQS имеются ограничения на концентрацию частиц класса PM2,5, т.е. с размером менее 2,5 мкм. Одним из источников указанного вида загрязнения атмосферы является эмиссия субмикронных частиц при сжигании углей. В этом случае опасность представляют не только сами частицы, но также и то, что на их поверхности могут конденсироваться различные вредные вещества, например, некоторые токсичные микроэлементы, содержащиеся в углях [2-4]. Вероятным механизмом образования субмикронных частиц считается объемная конденсация паров веществ, образующихся из минеральной части углей в процессе горения («solid-vapor-particulate pathway»[5-7]). Для эффективного улавливания указанных частиц необходимо знание параметров образующихся при горении конденсационных аэрозолей, таких как численная концентрация частиц и распределение их по размерам, что может обеспечить численное моделирование процесса объемной конденсации. Применительно к продуктам сжигания углей, представляющих собой многокомпонентную реагирующую систему, целесообразно применение комплексного – термодинамического и кинетического - подхода [8]. В соответствии с этим подходом, на первом этапе методами химической термодинамики определяются составы газовой и конденсированных фаз, последовательность конденсации различных веществ по мере понижения температуры продуктов сгорания вдоль технологического тракта. С учетом результатов термодинамического анализа на втором этапе из решения кинетического уравнения объемной конденсации определяются искомые параметры конденсационного аэрозоля. В данной работе представлены результаты первого этапа исследования. Предметом исследования были продукты сжигания 15 видов энергетических углей различных месторождений России и некоторых других стран. Для изучения механизма образования высокодисперсного зольного уноса представляют интерес вещества, которые при сжигании угля испаряются при топочных температурах, и далее при охлаждении вследствие объемной конденсации из них могут образоваться субмикронные частицы летучей золы. К наиболее летучим из золообразующих элементов угля относятся калий и натрий. Поэтому именно они были выбраны для проведения термодинамического анализа образования и конденсации паров этих элементов и их соединений при сжигании углей.   Для исследования были выбраны угли Березовского, Кузнецкого, Печорского, Подмосковного, Донецкого, Экибастузского бассейнов и угли Хабаровского края, Чукотки и Якутии [9], а также рассматривались четыре вида углей Китая (см. [5]).  Следует отметить, что состав углей изменяется в широком диапазоне: зольность  варьируется от 5,75% до 48,0%, содержание серы от 0,3%  до 6,5%, содержание калия от 0,4%  до 3,5%, натрия от 0,2%  до 1,9%.

Составы продуктов сгорания угля в зависимости от температуры были рассчитаны с помощью модернизированной компьютерной программы ТЕТРАН, реализующей метод расчета состава и свойств многофазных реагирующих систем [9], разработанной под руководством одного из авторов работы (Е.В. Самуйлов). Необходимая информация о термодинамических свойствах индивидуальных веществ взята из [11-13].  Всего в расчетах учитывалось 194 вещества из 14 атомов. Расчеты выполнены для четырехфазной системы -  газовая фаза и три конденсированные -  для различных вариантов: с учетом только алюмосиликатов калия и натрия;  только сульфаты щелочных металлов или только хлориды; смешанные системы, включающие и те,  и другие соединения. При таком подходе, согласно [15], рассмотрен весь возможный диапазон температур перехода соединений калия и натрия в газовую фазу. Коэффициент избытка окислителя (воздуха)  был принят равным 1,2.

Согласно результатам расчетов, для большинства углей, содержащих калий и натрий в виде алюмосиликатов, переход этих элементов в газовую фазу происходит при температурах выше топочных (1700 К).  Установлено, что главным фактором, влияющим на температуру перехода в газовую фазу соединений калия и натрия, является соотношение Са/Si. Угли с соотношением Са/Si<1 имеют значительно более высокие температуры образования газообразных форм этих элементов по сравнению с углями с соотношением Са/Si>1. Из всех рассмотренных углей только угли разреза Березовский и Yanzhou (КНР) имеют соотношение Са/Si>1 и соответственно наименьшие температуры перехода в газовую фазу. Представленные в Таблице 1  результаты отражают влияние  алюмосиликатов   на температуру образования конденсированной фазы. Если калий  и натрий содержатся в угле в виде сульфатов, хлоридов или гуматов, то состав минеральной части угля практически не влияет на их переход в газовую фазу, и они могут образовывать газообразные соединения при температурах ~ 1250-1500К (калий) и ~ 1050-1350К (натрий), а при охлаждении паров - конденсироваться главным образом в виде сульфатов.    Полученные результаты согласуются с данными работы [4], авторами  которой экспериментально установлено, что сульфаты щелочных металлов - главная составляющая фракции зольного уноса с размером частиц 0.06 мк. Наибольшее содержание сульфатов отмечено в зольном уносе при сжигании угля Yanzhou, в котором щелочные элементы связаны с органической частью угля. Таким образом, если калий и натрий содержатся в угле в форме сульфатов и, тем более, если они связаны с органическим веществом угля, то при топочных температурах они переходят в газовую фазу, и далее при охлаждении  возможна объемная конденсация их паров.

Таблица 1.  Температуры перехода в конденсированную фазу соединений

калия и натрия в продуктах сгорания углей с учетом (с/у) и без учета (б/у)

алюмосиликатов калия и натрия

| № | Уголь | Ca/Si | Калий с/у | Калий б/у | Натрий с/у | Натрий б/у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красноярскуголь, разрез Березовский; РФ | 1.5 | 1250 | 1250 | 1300 | 1050 |
| 2 | Кузнецкий бассейн, СС2ССРОКI; РФ | 0.1 | 2650 | 1400 | 1850 | 1150 |
| 3 | Кузнецкий бассейн, разрез Моховский; РФ | 0.72 | 1850 | 1350 | 1600 | 1100 |
| 4 | Кузнецкий бассейн, разрез Моховский; РФ | 0.77 | 1600 | 1250 | 1650 | 1100 |
| 5 | Печорский бассейн, ш. Воркутинская; РФ | 0.06 | 2800 | 1400 | 1950 | 1150 |
| 6 | Подмосковный бассейн, ш. Новомосковская; РФ | 0.11 | 2600 | 1350 | 1700 | 1050 |
| 7 | Хабаровский край, Ургальское м-ние, РФ | 0,04 | 2700 | 1300 | 2000 | 1100 |
| 8 | Чукотка, м-ние Бухта Угольная, РФ | 0,128 | 2550 | 1350 | 1850 | 1150 |
| 9 | Республика Саха Нерюнгринское м-ние, РФ | 0,10 | 2550 | 1300 | 1800 | 1100 |
| 10 | Донецкий бассейн, А, штыб, СШ, Украина | 0.06 | 2800 | 1500 | 1950 | 1350 |
| 11 | Экибастузский басс. Казахстан | 0.028 | 2800 | 1400 | 1850 | 1100 |
| 12 | Yanzhou, КНР | 1.4 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 |
| 13 | YZLS, КНР | 0.22 | 2050 | 1350 | 1600 | 1050 |
| 14 | Baotou, КНР | 0.447 | 1800 | 1300 | 1550 | 1050 |
| 15 | Wangfg, КНР | 0.15 | 2400 | 1300 | 1700 | 1050 |

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 13-08-00962а).

ЛИТЕРАТУРА

1. D.W. Dockery, C.A. Pope C.A., J.D., X.P. Xu, J.D. Spengler, J.H. Ware, M.E. Fay, B.G. Ferris and F.E.Speizer.  New England Journal of Medicine.  329 (1993) 1753.

2. F.Vejahati, Z. Xu, R. Gupta. Fuel.  89(2010)  904.

3. E. Soco, J. Kalembkiewicz. Fuel. 88(2009) 1513.

4. J. Li, X. Zhuang, X. Querol. Fuel. 90(2011) 240.

5. L. Zhang, Y. Ninomiya. 21nd Pittsburg Coal Conference, September 13-17, 2004. Session 19.1. Osaka, Japan.

6. F.C. Lockwood and  S. Yousif.  Fuel Processing Technology. 65-66 (2000) 439.

7. J.Tomeczek,  H.Palugniok. Fuel. 81(2002)1251.

8.  Н.М. Корценштейн, Е.В. Самуйлов. Известия РАН. Энергетика. (2005) 169.

9. В.С. Вдовченко, М.И. Мартынова, М.В. Новицкий, Г.Д. Юшина. Энергетическое топливо СССР: справочник. М.: Энергоиздат, 1991. 184 с.

10. Г.Я. Герасимов, Н.А. Жегульская, И.Б. Рождественский, Е.В. Самуйлов, Н.А. Шевелева.  Матем. моделирование. 10 (1998) 3.

11.  В.П. Глушко,  Л.В.  Гурвич, Г.А. Бергман и др. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Т.1-4. М.: Наука, 1978-1982.

12. JANAF Thermochemical Tables. Sec. ed. N 135-37. Washington.: NSRDS,1971. 520 с.

13. JANAF Thermochemical Tables. Suplement.  J.Phys. Chem. Ref. Date. 3 (1974) 311; 4 (1975) 1; 7 (1978) 793; 11 (1982) 695.

14. Шпирт М.Я., Клер В.Р., Перциков И.З. Неорганические компоненты твердых топлив. М.: Химия, 1990.240 с.

15. Н.М. Корценштейн, Е.В. Самуйлов, Л.Н. Лебедева. Горение и плазмохимия. 7 (2009) 110.