ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СМЕСЕЙ ВОДА–АЛИФАТИЧЕСКИЙ СПИРТ

В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ

Карабекова Б.К., Базаев Э.А., Базаев А.Р.

ФГБУН «Институт проблем геотермии ДНЦ РАН», Россия, г.Махачкала, ул.И.Шамиля 39а. badji@mail.ru

Практическое использование смесей воды с алифатическими спиртами, как эффективных растворителей и теплоносителей в ряде технологических процессов, требует знание их термодинамических свойств в различных агрегатных состояниях. Обычно для точного описания экспериментальных данных о р,ρ,Т - зависимости индивидуальных веществ (жидкая, паровая фазы и сверхкритический флюид) используют разложение фактора сжимаемости по степеням плотности и температуры [1-3]:

, или .			(1)

В (1): m – молярная плотность (моль/м3); ,  – приведенные плотность и температура; , – критическая плотность и температура; R=8,314 – универсальная газовая постоянная (Дж/моль⋅К).

В работе [4] нами показано, что уравнение (1) описывает сверхкритические экспериментальные р,ρ,Т - зависимости смесей вода–алифатический спирт с достаточной для инженерных расчетов точностью (0.83%) и может быть использовано для расчета термодинамических свойств этих смесей.

| Таблица 1. Средние относительные отклонения рассчитанных значений давления от экспериментальных (δ, %) смесь; ПФ и ЖФ; СКФ. δ, %; δ, %. Вода – метанол, х=0.5; 3.3; 0,6. Вода – метанол, х=0.8; 2.2; 0,6. Вода – этанол, х=0.2; 0.5; 0,9. Вода – этанол, х=0.5; 2.0; 1,0. Вода – этанол, х=0.8; 0.6; 2,1. Вода – н-пропанол, х=0.2; 1.0; 1,0. Вода – н-пропанол, х=0.5; 1.0; 1,6. Вода – н-пропанол, х=0.8; 1.9; 0,7. | Рис 1. p,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-плоскость и p,ρ-плоскость. |
| --- | --- |

В данной работе уравнением (1) описаны экспериментальные р,ρ,Т - зависимости смесей вода–алифатический спирт (метанол, этанол, н-пропанол) состава x=0.2, 0.5, 0.8 мольных долей спирта жидкой, паровой фаз и сверхкритического флюида, и рассчитаны их термические и калорические свойства. Коэффициенты уравнения (1) определенны по экспериментальным р,ρ,Т,х - данным [4,5] усовершенствованным методом наименьших квадратов, предварительно согласовав функцию p(,)x и ее производные ∂p /∂ωτ,x, ∂p /∂τω,x, ∂2p /∂ω2τ,x, ∂2p /∂τ2ω,x на границах областей действия уравнения с условиям критического состояния [1,2,6,7]. Хотя, такая методика согласования [1,6] несколько ухудшает точность расчета (таблица 1), но она оправдана для обобщения экспериментальных р,ρ,Т - зависимостей в широком диапазоне параметров.

Рис.1 демонстрирует расчет p,,T - зависимости по уравнению (1) для смеси вода–этанол состава x=0.5 мол. доли в субкритической, околокритической и сверхкритической области. Аналогичный характер p,,T - зависимости смесей воды с исследованными спиртами всех трех составов.

В докладе будут представлены результаты расчета всех основных термодинамических свойств [3,8] гомогенных смесей воды с метанолом, этанолом и н-пропанолом в жидкой, паровой фазах, в околокритической и сверхкритической области.

На рис.2 показана зависимость коэффициента изотермической сжимаемости от плотности и температуры смеси вода–этанол состава 0.5 мол. доли, а на рис.3 зависимость его от концентрации спирта.

| Рис. 2. КT,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-плоскость и p,ρ-плоскость. | Рис. 3. Изотермы зависимости КT смеси вода–этанол от концентрации для значения приведенной плотности =0.4. |
| --- | --- |

Рис.4 иллюстрирует зависимость изохорной теплоемкости смеси вода–этанол состава 0.5 мол. доли от плотности и температуры, а рис.5 – зависимость ее от концентрации спирта.

| Рис. 10. Cv,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-плоскость и p,ρ-плоскость. | Рис. 11. Изотермы зависимости Cv смеси вода–этанол от концентрации для значения приведенной плотности =0.4. |
| --- | --- |

ЛИТЕРАТУРА

- Сычев В.В., Вассерман А.А. и др. Термодинамические свойства азота. М.: Изд-во стандартов. 1977. 352 с.

- Вукалович М.П., Алтунин В.В., Спиридонов Г.А. ТВТ. 5 2 (1967) 265.

- Шпильрайн Э.Э., Кессельман П.М. Основы теории теплофизических свойств веществ. М.:Энергия. 1977. 248 с.

- А.Р. Базаев, Б.К. Карабекова, А.А. Абдурашидова. СКФ. 8 2 (2013) 11.

- Абдурашидова А.А. p,ρ,T,x - измерения и термодинамические свойства водных растворов алифатических спиртов. Дис.… канд.техн. наук. Махачкала: Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН, 2010. 200 с.

- Карабекова Б.К. Базаев А.Р. Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов. Материалы VI школы молодых ученных. Махачкала, (2013) 300.

- Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. М.: Издательство МЭИ. 1999.168 с.

- Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей / Пер. с англ. под. ред. Б.И.Соколова. Л.: Химия. 1982. 592 с.