ОБ ИЗМЕРЕНИИ ИСТИННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕЧЁРНЫХ ТЕЛ ПО СОБСТВЕННОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ В ОБЛАСТИ, ПОДЧИНЯЮЩЕЙСЯ ЗАКОНУ ВИНА

Свет Дарий Яковлевич

Объединённый Институт Высоких Температур Российской Академии Наук, Россия, 127412, г. Москва, ул. Ижорская, д.13/19. E-mail: svetdya17@mail.ru

Известно, что проблема измерения истинной температуры нечёрных тел решена на основе спектропирометрии [1] и имеются промышленные компании [2], которые выпускают спектропирометры для широкого диапазона температур серийно. Однако, несмотря на это, спектропирометрия в течение последних 10 – 15 лет получила развитие в основном лишь в научных исследованиях и не получила сколько-нибудь широкого распространения в промышленности, энергетике, химии и др.

До сих пор в разнообразных областях промышленности, металлургии, машиностроении, энергетике превалируют методы маловолновой пирометрии, яркостной, спектрального отношения. С другой стороны требования к точности измерений температуры во всех этих областях повышаются, и развитие получают методы маловолновой пирометрии, измеряющих истинную температуру. К таким методам, в первую очередь, должны были бы принадлежать методы двойного спектрального отношения. Методы, позволяющие исключить влияние спектральной излучательной способности.

Однако, основным недостатком этих методов, как известно, является то, что в природе линейная зависимость логарифма излучательной способности, на которой основан этот метод, имеет место лишь при весьма близко расположенных длинах волн.

В настоящем докладе рассматривается метод двойного спектрального отношения, работающий при эквидистантном расположении длин волн, но обладающий в несколько раз меньшей методической погрешностью, чем «классический» эквидистантный метод двойного спектрального отношения.

В «классическом» методе двойного спектрального отношения результирующий сигнал, как известно, будет:

lnE = ln U1U3 / U22,

где:

lnU1,  lnU2  и  lnU3 - составляющие  спектра теплового излучения:

lnU1 = lnε1 – C2 / λ1Т ;

lnU2 = lnε2 – C2 / λ2Т ;

lnU3 = lnε3 – C2 / λ3Т ;

где:

ε1, ε2  и ε3 - значения коэффициентов спектральной излучательной способности;

λ1,  λ2 и λ3  - длины волн;

Т    -  температура;

С2  - вторая пирометрическая константа   С2 = 14388 мкм.град.

При этом  lnε2 = (lnε1 + lnε3) / 2

Предлагаемое выражение для определения истинной температуры будет:

lnE = lnU1/U3 – [(λ1lnU1+ λ3lnU3 –2 λ2lnU2) / (λ2 –λ1) = – C2 / ΛТ

lnE = lnU1/U3 – [(λ1lnε1+ λ3lnε3 –2 λ2lnε2) / (λ2 –λ1) = – C2 / ΛТ

где:   Λ = λ1λ3 / (λ3 –λ1)

Для сравнения в «классическом» методе:

Λ = λ1λ2λ3 / ( 2 λ1λ3 – λ2λ1 – λ2λ3 )

Рассмотрим работу предлагаемого метода при измерении истинной температуры чистой стали (Fe+0,57%C).  Данные по значению излучательной способности взяты из [3].

λ1= 0,6;              λ2= 0,75;         λ3= 0,9;    Т = 1600оС

lnε1= – 0,95;    lnε2 = –1;       lnε3 = –1,05

lnU1= – 0,95 – 14388 /(0,6·1600) = – 15,9375;

lnU2= –1 –14388 / (0,75·1600) = –12,99;

lnU3= –1,05 –14388 / (0,9·1600) = –11,04166..6

lnU1/U3=  –15,9375+11,04166..6 –[(–0,6·15,9375 –0,9·11,04166..6+2·0,75·12,99) /0,15=

= – 14388 / 1,8·T – 0,1 = – 4,99583,        где:      Λ = 0,6·0,9 / 0,3 =1,8    и   Т=1600оС

В «классическом» методе двойного спектрального отношения

Λ = 9,  т.е.  в 5 раз выше.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Д.Я.Свет: патент США №3537314; патент Великобритании № 1207984; патент Франции № 1527036 и др.

2.  R.Felice, Temperature its Measurement and Control in Science and Industry, 2003, v.7, p.711.

3.  К.М.Шварёв, В.С.Гущин, В.П.Гельд и др, Теплофизика, 1979, т.17, №1,с.66-71