НОВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

о-м-п-КСИЛОЛОВ В  ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ТРОЙНОЙ ТОЧКИ ДО 700 К ПРИ ДАВЛЕНИЯХ ДО 100 МПА,

ВКЛЮЧАЯ КРИТИЧЕКУЮ ОБЛАСТЬ

1Григорьев Б.А., 2Герасимов А.А., 2Александров И.С.

1ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская область, Ленинский район, пос. Развилка

2 Калининградский государственный технический университет, г. Калининград, Советский проспект 1, e-mail: alexandrov_kgrd@mail.ru

Для описания теплопроводности использовалась форма уравнения, предложенная Леммоном и Якобсеном [9], которая  имеет вид

λρ,T=λ0T+λrδ,τ+λcδ,τ,                                                              (1)

где λo(T) – теплопроводность разреженного газа при нулевой плотности; λr(δ,τ) – избыточная теплопроводность; λcδ,τ – флуктуационная добавка к теплопроводности в критической области; δ = ρ/ρr ; t = Tr/T; ρr, Tr – опорные значения плотности и температуры (приняты критические значения).

Теплопроводность разреженного газа, в свою очередь, определяется как

(2)	где ηo(T) – вязкость разреженного газа при нулевой плотности, мкПа∙с.

Избыточная теплопроводность аппроксимирована уравнением

(3)

Вязкость разреженного газа ηo(T) определяется по уравнениям (4) и (5).

(4)

(5)

где вязкость ηo, мкПа∙с; М = 106,165 – масса киломоля, кг/кмоль; Т – температура, К; σ – линейный масштабный параметр потенциала Леннарда – Джонса, нм; ε/kB – энергетический масштабный параметр, К; S*η  – приведенный эффективный интеграл столкновений, аппроксимированный уравнением (5);  T* – приведенная температура T* =  kBТ/ε.

Определение коэффициентов и показателей степени при температуре и плотности уравнений (2) и (3) осуществлялось методом случайного поиска с возвратом при неудачном шаге [2]. Также вводились ограничения, обеспечивающие «правильный» знак производных.  Коэффициенты и показатели степени уравнений (2) и (3) представлены в табл. 1, а уравнений (4) и (5) в табл. 2.

Для оптимизационной процедуры были отобраны наиболее надежные и широкодиапазонные экспериментальные данные о теплопроводности о-м-п-ксилолов. Подробный анализ экспериментальных данных представлен в докладе. Значения плотности, необходимые для расчета, определялись по фундаментальным уравнениям состояния, полученным авторами в [3]. Результаты сравнения отобранных экспериментальных данных с расчетными значениями представлены в табл. 3. Из табл. 3 следует, что разработанные уравнения позволяют производить расчет коэффициента теплопроводности без учета критической аномалии со средней вероятной погрешностью ± 2,0%.

Теплопроводность о-м-п-ксилолов  в критической области экспериментально не исследована. Поэтому для оценочных расчетов предлагается использовать методику, разработанную Олхови и Зенгерсом [4]. Расчет флуктуационной добавки теплопроводности в критической области λcδ,τ производится по формуле (6).

Таблица 1. Значения коэффициентов уравнений (2) и (3)

| i | Ni | ti | di | li |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о-ксилол (Тс = 630,26 К; ρс = 2,69860 кмоль/м3) |  |  |  |  |
| 1 | 0, 58643671 | - | - | - |
| 2 | -904,61901750 | -2,3938 | - | - |
| 3 | 948,68407389 | -2,3437 | - | - |
| 4 | -0,28796587∙101 | 0,2516 | 4 | 0 |
| 5 | 0,26527608∙102 | 0,2705 | 3 | 0 |
| 6 | -0,28037206∙102 | 0,5433 | 5 | 1 |
| 7 | 0,26755919∙102 | 4,8071 | 7 | 2 |
| 8 | -0,12833895∙102 | 3,6740 | 8 | 2 |
| 9 | -0,74500359∙102 | 7,6759 | 3 | 2 |
| м-ксилол (Тс = 617,00 К; ρс = 2,68348 кмоль/м3) |  |  |  |  |
| 1 | 367,31479727 | - | - | - |
| 2 | -324,66235457 | -2,4812 | - | - |
| 3 | 0,04782051 | -12,979 | - | - |
| 4 | -0,17838333∙10-2 | 6,7192 | 4 | 0 |
| 5 | 0.22440657∙102 | 1,2731 | 1 | 0 |
| 6 | 0.16179966∙102 | 1,1538 | 3 | 1 |
| 7 | 0.52989322∙103 | 7,8725 | 4 | 2 |
| 8 | -0.20129223∙103 | 7,5817 | 5 | 2 |
| 9 | -0.411581866∙103 | 6,8954 | 3 | 2 |
| п-ксилол (Тс = 616,17 К; ρс = 2,69392 кмоль/м3) |  |  |  |  |
| 1 | 0,08605997 | - | - | - |
| 2 | -479,42749508 | -2,3537 | - | - |
| 3 | 522,64708491 | -2,3063 | - | - |
| 4 | -0,346458887∙101 | 0,6918 | 4 | 0 |
| 5 | 0,284439006∙102 | 0,6573 | 3 | 0 |
| 6 | -0,290084513∙102 | 0,8955 | 5 | 1 |
| 7 | 0,1116071∙102 | 4,9700 | 7 | 2 |
| 8 | -0,574384588∙101 | 3,5601 | 8 | 2 |
| 9 | -0,343804472∙102 | 7,8421 | 3 | 2 |

Таблица 2. Параметры уравнений (4) и (5) для расчета вязкости

разреженного газа

| Вещество | a0 | a1 | a2 | σ (нм) | ε/kB (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о-ксилол | 0,242270 | -0,515514 | 0,088238 | 0,6028 | 487,8 |
| м-ксилол | 0,232896 | -0,507041 | 0,179761 | 0,5951 | 514,9 |
| п-ксилол | 0,242442 | -0,495081 | 0,036886 | 0,6153 | 457,8 |

Таблица 3. Результаты сравнения экспериментальных данных о теплопроводности о-м-п-ксилолов с рассчитанными по уравнениям (2) и (3) значениями

| Год | Первый автор, | Число | Диапазон параметров |  |  | Отклонения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | Точек | Т, К | Р, МПа | ρ, моль/л | СОО | СКО |
| о-ксилол |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 | Пугач [5] | 54 | 300-450 | 40-150 | 7,7-8,35 | 1,256 | 1,441 |
| 1974 | Ахундов [6] | 117 | 304-680 | 0,1-30 | 0,02-8,2 | 0,786 | 1,188 |
| 1978 | Варгафтик [7] | 166 | 180-680 | 0,1-30 | 0,02-8,2 | 0,586 | 0,799 |
| 1980 | Мустафаев [8] | 139 | 306-672 | 0,1-100 | 6,7-8,0 | 3,019 | 4,28 |
| 1982 | Кашиваги [9] | 6 | 298-358 | насыщ. | насыщ. | 0,720 | 0,900 |
| 1987 | Назиев [15] | 6 | 273-398 | насыщ. | насыщ. | 0,626 | 0,756 |
| 1988 | Ассаэл [10] | 12 | 295-356 | насыщ. | насыщ. | 0,260 | 0,296 |
| 1992 | Богатов [11] | 122 | 315-477 | 0,1-59 |  | 0,609 | 0,726 |
| 2002 | Тарзиманов [12] | 5 | 293-593 | насыщ. | насыщ. | 1,850 | 2,238 |
| 2004 | Ватанабе [13] | 15 | 295-330 | 0,1 | 7,8-8,3 | 0,839 | 0,857 |
| м-ксилол |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 | Пугач [5] | 54 | 300-450 | 40-150 | 7,7-8,35 | 1,383 | 1,889 |
| 1974 | Ахундов [6] | 107 | 304-680 | 0,1-30 | 0,02-8,2 | 0,966 | 1,241 |
| 1978 | Варгафтик [7] | 161 | 180-680 | 0,1-30 | 0,02-8,2 | 0,809 | 1,032 |
| 1980 | Мустафаев [8] | 139 | 306-672 | 0,1-100 | 6,7-8,0 | 2,698 | 3,077 |
| 1982 | Кашиваги [9] | 6 | 298-358 | насыщ. | насыщ. | 0,331 | 0,356 |
| 1988 | Ассаэл [10] | 11 | 294-359 | насыщ. | насыщ. | 0,360 | 0,425 |
| 1992 | Богатов [11] | 34 | 337-476 | 0,1-59 | 6,7-7,8 | 0,648 | 0,749 |
| 2002 | Тарзиманов [12] | 5 | 293-593 | насыщ. | насыщ. | 3,775 | 4,091 |
| 2004 | Ватанабе [13] | 18 | 295-330 | 0,1 | 7,8-8,3 | 0,850 | 0,947 |
| п-ксилол |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 | Пугач [5] | 49 | 300-450 | 40-150 | 7,7-8,35 | 1,301 | 1,496 |
| 1974 | Ахундов [6] | 144 | 304-680 | 0,1-30 | 0,02-8,2 | 1,199 | 2,207 |
| 1978 | Варгафтик [7] | 166 | 180-680 | 0,1-30 | 0,02-8,2 | 0,616 | 0,869 |
| 1980 | Огивара [14] | 6 | 293-343 | насыщ. | насыщ. | 3,026 | 3,112 |
| 1980 | Мустафаев [8] | 133 | 306-672 | 0,1-100 | 6,7-8,0 | 2,087 | 2,657 |
| 1982 | Кашиваги [9] | 6 | 298-358 | насыщ. | насыщ. | 0,776 | 0,989 |
| 1988 | Ассаэл [10] | 11 | 295-357 | насыщ. | насыщ. | 0,529 | 0,642 |
| 1992 | Богатов [11] | 57 | 313-476 | 0,1-59 | 6,6-7,9 | 0,609 | 0,723 |
| 2002 | Тарзиманов [12] | 5 | 293-593 | насыщ. | насыщ. | 2,063 | 2,935 |
| 2004 | Ватанабе [13] | 12 | 295-330 | 0,1 | 7,8-8,3 | 0,603 | 0,713 |

λcρ,T= ρCpR0kBT6πηρ,TξΩ-Ω0,                                                                                    (6)

где Cp(ρ,Т) – изобарная теплоемкость; R0=1,03 – универсальная константа; kB - постоянная Больцмана; ηρ,T - коэффициент динамической вязкости; ξ - корреляционная длина;  Ω,  Ω0 - кроссоверные функции.

Более подробно методика и результаты расчета изложены в докладе.

ЛИТЕРАТУРА

1. E.W. Lemmon, R.T. Jacobsen. Int. J. Thermophys. 25 (2004) 21

2. И.С. Александров, Б.А. Григорьев, А.А. Герасимов. Актуальные вопросы исследований пластовых систем месторождений углеводородов в 2-х ч. Ч.1. Газпром ВНИИГАЗ, Москва, 2011

3. И.С. Александров, А.А. Герасимов, Б.А. Григорьев. Оборонный комплекс – научно-техническому прогрессу России. №2 (2012) 48

4. G.A. Olchowy, J.V. Sengers. Phys. Rev. Lett., 61 (1988) 15

5. В.В. Пугач. Исследование теплопроводности воды и некоторых органических жидкостей при высоких давлениях: дис. … канд. техн. наук. Грозный, 1971

6. Т. С.-А. Ахундов. Исследование теплофизических свойств углеводородов ароматического ряда : дис. … д-ра тех. наук. Баку, 1974

7. Н.Б.Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. Теплопроводность жидкостей и газов. Изд-во стандартов, Москва, 1978

8. Р.А. Мустафаев. Теплофизические свойства углеводородов при высоких параметрах состояния. Изд-во «Энергия», Москва, 1980

9. H. Kashiwagi, M. Oishi, Y. Tanaka, H. Kubota, T. Makita. Int. J. Thermophys. 3 (1982) 101

10. M.J. Assael, E. Charitidou, S. Avgoustiniatos. Int. J. Thermophys. 9 (1988) 501

11. Г.Ф. Богатов. Теплопроводность индивидуальных углеводородов и нефтепродуктов в жидком состоянии: дис. ... докт. техн. наук. Грозный, 1992

12. А.А. Тарзиманов, Ф.Д. Юзмухаметов, Ф.Р. Габитов, Р.А. Шарафутдинов, Н.З. Шапиров. ТВТ. 40 (2002) 568

13. H. Watanabe, H. Kato. J. Chem. Eng. Data. 49 (2004) 809

14. K. Ogiwara, Y. Arai, S. Saito. Ind. Eng. Chem. Fundam. 19 (1980) 295

15. Я.М. Назиев, А.М. Гумбатов, А.С. Гасанов, А.А. Абасов. Журнал физической химии. 61 (1987) 36