ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕАКЦИЙ ЖИДКОФАЗНОЙ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ

М.В. Улитин, А.В. Барбов, А.А. Меркин*

# Ивановский государственный химико-технологический университет, Россия

г. Иваново, пр-т Ф. Энгельса, 7, E-mail: physchem@isuct.ru

* ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", Россия

г. Дзержинск Нижегородской обл., пр-т Свердлова, 4

Важной особенностью растворов является возможность регулирования физико-химических характеристик протекающих в них процессов вследствие целенаправленного изменения природы и состава системы. Данное положение распространяется и на каталитические системы. Известно, что природа и состав объемной фазы оказывает существенное влияние на механизм протекания, скорость и селективность гетерогенно-каталитических процессов. Это влияние обусловлено, прежде всего, изменением адсорбционной способности веществ – участников реакции под действием среды

Проведенные исследования позволяют утверждать, что в изучаемых процессах, закономерности адсорбции водорода, как стадии сложных гетерогенных процессов, очень часто являются определяющими. Установлено, что влияние природы и состава растворителя на закономерности адсорбции водорода обусловлено количественным перераспределением индивидуальных форм адсорбата, связанных активными центрами поверхности катализатора. Индивидуальные формы адсорбированного водорода с одной стороны определяют сильную энергетическую неоднородность поверхности металлов и катализаторов, а с другой – имеют различную реакционную способность по отношению к гидрируемым соединениям. Так, в реакциях гидрогенизации соединений, содержащих двойные связи углерод–углерод или азогруппу, наиболее активны слабосвязанные формы водорода, кетогруппу – формы водорода со средней энергией связи, а нитрозо– и нитрогруппы – прочносвязанные формы адсорбированного водорода. Проведены расчеты для скелетного никелевого катализатора, в рамках модели поверхности с дискретной неоднородностью, термодинамических параметров индивидуальных форм адсорбированного водорода  в различных растворителях. Взаимосвязь физико-химических параметров растворителей и термодинамических характеристик процессов адсорбции может служить основой для разработки эффективных методов регулирования свойств каталитических систем.