ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ SOLID EDGE V 20 ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Ахтямова С.С., Курносов В.В., Перухин Ю.В.

Казанский государственный технологический университет

Кафедра технологии переработки полимеров и композиционных материалов

Современные промышленные предприятия по переработке пластмасс имеют в своем арсенале компьютерные программы, позволяющие автоматизировать процесс конструирования пресс-формы и оснастки, что позволяет экономить время и материальные ресурсы. Данное обстоятельство требует от высшей школы учитывать потребности предприятий в специалистах, владеющих не только традиционными конструкторскими навыками, но и умеющих работать в современных компьютерных программах по переработке пластмасс.

В этой связи представляет интерес опыт работы со студентами на кафедре технологии переработки полимеров и композиционных материалов Казанского государственного технологического университета, где вот уже несколько лет в учебном процессе для специальности  24050265 - «Технология переработки пластмасс и эластомеров» используются компьютерные программы, такие как Solid Edge, Moldflow и другие.

Заключительным этапом обучения  студента в вузе является выполнение им выпускной квалификационной работы. Как правило, дипломное проектирование на кафедре состоит в разработке проектов производств по переработке пластмасс в изделия тем или иным методом, с использованием традиционной методики выполнения, включающей в себя большое количество рутинных расчетов и минимум творчества, поскольку на него не хватает уже ни сил, ни времени.

Несколько лет назад с появлением на кафедре компьютерных программ, позволяющих ставить эксперименты, имитирующие процессы, происходящие при изготовлении изделий из пластмасс, а также позволяющие конструировать оборудование для изготовления изделий из пластмасс, началась новая «эра» в дипломном проектировании.

Нельзя сказать, что с этого момента работа над дипломным проектированием  стала простой и легкой, что все за студентов делает компьютер. Совсем нет, но работа стала интересной, творческой, захватывающей. Сложность в работе заключалась в следующем:  нужно досконально изучить компьютерную программу, чтобы свободно в ней работать, создать экспериментальную среду (т.е. объект эксперимента и условия, в которых этот объект работает) и непосредственно провести сам компьютерный эксперимент, а также  осмыслить результаты, полученные от компьютера и наконец, сделать правильные выводы. Следует сказать, что компьютерная программа  не дает оптимальных решений, она не может сказать или написать, что тот или иной вариант будет правильным. Компьютер в данном случае выступает как экспериментальная среда, быстродействующий калькулятор, который выполняет любые расчеты,  а делать выводы и принимать те или иные решения всегда будет только человек, потому что компьютер – это всего лишь хороший помощник в работе.

В качестве примера можно привести дипломную работу студента, в которой нужно было изучить специализированное приложение CAD систем Solid Edge v20 «Пресс-форма», спроектировать четырехгнездную пресс-форму на деталь «крышка на банку» из полиэтилена на основе библиотек унифицированной оснастки Hasco. Детали  изготавливаются методом литья под давлением. Литье под давлением является одним из важнейших способов переработки пластмасс. Суть метода заключается в следующем: в литьевую форму помещается и распределяется расплав полимера, далее происходит его формование и охлаждение, застывание расплава и извлечение готовой детали.

Проектирование пресс-формы предполагает детальную характеристику изготавливаемого продукта, именно оно определяет всю конструкцию пресс-формы. За основу были взяты следующие характеристики полиэтиленовой крышки: масса детали – 16 г., габаритные размеры – 86х13 мм, количество – 4 штуки, материал – полиэтилен высокой плотности марки 15303-003. Пресс-форма состоит из подвижной и не подвижной частей, четырех гнезд, плиты съема, знаков оформляющих внутреннюю поверхность изделия. Удаление изделия происходит за счет сталкивания плитой съема изделия со знака.

Сначала студентом была создана твердотельная модель изделия «крышка на банку» в рабочей среде Solid Edge «Деталь», а также получен чертеж  изделия. Данная рабочая среда позволяет создать исходное тело модели и затем добавить конструктивные элементы, например, выступы, вырезы, отверстия, стенки, скругления ребер и т.д., чтобы получить требуемую форму модели. Solid Edge состоит из нескольких модулей, которые называются рабочими средами. Эти рабочие среды специально предназначены для создания отдельных деталей, сварных деталей, сборок и чертежей.

Для создания проекта пресс-формы в программе Solid Edge выбран раздел «Пресс-форма», где задаются характеристики проектируемой пресс-формы (размеры, ориентация пресс-формы). Создание линии разъема – это первый шаг для конструирования форм-блока. Нужно разделить деталь на две половины, где одна формирует сторону впрыска, вторая – сторону выталкивателя. Вторым шагом создания форм-блока  является выбор плоскости разъема, по которой будет происходить раскрытие формы и съем изделий.  Создание форм-блока матрицы и пуансона было выполнено с помощью команды «Создать матрицу и пуансон для выбранных деталей» в виде массива компонентов прямоугольного типа с использованием режима центрирования элементов массива по центру формы.

Далее с помощью команды «Поместить компоненты оснастки в сборку» создали компоненты на основе выбранной оснастки пресс-формы. Эта команда создает основные компоненты оснастки: втулки, направляющие колонки, прижимные винты, шайбы, винты с потайной головкой, центрирующие втулки.

Следующим этапом работы было создание охлаждающих каналов для данной пресс-формы. Для этого программа запрашивает указать эскизы, по которым будут проложены каналы охлаждения и задается главный диаметр. Затем была создана литниковая система, включающая в себя центральный конический, трапецеидальный разводящий и туннельный впускной каналы с заданием соответствующих параметров: для трапецеидального канала задан диаметр 6 мм; для туннельного канала заданы: угол конуса - 10, угол ориентации - 30, длина канала – 5 мм, малый диаметр – 1 мм, длина расширения 2 мм. В результате проведенной работы получена искомая пресс-форма.

Выполнение дипломных проектов с привлечением специализированных компьютерных программ по переработке пластмасс позволяет готовить специалистов на качественно новом уровне. Поскольку предполагает не только хорошее владение современными программами и использование в работе профессиональных знаний и умений, а также вырабатывает умение брать на себя ответственность за тот или иной шаг, формирует конструкторское и инженерное мышление. Визуализация всех процессов работы, достоинств и недостатков конечного продукта, возможность вносить своевременные коррективы в объекты проектирования - все это формирует у будущего выпускника   профессиональные компетенции, которые так необходимы в современном производстве. Такому выпускнику будет не сложно адаптироваться к любым условиям современного производства и быть более конкурентноспособным  и востребованным  на рынке труда.