ГЕНЕРАТОР ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО УСКОРЕНИЯ МАКРОТЕЛ

Спицын Д.Д., Зыкова Т.С., Сахаров М.В., Воробьев А.А., Комаров И.С.,

Астраускас Й.И., Удинцев Р.Д.

Военная академия РВСН имени Петра Великого, Автономная некоммерческая организация «Научно-инновационный центр ракетно-космических технологий», Россия, 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 9.

ФГУП «ЦНИИ Машиностроения», г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.

vorobievall@mail.ru

Разработан генератор горячей плазмы с целью дальнейшего его использования в системах высокоскоростного метания макротел. Используемая система высокоскоростного метания основана на электротермическом принципе, описание которого приведено в [1]. Схема генератора представлена на рисунке 1.

1

2

4

3

5

1 – катод;

2 – разрядная камера с материалом для плазмообразования (углерод);

3 – анод;

4 – емкостной накопитель;

5 – искровой разрядник.

а)

б)

Рисунок 1 –  Схема (а) и внешний вид (б) генератора горячей плазмы

В качестве источника энергии для питания генератора использовался специально изготовленные емкостной накопитель энергии, искровой разрядник и система измерения параметров высоковольтного разряда. Емкостной накопитель имел следующие параметры: емкость – 300 мкФ,  напряжение заряда – до 20 кВ. Использование генератора горячей плазмы в качестве источника энергии для разогрева рабочего тела электротермической установки позволило достичь для тел массой 280 и 50 мг скорости метания 2,2 и 14,9 км/с соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Воробьев А.А., Зыкова Т.С., Спицын Д.Д., Удинцев Р.Д., Яневский В.Д.,  Казанцев С.Г. Моделирование воздействия микрометеоритов и фрагментов космического мусора  на космические аппараты. / Вопросы электромеханики. Труды НПП ВНИИЭМ, Т. 120, № 1, 2011 г. – С. 27-31.

 Работа выполнялась при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»