ФОРМЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО И АНОМАЛЬНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА МЕЖДУ СТРУЙНЫМ КАТОДОМ И ТВЕРДЫМ АНОДОМ

Шегай М.И., Гайсин Аз.Ф.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Россия, 420015, Казань, ул.К.Маркса, 68,

almaz87@mail.ru

Экспериментальные исследования паровоздушного разряда проводились в диапазоне давлений Р = 103104 Па, при напряжениях U = 2001500 В, диаметрах струи dc = 35 мм, длине струи lс = 3040 мм. В качестве электролита были использованы насыщенные растворы NaCl в технической воде. Особенности течения и испарения струйного электролитического катода из насыщенного раствора NaCl без разряда при Р = 103  Па показаны на рис. 1. В данном случае анод был плоским из меди М1. Время экспозиции одного кадра 0.04 с. Как видно из рис. 1,а, струя электролита вблизи медной цилиндрической трубки (наверху) имеет форму усеченного конуса из-за поверхностного натяжения жидкости. Медная трубка служит также для подвода электролиту отрицательного потенциала. Диаметр струи от 3 до 5 мм определяется диаметром трубки. В направлении течения струя электролита сужается и принимает цилиндрическую форму. Почти до медного анода струя электролита при пониженных давлениях является непрозрачной и насыщена мельчайшими пузырьками воздуха. При пониженных давлениях (Р = 103 Па) образуется пористая структура струйного электролитического катода и электролит на поверхности медного анода начинает кипеть, что ведет к образованию множества пузырьков различного диаметра. При этом струя электролита вблизи медного анода расширяется и приобретает конусообразную форму (рис. 1,б). Иногда в конце струи возникают пузырьки различного диаметра (рис. 1,в). Эти пузырьки начинают двигаться вдоль струи. На рис. 1г показана другая форма пористой струи электролита, которая

а                                    б                                 в

г                                    д                                 е

Рисунок 1. Фотографии течения струйного электролитического катода без разряда при Р = 103 Па, G = 4,5 г/с и dc = 4 мм

доходит до середины струйного электролитического катода и имеет цилиндрическую форму. В данном случае пористость струи существенно возрастает. С течением времени пористая струя цилиндрической формы отрывается от медного анода (рис. 1,д). В дальнейшем из-за испарения электролита струя расслаивается и начинает вблизи медного анода разрушаться (рис. 1,е).

ЛИТЕРАТУРА

[1]   КаюмовР.Р., Гайсин Ф.М. Некоторые особенности многоканального разряда между струей электролита и электролитической ячейкой // ТВТ. 2008. Т. 46. С. 784.