ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНОМАЛЬНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА МЕЖДУ СТРУЙНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ КАТОДОМ ИЗ ХЛОРИДА НАТРИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЕ И МЕДНЫМ АНОДОМ

Шегай М.И., Гайсин Аз.Ф.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Россия, 420015, Казань, ул.К.Маркса, 68,

almaz87@mail.ru

Результаты экспериментального исследования АТР представлены на рис. 1 и 2 при 12 и 20 мм для различных давлений. Как видно из рис. 1, наблюдается два интервала изменения величины напряжения разряда АТР. С ростом тока от 110 до 200 мА напряжение разряда быстро увеличивается (кривые 1 и 2), а затем при I  225 мА рост величины U замедляется (кривые 1, 2 и 3). Из сравнения кривых 1, 2 и 3 (рис. 3.6) следует, что с повышением давления величина I уменьшается. В данном случае горит АТР без плазменного столба. Это объясняется тем, что с ростом давления от 2,9104 до 6,8104 Па размеры ОТС вдоль струйного электролитического катода существенно уменьшается. Анализ экспериментальных данных показал, что происходит расслоение кривых 1, 2 и 3 в зависимости от величины давления. Если увеличить ток разряда более 300 мА, то происходит электрический пробой вдоль струйного электролитического катода. С уменьшением величины U аномальный тлеющий разряд гаснет и начинается процесс электролиза. На рис. 2 приведены ВАХ аномального тлеющего разряда между струйным электролитическим катодом и медным анодом при lс = 20 мм для различных давлений. С ростом длины струйного электролитического катода от 12 до 20 мм величина тока разряда существенно уменьшается.

Рис 1. ВАХ аномального тлеющего разряда между струйным электролитическим катодом (насыщенный раствор NaCl в технической воде) и медным анодом при lс = 12 мм, dс = 2 мм, G = 1 г/с,  = 0,25 м/с для различных давлений: 1 – Р = 2,9104 Па; 2 – Р = 3,9104 Па;3 – Р = 6,8104 Па

Рис 2. ВАХ аномального тлеющего разряда между струйным электролитическим катодом (насыщенный раствор NaCl в технической воде) и медным анодом при lс = 20 мм, dс = 2 мм, G = 1 г/с,  = 0,25 м/с для различных давлений: 1 – Р = 2,9104 Па; 2 – Р = 3,9104 Па;3 – Р = 6,8104 Па

ЛИТЕРАТУРА

[1]   КаюмовР.Р., Гайсин Ф.М. Некоторые особенности многоканального разряда между струей электролита и электролитической ячейкой // ТВТ. 2008. Т. 46. С. 784.