РАСЧЕТ СОСТАВА ПРОДУКТОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДОВ

- Андреева М.М., Чигвинцева И.Р.

- Казанский национальный исследовательский технологический университет,

- РФ, 420015 г.Казань, ул.К.Маркса, 68. vozr@bk.ru

Высокотемпературный пиролиз является основным способом получения этилена – самого производимого органического соединения в мире. Наиболее предпочтительное сырье - этан, так как позволяет достигать наибольшего выхода целевого продукта. Ввиду сложности технологического процесса и невозможности проведения физического эксперимента в промышленных условиях, актуальным является вопрос построения математической модели. Математическое моделирование пиролиза, как процесса сопровождающегося химическими превращениями, связано с получение кинетической схемы. Как правило, такая схема описывается набором химических реакций, протекающих в ходе изучаемого процесса. Предварительное изучение вопроса показывает, что процесс пиролиза этана для теоретического рассмотрения может быть рассмотрен на основе представлений о радикально-цепном механизме. В результате был принят механизм пиролиза этана, состоящий из девяти реакций и включающий одиннадцать веществ:

1 – С2Н6,

2 – СН3,

3 – С2Н5,

4 – СН4,

5 – С2Н4,

6 – Н,

7 – Н2,

8 – С2Н3,

9 – С2Н2,

10 – С4Н10,

11 – С3Н8.

C2H6→CH3+CH3                 (1)

C2H6+CH3→C2H5+CH4     (2)

C2H5→H+C2H4                   (3)

C2H6+H→H2+C2H5           (4)

C2H4+CH3→C2H3+CH4    (5)

C2H3→H+C2H2                   (6)

2C2H5→C4H10                       (7)

CH3+C2H5→C3H8               (8)

2C2H5→C2H6+C2H4           (9)

Очевидно, что при значительном количестве реакций и участвующих в них веществ составление математической модели представляет определенные трудности. Составление математической модели существенно упрощается, если для описания кинетики химических реакций применить аппарат матричной алгебры. Согласно [1] для данной кинетической модели составляют стехиометрическую матрицу, в которой число строк соответствует числу элементарных стадий, число столбцов – количеству участников реакций. Каждый элемент матрицы представляет собой значение стехиометрического коэффициента конкретного вещества в данной стадии. При этом значениям стехиометрических коэффициентов для реагентов принимается отрицательный знак, для продуктов  – положительный.  Если вещество не принимает участия в данной стадии, то соответствующий стехиометрический коэффициент равен нулю. Далее, на основании полученной матрицы была составлена система уравнений химической кинетики термического разложения этана;

dc1/dt=-k1∙c1(t)-k2∙c1(t) c2(t)-k4∙c1(t) ∙c6(t)+k9∙c32(t)

dc2/dt= 2k1∙c1(t) -k2∙c1(t) c2(t)-k5∙c2(t) ∙c5(t)+k8∙c2(t) ∙c3(t)

dc3/dt= k2∙c1(t) c2(t)-k3∙c3(t) -k4∙c1(t) ∙c6(t)-2k7∙c32(t)-2 k8∙c32(t)- k8∙c2(t) ∙c3(t)

dc4/dt= k2∙ c1(t) c2(t)+ k5∙c2(t) ∙c5(t)

dc5/dt= k3∙c3(t) +k8∙c32(t)- k5∙c2(t) ∙c5(t)                                                                         (10)

dc6/dt= k3∙c3(t)- k4∙c1(t) ∙c6(t)+k6∙c8(t)

dc7/dt= k4∙c1(t) ∙c6(t)

dc8/dt= k5∙c2(t) ∙c5(t) - k6∙c8(t)

dc9/dt= k6∙c8(t)

dc10/dt= k7∙c32(t)

dc11/dt= k8∙c2(t) ∙c3(t)

Значений констант скоростей реакции ki были выбраны из базы кинетических данных  американского стандарта NIST.

При задании начальных условий, полученная кинетическая схема пиролиза этана может быть численно реализована с помощью программных продуктов, ориентированных на решение задач подобного класса.

_________________________

[1].  А.А. Кубасов . Химическая кинетика и катализ. Издательство Московского университета, Москва, 2004.