МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЧЕ РАЗРЯДА ПРИ БОЛЬШИХ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫХ РАССТОЯНИЯХ

В.С.Желтухин1, В.Ю.Чебакова1, М.Н.Шнейдер2

1Казанский(Приволжский) Федеральный университет,Россия, г.Казань, ул.Кремлевская,18,

2Princeton University,Princeton,USA

ВЧЕ разряд при пониженном давлении  p = 13,3-133 Па эффективно применяется для обработки различных материалов, в том числе кожевенного и мехового полуфабрикатов [1]. Одним из основных параметров ВЧЕ разряда является межэлектродное расстояние. В настоящее время созданы и исследованы модели, подробно описывающие свойства ВЧЕ  разрядов при межэлектродных расстояниях d = 3-5 см [2]. При таких межэлектродных  расстояниях нагрев газа не играет существенной роли в балансе рождения и гибели заряженных частиц в разряде. В этих случаях математическая модель ВЧЕ разряда пониженного давления описывается системой начально-краевых задач, включающей в себя следующие уравнения: нестационарное уравнение конфекции – диффузии  для электронного и ионного газа, уравнения Пуассона для потенциала электрического поля.

Свойства  ВЧЕ разряда при больших межэлектродных расстояниях (d>10 см) практически не исследованы. При d~10 см и более существенную роль в поддержании разряда играет нагрев газа. За счет нагрева газа давление растет, уменьшается длина свободного пробега электронов, уменьшается частота ионизации – разряд может погаснуть. В результате возникает ионизационно – перегревная  (тепловая) неустойчивость, которая может привести к неустойчивости диффузионного разряда. В связи с этим, для определения диапазона устойчивого горения ВЧЕ разряда пониженного давления в плазмотроне с большим межэлектродным расстоянием разработана математическая модель, учитывающая перенос энергии электронами, нагрев газа и потери энергии на возбуждение атомов

При построении математической модели предполагается, что рабочий газ является инертным (Ar) и плазма состоит из частиц четырех сортов: нейтральные атомы  в основном состоянии, возбужденные атомы (метастабили), электроны и положительные однозарядные ионы. Оценки элементарных процессов в плазме ВЧ разрядов пониженного давления показывают, что длина свободного пробега электронов le=м, толщина дебаевского слоя λd ~ 10-5 м, толщина СПЗ h = м [1]. Таким образом, для описания процессов в ВЧ разряде можно использовать приближение сплошной среды [4]. Так как массы атома и иона практически совпадают, и при их столкновениях, в случае одноатомного газа, не происходит преобразования кинетической энергии во вращательную или колебательную, то можно считать, что температура ионов и метастабилей совпадает с температурой атомов в основном состоянии, таким образом, уравнения переноса тепла ионами и метастабилями можно не рассматривать.

Рассматривается одномерная модель модель ВЧЕ-разряда пониженного давления  (p=13,3-133 Па), с учетом процессов нагрева газа и образования возбужденных атомов. Учитываются процессы ударной и ступенчатой ионизации.

Математическая модель включает в себя:

1).Уравнения непрерывности для электронного  газа:

С граничными условиями

Здес плотность потока электронов, ионов соответственно,  концентрация электронов, положительно заряженных ионов  и метастабильных атомов,   – подвижности электронов и ионов,   коэффициент  диффузии электронов, β - эффективный коэффициент рекомбинации,  частота ионизации,  коэффициент вторичной эмиссии, постоянная ионизации с  метастабильного уровня, описывающая процесс  и . постаянная пеннинговского процесса    . Здесь ,,е - метастабильный атом аргона, положительный ион  и электрон, соответственно

2).Уравнения непрерывности для ионного  газа:

с граничными условиями

Здесь  коэффициент  диффузии ионов.

3).Уравнения Пуассона для распределения потенциала электрического поля

с граничными условиями

,

где е - заряд электрона, - электрическая постоянная, ω - круговая частота электромагнитного поля, -амплитуда колебания напряжения, координата  x = соответствует заземленному электроду, x =  – нагруженному.

4). Уравнение электронной теплопроводности

С граничными условиями

,

Здесь I - потенциал ионизации, -электронная скорость дрейфа,-коэффициент электронной теплопроводности,-часта упругих столкновений электронов с атомами и ионами, - температура электрода,  – энергия возбуждения первого уровня,  постоянная Больцмана.

5). Уравнение теплопроводности атомно-ионного газа

С граничными условиями

,

где  -ионный ток, - коэффициент теплопроводсти  атомно-ионного газа.

6) Уравнение баланса метастабильных атомов

С граничными условиями

Здесь коэффициент диффузии метастабильных атомов, постоянная перехода из основного состояния в метастабильное , постоянная разрушения метастабильного состояния, учитывающая ступенчатую ионизацию и переход с метастабильного уровня на основной, N – концентрация нейтральных атомов, рассчитываемая из условия , P – давление .

В качестве начального условия берутся  постоянные значения

.

Построенная математическая модель позволяет оценить в первом приближении основные характеристики положительного столба и слоя положительного заряда  в плазмотроне с большим межэлектродным расстоянием: концентрации электронов, ионов и метастабильных атомов,  электронную и газовую температуру, напряженность электрического поля. Описанная система краевых задач позволяет провести расчеты параметров ВЧ разряда пониженного давления с различной степенью приближения: а) отсутствию физической диффузии; б) классическая диффузионно-дрейфовая  модель без учета нагрева электронного и атомно-ионного газов; в) переменные в пространстве температуры.

Результаты численных расчетов показали хорошую устойчивость диффузионно -дрефовой  модель без учета нагрева электронного и атомно-ионного газов. Численное решение становится периодическим за 250-300 периодов колебаний электромагнитного поля.

Однако, эта модель не учитывает в полной мере особенности ВЧЕ разряда при больших межэлектродных расстояниях. В частности, таунсендовский режим ионизации, согласно авторам [5,[6] не учитывает потери энергии на возбуждение атомов и нагрев газа. Кроме того, эта модель не применима в случае сильных полей, так в этом случае частота ионизации монотонно нарастает с ростом Е/р, тогда как в очень сильных полях ионизационная способность с ростом поля падает.

В достаточно сильно ионизированной плазме, при максвелловской функция распределения электронов по энергиям частоту ионизации в плазме аргона можно задать вида [2]

В этом случае необходимо рассматривать модель с нагревом газа.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 10-01-00728а, 11-01-00864-а) и Минобрнауки РФ (госконтракт от 06.09.2010г.№ 14.740.11.0080)

ЛИТЕРАТУРА

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения.- Казань: Изд-во Казанского ун-та. 2000. 348 с.

- Райзер Ю.П., Шнейдер М.Н., Яценко Н.А.Высокочастотный емкостный разряд: Физика. Техника эксперимента. Приложения. - М: Изд-во МФТИ, 1995.320с

- Райзер Ю.П. Физика газового разряда. – М.: Наука, 1987. 592 c

- М. Митчнер, Ч. Кругер. Частично ионизованные газы. -  М: «Мир»,1976. 496 с

- В.А. Лисовский, Н.Д. Харченко.Моделирование зажигания разряда низкого давления в комбинированных электрических полях //Вестник Харьковского национального университета. Серия физическая: ядра, частицы, поля. - 2010. -T.887, № 1/45/. - C.81-87

- А.Н.Ткачев, А.А.Феденев, С.И.Яковленко. Коэффициент Таунсенда, кривая ухода и эфективность формирования пучка убегающих электронов в аргоне//Журнал технической физики,2007,том77,вып.6. - С.22-27