ТеРМОДИНАМИЧЕСКая МОДЕЛЬ получения олигобензина

Р.Р. Шириязданов1, У.Ш. Рысаев1, Ю.В. Морозов2, С.А. Ахметов1,

И.С. Мансуров1

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 420062, Россия, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

ОАО «Синтез-Каучук», 435113, Россия, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14

Е-mail: petroleum9@bk.ru

Олигомеризация бутан-бутиленовой фракции позволяет получать высокооктановый синтетический компонент бензина. Процесс представляет собой каталитическое превращение низкомолекулярных углеводородов, в результате которой сырье претерпевает различные реакции олигомеризации, циклизации, ароматизации, изомеризации предельных и непредельных углеводородов, полимеризации с последующим коксообразованием, а также  диспропорцио-нирования с образованием олефинов с числом атомов углерода, не кратным их числу в мономере.

Нами построена модель процесса и проведен анализ изменений  термодинамических функций ΔHТ,  ΔSТ, ΔGРT, KРТ  реакций протекающих на модифицированных цеолитах семейства пентасил в области температур от 250 0С до 450 0С и в интервале давлений 0,8 - 1,5 МПа. Значения ΔSТ и ΔHТ были рассчитаны на основе универсальной математической модели, полученной энтропийно-информационным методом моделирования применительно к  углеводородным системам и  методом термодинамического подобия для расчетов термобарической зависимости энтальпии реальных газов соответственно.

Разработанная термодинамическая модель процесса олигомеризации бутан-бутиленовой  фракции позволяет качественно и количественно оценить возможность осуществления реакций, дает информацию об энергетике процесса, позволяет прогнозировать состав образующегося продукта – олигобензина.