ТеРМОДИНАМИЧЕСКий анализ  синтеза Триметилпентена

Р.Р. Шириязданов1, У.Ш. Рысаев1, Ю.В. Морозов2, С.А. Ахметов1,

И.С. Мансуров1

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 420062, Россия, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

ОАО «Синтез-Каучук», 435113, Россия, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14

Е-mail: petroleum9@bk.ru

Алкилатбензин, получаемый в результате прямого алкилирования изобутана бутиленами с использованием жидких катализаторов, имеет состав % масс.: 75-80% - триметилпентаны, 5-8% - диметилгексаны, остальное углеводороды С5-С7, и С9. Производство алкилата по данной технологии  связано с экологическими и экономическими проблемами.

В связи с этим, более перспективным является получение целевого продукта алкилирования – триметилпентана (изооктана) – олигомеризацией олефинов. А именно, димеризацией изобутиленов, с получением изооктена, и последующим гидрированием до изооктана.

В реакции олигомеризации изобутилена на сульфокатионитных катализаторах образуются два изомера триметилпентена. Далее триметилпентены реагируют с изобутиленом – образуя олигомеры. Образование тяжелых олигомеров термодинамически более благоприятно.  При введении в реакционную смесь кислородосодержащих полярных компонентов - воды или спиртов, происходит ингибирование образования тяжелых олигомеров

Авторами в результате термодинамического анализа реакций олигомеризации, этерификации и гидратации изобутилена были установлены расчетные температурные пределы и интервалы давлений, обеспечивающие максимально возможный выход димеров изобутилена и позволяющие продлить срок службы катализатора.