Особенности пространственной структуры плазмы сильноточной вакуумной искры

Долгов А.Н., Окулов А.А., Прохорович Д.Е., Якубов Р.Х.

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова (ВНИИА), Россия, 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 22, vniia4@vniia.ru

Метод фотографирования плазмы электрических разрядов на просвет с использованием лазера в качестве импульсного осветителя неоднократно показал себя продуктивным средством диагностики. Наблюдения пространственной структуры плазмы сильноточных разрядов в среде тяжелых элементов, выполненные в различных оптических схемах (тенеграфия, интерферометрия, регистрация фарадеевского поворота плоскости поляризации зондирующего излучения) с наносекундным временным разрешением позволили «увидеть» динамику этих разрядов. В частности, получены распределения плотности и температуры частиц плазмы, распределения величин индукции магнитного поля и плотности протекающего тока на различных стадиях развития разряда 1 – 6.

Авторы данной работы использовали в качестве осветителя азотный лазер, отличающийся от гораздо чаще используемых в подобных экспериментах твердотельных лазеров на рубине или неодимовом стекле меньшей длиной волны, что позволило сдвинуть границу проницаемости плазмы для зондирующего излучения в область более высоких плотностей. Исследованию подвергались различные стадии сильноточного импульсного разряда в парах металла, но особое внимание было уделено процессу формирования и распада перетяжки плазменного столба.

Эксперименты выполнены с использованием разрядного устройства типа сильноточной вакуумной искры. Разряд осуществлялся внутри вакуумной камеры, откачиваемой до давления 10-2 Па. Разрядное устройство имеет коаксиальную геометрию. Межэлектродное расстояние вдоль оси разрядного устройства составляет 5 – 7 мм. Оба электрода выполнены из стали. Источником тока является батарея низкоиндуктивных высоковольтных конденсаторов, заряжаемых до энергии 500 – 800 Дж. Максимальный ток разряда составлял 120 – 140 кА при скорости нарастания тока до 21011 А/с. Рабочей средой разряда являются продукты эрозии электродов – плазма железа. Инициация разряда осуществляется путем инжекции в межэлектродное пространство, находящееся под зарядным напряжением конденсаторной батареи 10 – 12 кВ, форплазмы от вспомогательного источника эрозионного типа с энергозапасом  5 Дж.

Для получения информации о пространственной структуре и динамике плазмы в межэлектродном промежутке создана оптическая схема теневого фотографирования (лазерного зондирования). В качестве осветителя был применен импульсный азотный лазер ИЛГИ-503. Длительность высвечивания зондирующего излучения с длиной волны 337 нм составляет 6 нс. Теневое фотографирование области разряда осуществлялось в заданный момент времени благодаря системе синхронизации и требуемой задержке между моментом инициации разряда и импульсом зондирующего излучения. Точность временной привязки зондирующего излучения к профилю тока разряда составляла 0,1 мкс.

Наблюдение динамики плазмы разряда на стадии, предшествующей формированию перетяжки плазменного столба, обнаруживает существование трубчатой структуры с толщиной стенок 0,5 – 0,7 мм, представляющей собой, по-видимому, токово-плазменную оболочку (рис. 1). Формирование токово-плазменной оболочки связано с процессом сгребания продуктов эрозии материала электродов к оси разряда.

| Рис. 1 Формирование токово-плазменной оболочки в разряде вакуумной искры | Рис. 2 Волокнистая структура в области между потоком плазмы, истекающей из перетяжки, и внешним электродом |
| --- | --- |

Начиная со стадии развития процесса пинчевания в области пространства, расположенной между потоком плазмы, истекающей из перетяжки, и внешним электродом, если он является анодом, наблюдается волокнистая структура заполняющего эту область пространства вещества. Волокна прослеживаются от границы плазменного факела, выброшенного из перетяжки, и вплоть до поверхности внешнего электрода (рис. 2). Волокнистая структура исчезает в результате смыкания потоков плотного (оптически непрозрачного) вещества, движущихся навстречу друг другу из области перетяжки и с поверхности внешнего электрода. Возможно, указанная пространственная структура теневых изображений отражает пространственную структуру тока, протекающего в относительно низкоплотной и слабоионизованной среде. В этом случае рост проводимости среды при локальном возрастании температуры среды и плотности тока может приводить к разбиению области протекания тока на отдельные токовые каналы, т.е. на указанные волокна, отличающиеся повышенной концентрацией заряженных частиц.

В этой же области на оси разряда наблюдается формирование узкого оптически непрозрачного канала (рис. 3), наличие которого невозможно объяснить пинчеванием плазмы у поверхности внешнего электрода (плоского), являющегося в данном случае анодом. На теневых изображениях не прослеживается непосредственно процесс сжатия плазмы у поверхности внешнего электрода и отсутствуют его признаки, такие как выброс вещества в осевом и радиальном направлениях. Авторы склонны трактовать данное образование как след пучка быстрых электронов, убегающих в приосевой области разряда из области формирования микропинча 7.

| Рис. 3 След пучка быстрых электронов, убегающих в приосевой области разряда из области пинчевания | Рис. 4 Полости в плазме перетяжки токового канала |
| --- | --- |

На стадии сформировавшейся перетяжки плазменного столба наиболее интересная регистрируемая особенность пространственной структуры – полости в плазме перетяжки (рис. 4). Анализ полученных изображений приводит к выводу о том, что представленные полости не являются продуктом неоднородного сжатия трубчатого столба плазмы, как этого можно было бы ожидать исходя из отчетливо фиксируемого существования сжимающейся токово-плазменной оболочки на предшествующей стадии разряда. Не наблюдается в процессе схлопывания токово-плазменной оболочки формирования какой-либо структуры, напоминающей гофрированную трубку. Напротив, схлопывание токово-плазменной оболочки на оси разряда приводит первоначально к образованию пинча, который, по крайней мере, на тенеграммах выглядит вполне однородным. В дальнейшем происходит развитие процесса пинчевания, т.е. уменьшение радиуса перетяжки. Минимальный фиксируемый на тенеграммах радиус пинча составил r≈10−4м, что находится на пределе возможностей используемой оптической системы. Наблюдаемый в этот момент времени в области перетяжки процесс можно идентифицировать с первой стадией микропинчевания, т.е. процесса, ведущего к рождению объекта, называемого чаще всего горячей или плазменной точкой 8.

Судя по характеру и времени регистрации соответствующих изображений, образование полостей – своего рода пузырей диаметром d≈10−4 м – происходит на стадии разряда, следующей за рождением горячих точек, когда радиус пинча уже не убывает, а, напротив, возрастает.

Авторы выдвигают в качестве гипотезы следующее предположение о механизме рождения полоидальных образований. В процессе формирования горячей точки образуется плазменный объект с линейными размерами l≈10−5м, плотностью частиц n≈1028м-3 и электронной температурой T=103−104эВ. Указанный микрообъект является продуктом развития перетяжки столба плазмы, поэтому одновременно с ним формируется растущая как в радиальном так и осевом направлениях каверна в более холодной T=25−50эВ и менее плотной n≈1026м-3 плазме пинча, сформировавшегося на предыдущей стадии процесса пинчевания. В результате снижения проводимости плазмы горячей точки из-за появления аномального сопротивления происходит ее разогрев и быстрое расширение. Таким образом, каверна, образованная в столбе относительно холодной и плотной плазмы оказывается заполненной магнитным полем, а также горячей и относительно разреженной плазмой. Наружный вход в каверну захлопывается за счет потока ионов из вне и диффузии плазмы поперек магнитного поля на краях каверны. Образуется замкнутая полость в теле пинча, образованного на стадии, предшествующей формированию горячей точки. Время существования полости ограничено временем диффузии магнитного поля из вне в полость. Затем из-за нарушения баланса газокинетического и магнитного давлений горячая плазма, заполняющая полость, разрушает ее стенки и вытекает за пределы полости, двигаясь поперек магнитного поля.

Проведенные численные оценки показали, что предлагаемая гипотеза механизма образования замкнутых полостей в плазме пинча имеет право на существование.

ЛИТЕРАТУРА

[1] В.А. Веретенников, В.А. Грибков, Э.Я. Кононов и др. Физика плазмы. Т. 7. № 2. (1981) 455.

[2] В.А. Веретенников, А.Е. Гурей, Т. Писарчик и др. Физика плазмы. Т. 16. № 7. (1990) 818.

[3] А.В. Браницкий, В.Д. Вихарев, А.К. Касимов и др. Физика плазмы. Т. 18. № 2. (1992) 245.

[4] D.H. Kalantar, D.A. Hammer, A.W. De Silva. Rev. Sci. Instrum. V. 68. №7. (1997) 2725.

[5] М.С. Аверин, О.А. Башутин, Е.Д. Вовченко и др. ПТЭ. 2 (2004) 82.

[6] А.П. Кузнецов, О.А. Башутин, О.А. Бялковский и др. Физика плазмы. Т. 34. № 3. (2008) 219.

[7] В.В. Вихрев, Е.О. Баронова. Прикладная физика. 5 (1999) 71.

[8] В.В. Вихрев, В.В. Иванов, К.Н. Кошелев. Физика плазмы. Т. 8. № 6. (1982) 1211.