# ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

Филиппов А.К., Федоров М.А., Филиппов Д.А., Филиппов Р.А.

ООО «ПЛАЗМАС», РОССИЯ, Санкт-Петербург, 195427, ул. Академика Константинова, д.1, plasmas@list.ru

Плазмохимическая модификация является хорошим инструментом для целенаправленной  функционализации свойств органических и неорганических материалов, наноматериалов.

Высокочастотный тлеющий плазменный разряд создается в технологической камере при пониженном давлении. Холодная  плазма (среднемассовая газовая температура составляет 30°С - 50°С) характеризуется различными состояниями двух систем частиц – легких (электроны) и тяжелых (молекулы, атомы, ионы, возбужденные радикалы). Неравновесная  неизотермическая  холодная плазма  предоставляет широкие возможности для разложения, превращения, «сшивки» органических, металлоорганических, химических соединений, растворов, газов на различные заряженные и нейтральные атомные и молекулярные фрагменты. Энергетический выход продуктов плазмохимического процесса зависит от характера коллективного взаимодействия электронов и тяжелых частиц, от распределения энергии разряда между различными типами упругих и неупругих  взаимодействий [1].

Например, в окислительной активной (кислород – содержащей) среде в результате неупругих соударений электронов и молекул кислорода образуются  электронно – возбужденные  состояния кислорода, образуется атомарный кислород. Они характеризуются высокой химической активностью.

O2(1Δg); O2(1Σu+); O2(3Σu+); O2 (b3Σu–):

O2 + e → O2(1Δg) + e

O2 + e → О2(b3Σ–u) + e

O2(b3Σ–u) + e → O(3P) + O(1D) – образуется атомарный кислород

Метастабильные состояния O2(1Δg) и O2(1Σu+) характеризуются высокой химической активностью и большим временем жизни (минуты, секунды). В активированном кислороде велика вероятность образованию озона

O(3P) + O2 + M → O3 + M (газофазная молизация);

О2(3Σu-)+О2→ О+ О3 (ударная дезактивация);

О2- + О2+ → О + О3 (диссоциативная рекомбинация);

В кислородсодержащей плазме происходят процессы активного взаимодействия. Поверхность, материал + (O(3P), O2(1Δg), O3) →  модификация, активация.

В плазменном разряде в среде органических газов, соединений образуются активные радикалы, основные рекомбинационные процессы проходят на поверхности. В результате ионизационных, рекомбинационных и кинетических процессов на поверхности выделяется энергия,   появляются центры роста на поверхности материала. Происходит формирование новых соединений, полимерных пленок из газовой фазы [2].

Например, в разряде в метане к образованию активных частиц могут приводить такие процессы:

CH4 + e    →      CH3 + H + e

CH4 + e    →      CH2 + H2 + e

CH3 + e    →      CH3+ + 2e

CH2 + e    →      CH2+ + 2e

При пониженном давлении основные рекомбинационные процессы проходят на поверхности. В результате плазменной модификации на поверхности выделяется энергия, и появляются центры роста:

e + CH3+ (на поверхности) → CH3 + центр роста,

происходит формирование полимерных пленок:

Центр роста + CH3 → полимер.

Центр роста + CH2 → полимер + центр роста.

В результате активной целенаправленной, заранее заданной плазмохимической модификации в различной газовой среде изменяется структура поверхности, химические и функциональные свойства материалов Органический, неорганический материал очищается от примесей. Происходит активация или инактивация, пассивация  материала (например – гидрофилизация,  или – гидрофобизация). Изменяется площадь поверхности материала. Изменяется поверхностная и объемная пористость материала. Изменяются размеры пор. Изменяется соотношения в распределении пор по размерам – микро/мезо/нано пор [3,4]. На поверхности материала появляются  активные химические группы. К материалу можно «пришивать» различные активные функциональные группы, которые  содержат гидроксильные (ОН¯), азот-(N), амины-(NH), фосфор-(P), кремний-(Si), фтор-(F), хлор-(Сl), органические углеводородные-(CnHm) [5]  и другие функциональные группы. [6,7].

Например,  открываются  концы углеродных нанотрубок (УНТ), активируются боковые наружные и внутренние слои углеродных многостенных нанотрубок (УМСНТ), к раскрытым электронным связям С=С- “пришиваются” новые функциональные группы (Рис.1).

Рис. 1. Влияние плазмохимической модификации на структуру Углеродных Много Стенных Нано Трубок ПЛАЗМАС  (TEM, HREM) [4].

На левом фото – исходные УМСНТ ПЛАЗМАС. Шкала 50 нм.

На фото справа – УМСНТ ПЛАЗМАС  после обработки в плазменном разряде в смеси газов (воздух), частота ВЧЕ-плазменного разряда 40 МГц, мощность 4 кВт. Шкала 10 нм. Открыты полусферические концы УМСНТ.

Современная техника и технология плазмохимической модификации в неравновесной неизотермической холодной плазме используются для получения материалов с новыми свойствами, для массового производства новых конкурентоспособных изделий и товаров [8,9,10] .

## ЛИТЕРАТУРА

[1] Д.А.Франк-Каменецкий. Лекции по физике плазмы. М.Атомиздат.1968.

[2] Ясуда Х. Полимеризация в плазме. М.Мир.1988.

[3]  A.K. Filippov, M.A. Fedorov.    Plasma treatment of heat-resisting materials, organic and inorganic materials and products.  4-th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials. EPM 2003. October 14-17, 2003. LYON, FRANCE.

[4] A.K.Fillippov, V.N.Pak.  “Plasmas treatment as a tool of carbon nanotubes adsorption capacity increase”.   “PLASMAS” Ltd., post box. 102, Saint Petersburg, 191123, Russia.  Fullerenes and Atomic Clusters. IWFAC2007.   July 2-6, 2007. St.Petersburg, Russia

[5] G.Z.Paskalov; S.A.Krapivina; A.K.Filippov. Gas plasma treatment for water and oil proofing of fabrics and paper. US Patent 5,328,576. Jul.12.1994.

[6] G.Z.Paskalov; S.A.Krapivina; A.K.Filippov. Gas plasma treatment for  modification of surface wetting properties. US Patent 5,344.462. Sep.6.1994.

[7] Ferencz S. Denes, Sorin Manolache Macromolecular plasma-chemistry: an emerging field of polymer science.  Department of Biological Systems Engineering, Center for Plasma-Aided Manufacturing, University of Wisconsin, 1410 Engineering Drive, RM 101, Madison, WI 53706, USA.   Prog. Polym. Sci. 29 (2004) 815–885.

[8] Integration of naturally short Multi Wall Carbon Nanotubes into the anode materials of Li-ion-batteries. Vladislav A. Ryzhkov*, Alexander K. Filippov** and Mikhail A. Fedorov**  NT05: Sixth International Conference on the Science and Application of Nanotubes http://nanotube.msu.edu/nt05/nt05-abstracts.html  Integration of naturally short Multi Wall Carbon Nanotubes into the anode materials of Li-ion-batteries P323

[9] А.Г. Забродский, Н.В. Глебова, А.А. Нечитайлов, Е.Е. Терукова, Е.И. Теруков, А.А. Томасов, Н.К. Зеленина, Мембранно-электродные блоки с высокой удельной мощностью на основе функционализированных многостенных углеродных нанотрубок, //ПЖТФ, 2010, т.36, вып.23, стр. 98 – 105 (http://journals.ioffe.ru/pjtf/2010/23/)

[10]  Глебова Н.В., Нечитайлов А.А., Терукова Е.Е., Теруков Е.И., Николаев Ю.А., Филиппов А.К.  Использование углеродных нанотрубок в активных слоях электрохимических установок. // Труды VII-ой Международной конференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», 2010 г., 28 июня - 1 июля, Санкт-Петербург, стр. 393-394. http://www.ioffe.ru/AMS/AMS7/1st.html.ru