ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН В МЕДИЦИНЕ

Абдуллин И.Ш., Ибрагимов Р.Г., Зайцева О.В., Вишневский В.В.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, РФ, 420015, Казань, ул. К.Маркса, 68. modif@inbox.ru

Основной тенденцией в развитии современных медицинских исследований является модернизация существующих методов использования мембран. Реализации этой тенденции способствует разработка нового диапазона функциональных свойств мембран, которая ведется в двух направлениях: разработка новых полимерных материалов и изменение свойств, т.е. модификация уже существующих мембран. Последнее направление является более перспективным, т.к. не требует дополнительных капиталовложений на освоение производства новых полимеров и мембран. В значительной степени развитие этого направления обеспечивается возрастающим спросом на новые мембранные материалы, предназначенные для биотехнологии и медико-биологического использования.

Полимеры медицинского назначения широко используются в искусственных системах, имитирующих функции клеточных мембран человека, для разделения и диффузии: кислорода и углекислого газа, водяных паров, питательных веществ, метаболитов и других веществ [1].

При хирургических операциях на сердце и легком кровообращение и газообмен осуществляется в аппаратах “искусственное легкое” – оксигенаторах, основу которых составляют наиболее физиологичные мембранные устройства. С созданием оксигенаторов мембранного типа расширились и области их применения. Кроме обеспечения хирургии сердца оксигенаторы могут быть использованы в так называемой вспомогательной оксигенации для восстановления функции легких, например, при пневмонии, силикозе, а также при реанимации.

Опыт применения таких мембран показал, что они должны удовлетворять основным требованиям: иметь высокую газопроницаемость по кислороду и углекислому газу; обладать биологической и химической совместимостью с кровью; отличаться достаточно высокой механической прочностью и стойкостью к химическим и физическим факторам, действующим на мембрану при ее стерилизации и эксплуатации.

Максимально повысить процессы газообмена при оксигенации крови (помимо оптимизации конструкции оксигенатора) возможно за счет эффективности мембраны, которая зависит от природы полимера и ее толщины. Высокая эффективность мембраны не столько позволяет варьировать проницаемость кислорода (гемоглобин крови усваивает строго определенный его объем), сколько важна для быстрого выделения (элиминации) углекислого газа из крови. Движущей силой элиминации СО2 является небольшое парциальное давление в крови, которое не поддается произвольному регулированию извне. Следовательно, скорость выделения двуокиси углерода всецело зависит от эффективности и селективности самой мембраны.

Кожный покров человека, состоящий из коллагеновых белков, является идеальной природной мембраной, выполняющей многочисленные обменные и защитные функции. Как известно, число травмированных людей в результате техногенных, стихийных, бытовых и других случаев очень велико и большую часть из них занимают люди с поражением участков кожи. Замена поврежденных участков кожи человека путем трансплантации здоровой в случае другого реципиента лимитирована процессами ее отторжения, а реплантация кожи у одного и того же человека ограничена площадью раневой поверхности.

Тем не менее, достигнуты определенные успехи по выращиванию клеток кожи на микросферах или пленках из газопроницаемых и биосовместимых материалов и размножению их в биосредах с целью пересадки на раневые участки кожи.

Для предотвращения процессов обезвоживания и интоксикации организма (пары воды проходят через неповрежденную кожу со скоростью 8,5–12,5 г/м2ч, а в области без нее в 10 раз больше) в результате травмированных областей эпидермы большое значение приобретает метод лечения с использованием специальных полимерных покрытий, осуществляющих функцию “искусственной кожи”.

При разработке искусственной почки главное значение придается созданию новой мембраны, которая бы селективно выделяла из крови отработанные вещества. К гемодиализным мембранам (полисульфоновые, полиметилметакрилатные, ацетат целлюлозы) предъявляются следующие требования. Во-первых, мембраны для гемодиализа должны обеспечивать высокий клиренс (т.е. высокую степень очистки) и высокую проницаемость; это позволит снизить продолжительность сеанса гемодиализа и повысить качество очистки. Во-вторых, важным параметром гемодиализных мембран, ввиду специфики их использования, является биосовместимость. Эта характеристика является очень важной, поскольку высокая биосовместимость позволяет избежать большого количества побочных эффектов и осложнений, возникающих в процессе гемодиализа. Кроме того, важными требованиями к гемодиализным мембранам является их стоимость и способность к стерилизации. В случае гемодиализа стоимость мембран является крайне важным параметрам, поскольку необходимая частая их смена.

В работе [2], проводилась модификация полисульфоновых половолоконных мембран неравновесной низкотемпературной плазмой (ННТП), что приводит к улучшению физико-механических и эксплуатационных свойств.

Развитие методов синтеза и модификации  медицинских полимеров и сополимеров, взаимопроникновение идей и методов химии, биологии и медицины позволяют перейти к решению важнейших задач теоретической и практической медицины.

Рис 1 – Обработка половолоконных мембран ННТП.

Функциональные свойства полимерных мембран нового поколения определяются их химической природой, надмолекулярной структурой и свойствами поверхности, находящейся в контакте с биологической средой или живым организмом. Таким образом, эти свойства тесно связаны с характеристиками полимерной поверхности и определяют методы целенаправленного изменения этих свойств.

В настоящее время для любых медицинских и фармацевтических целей можно получить воду необходимой степени чистоты с помощью установок обратного осмоса, в конструкции которых используются блоки трубчатых мембран.

Предложена схема получения трубчатых мембран с применением ННТП (Рис. 2), которая позволяет повысить селективность и производительность в процессах подготовки воды [2].

Рис 2 – Обработка трубчатой мембраны ННТП.

Методом  атомно-силовой  микроскопии получены изображения поверхности ПЭС мембраны: немодифицированной мембраны (рис. 1) и мембран, модифицированных в среде аргона-воздуха (рис. 2) и соответствующие им распределение пор по размерам.

Полученные данные показывают, что после плазменной модификации происходит раскрытие пор, а также уменьшение разброса пор по размерам.

Рис. 3 - АСМ-изображение (х2000) поверхности ПЭС мембраны до обработки ВЧЕ разрядом пониженного давления.

Рисунок 4 - АСМ-изображение (х2000) поверхности ПЭС мембраны после обработки ВЧЕ разрядом пониженного давления (Iа=0,5А, U=7 кВ, t= 300 с, Р=26,6 Па, аргон+воздух, G=0.04 г/с).

В результате модификации ННТП мембраны приобретают оптимальную пористую структуру, повышают селективные и производительные свойства, а также становятся более гидрофильными. Повышение этих свойств позволит вывести мембранные технологии в медицине на более высокий качественный уровень.

ЛИТЕРАТУРА

1. Galletti P. Appliance of plastics in membrane oxigenators / Р. Galletti  // J. Biomed. Mater. Res. 1971. V. 5, No 1, P. 129–134.

2. Абдуллин И.Ш. Плазменная модификация композиционных полимерных мембран для медицины/ И.Ш. Абдуллин [и др.] //Вестник Казанского технологического университета. 2013.  № 9.  С. 11 – 17.