ПЛАЗМЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Гришанова И. А., Абуталипова Л.Н., Мигачева О. С.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г.Казань, РФ, 314199@mail.ru

В настоящее время мировой рынок текстиля и швейных изделий большое значение уделяет вниманию проблемам качества  и конкурентоспособности выпускаемых товаров. В швейной промышленности, в основном, используются синтетические и смесовые волокна и ткани. Преимуществом которых является их широкая цветовая гамма, механические свойства и экономические показатели [1].

В то же время синтетические волокна в отличие от натуральных  обладают таким негативным свойством, как практически, нулевая смачиваемость, а для достижения требуемых гигиенических свойств  необходима оптимальная степень гидрофильности. Поскольку все волокна в текстильном производстве подвергаются спин-финишной обработке с целью улучшения последующих операций, в частности, намотки на бобины, а также заключительной отделки тканей с целью улучшения физико-механических свойств, например, усадки.

Различие в усадке основных тканей и прокладочных материалов становится приличной, разрушения адгезионного контакта в процессе эксплуатации швейных изделий. Кроме того большинство операций в текстильной промышленности проводятся с помощью жидких растворов (крашение, формообразование и т.д.), а низкая поверхностная энергия не позволяет получить качественное адгезионное соединение. С целью увеличения поверхностной энергии этих материалов широко используются методы направленной модификации их  поверхностных свойств.

Выполненные экспериментальные исследования на кафедре «Моды и технологии» включали решение задач, связанных с выбором оптимального способа, позволяющего повысить гигиенические и адгезионные свойства поверхности материалов, а также снизить эффект спин-финишной обработки волокон.

Теоретические исследования процессов модификации поверхности полимерных материалов свидетельствуют, что наиболее эффективными являются методы электроразрядной обработки материалов, которые широко используются для исследования поверхностных свойств материалов в институте «Легкой промышленности, моды и дизайна» [2].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Иванникова И.М., Крючкова О.С., Легчилина Л.М. и др. Свойства хлобчатобумажных тканей с отделками термореактивными смолами// Текстил. Промышленность – 1987, №12 – С. 62.

2. Абдуллин, И. Ш. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения // И. Ш. Абдуллин, Л. Н. Абуталипова, В. С. Желтухин и др. Казань: КГУ – 2004. – 428 с.