ИСССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ЭЛЕКТРОЛИТНОМ КАТОДНОМ УЗЛЕ

Х.К. Тазмеев1, Б.Х. Тазмеев2

1 Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета, Россия, 423812, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, 10А. tazmeevh@mail.ru

2 Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, Россия, 423814, Набережные Челны, ул. Академика Королева, 1. tazmeevb@mail.ru

В электролитном катодном узле возникают процессы тепломассообмена, обусловленные прохождением тока через электролит и границу «электролит-плазма». Электролит нагревается, испаряется, распыляется, а также подвергается электрохимическому воздействию. Такое многообразие процессов, ввиду чрезвычайной сложности их взаимного влияния, может быть изучено преимущественно опытным путем. В настоящей работе приводятся  результаты экспериментальных исследований в диапазоне токов 5-15 А, полученные при использовании в качестве электролита водных растворов поваренной соли с удельной электрической проводимостью 2-5 мСм/см. Катодный узел представлял собой цилиндрический патрубок, снабженный токоподводом. Электролит истекал из патрубка вертикально вверх, в сторону разрядного промежутка. Диаметр выходного сечения патрубка был равен 75 мм. Температура электролита на входе в катодный узел и на его выходе измерялась хромель-алюмелевыми термопарами. Измерение массового расхода электролита через катодный узел производилось поплавковым ротаметром. Определение массового уноса электролита осуществлялось путем поддержания уровня электролита в неизменном положении в емкости, входящей в систему циркуляции. Взамен электролита, потраченного на формирование газового разряда, добавлялась дистиллированная вода, что позволяло сохранить удельную электрическую проводимость электролита в системе циркуляции во время опытов близкой к ее первоначальному значению.

Опыты показали существенную зависимость тепловых потерь на катодном узле Qk от массового расхода m электролита, истекающего из него. Установлено, что регулируя m  можно в несколько раз снизить Qk. При этом их доля в общей мощности разрядного устройства может поддерживаться на уровне порядка 10% и менее. Этот результат является важным с практической точки зрения, т.к. указывает на возможность разработки жидкоэлектродных генераторов плазмы с высокими значениями  теплового к.п.д.

Скорость массового уноса G электролита также менялась в зависимости от m. Однако влияние  m на G было не такое сильное, как на Qk. Зависимости Qk и G от тока, естественно, получились возрастающими. При этом G увеличивалась практически пропорционально току.

Таким образом, в работе выявлены закономерности, позволяющие регулировать процессы тепломассообмена на электролитном катодном узле.