СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИСССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТНЫМ КАТОДОМ

Х.К. Тазмеев, И.М. Арсланов, Г.Х. Тазмеев

Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета, Россия, 423812, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, 10А. tazmeevh@mail.ru

Газовый разряд с жидким электролитным катодом представляет практический интерес как источник объемной плазмы атмосферного давления. В открытом воздушном пространстве над жидким электролитным катодом возможно формирование крупномасштабного плазменного столба с размерами в метровом диапазоне [1].

В большинстве случаев в качестве электролита применяются водные растворы солей щелочных металлов. В данной работе электролитом служил раствор хлорида натрия в дистиллированной воде. Удельная электрическая проводимость электролитов менялась в пределах 2-40 мСм/см.

Спектры излучения регистрировались в видимом диапазоне длин волн спектрометром AvaSpec-3648 с решеткой 1200 штрихов/мм и входной щелью шириной 10 мкм. Столб плазмы с помощью собирающей линзы проецировался на вход оптоволоконного кабеля спектрометра. Линии желтого дублета натрия получились многократно интенсивнее, чем все другие. При насыщении ячеек ПЗС детектора в области длин волн, близких к желтому дублету натрия, в спектре проявились линии натрия, соответствующие резкой и диффузной сериям, а также бальмеровские линии водорода. Увеличение времени интегрирования позволило обнаружить наличие континуума.

Исследования показали, что интенсивность излучения плазменного столба возрастает при повышении тока и увеличении удельной электрической проводимости электролита. При этом усиливалось самопоглощение излучения атомами натрия на длинах волн желтого дублета.

Для изучения спектральных свойств плазменного столба вдоль разрядного промежутка использовалась оптическая система, в которой ход луча от объекта до собирающей линзы и от линзы до щели, установленной на входе оптоволоконного кабеля, был равен двойному фокусному расстоянию. Пространственное разрешение перпендикулярно к оси наблюдения составило 0,5 мм. Было обнаружено, что водород излучает в приэлектродных областях. Протяженность прикатодной области составляла 3-4 мм, а прианодной – 7-8 мм, причем излучение около анода было более интенсивным. В работе приводится анализ причин проявившихся особенностей излучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тазмеев Х.К., Арсланов И.М., Тазмеев Г.Х. Влияние локализации зоны привязки сильноточного разряда к жидкому электролиту на формирование плазменного столба // Прикладная физика. − 2013. № 4. С. 33-37.