МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В ПОЛОМ КАТОДЕ

Коваль Т.В., Нгуен Бао Хынг, Огородников А.С.
Томский политехнический университет, Россия, пр. Ленина 30, 634050

mail: tvkoval@mail.ru

Введение

Применение вакуумно-плазменной технологии для эффективной ионной очистки и модификации поверхности крупногабаритных изделий основано на получении низкотемпературной плазмы, для генерации которой используется тлеющий разряд [1, 2]. При тлеющем газовом разряде эмиссия электронов является результатом бомбардировки катода ионами, образующимися в разрядной плазме [3-6]. Если длина релаксации энергии быстрого электрона ( = N) превышает эффективную ширину камеры a = 4V/Sс, то имеет место эффект электростатической ловушки (ЭЭЛ) [5]. Разряд отличается от обычного тлеющего разряда, а скорость ионизации быстрыми электронами значительно превышает скорость ионизации плазменными электронами [4, 5];  – ионизационный пробег электрона,  N – среднее число свободных электронов, образованных на пути быстрого электрона,  V и Sс  – объем и площадь поверхности полого катода.

Моделирование газового разряда низкого давления в полом катоде

Рассматривается газовый разряд внутри цилиндрической катодной полости длиной D и диаметром D. Анод (в виде двух трубок общей площадью Sa) расположен на боковой стенке катода (рис. 1).

| Рис. 1 Модель полого катода; 1 – анод; 2 – образцы; 3 – окно дополнительного разряда | Рис. 2. Зависимость напряжения горения от давления газа: 1 – азот, 2 – аргон, * – эксперимент [1, 2], линии – расчет |
| --- | --- |

Характерной особенностью системы является то, что положительный столб плазмы формируется внутри объема полого катода. Катодная полость заполнена плазмой, между которой и катодом сосредоточено катодное падение потенциала U (напряжение разряда). Ионы, ускоренные в катодном слое, обуславливают ионно-электронную эмиссию с поверхности катода, а образующиеся за счет ионно-электронной эмиссии электроны ускоряются и растрачивают приобретенную энергию в столкновениях с нейтральными атомами и обеспечивают самоподдержание разряда.

Разряд в полом катоде описывается системой уравнений, описывающих баланс энергии и заряженных частиц, непрерывность тока. В общем случае в режиме несамостоятельного режима горения разряда, определяя ионный ток на катоде как Ii = (1 – )ei nf V, можно получить соотношение, связывающее безразмерные напряжение u =e Uc/W и давление газа р:

(1)

Здесь     p0 = kTeSa(2W/m)1/2/(8Viv);    = (Sali /4V)(M/m)1/2exp(-eUа /kTe)V;

nf  – концентрация быстрых электронов (вторичных и инжектируемых);   – доля ионов, которые не участвуют в катодных процессах;  = Ip/Ii; Ip – ток дополнительного разряда; i = ngiv – частота ионизации; е – заряд электрона; Uc = Up – Ua  Up – катодное падение потенциала; Ua – отрицательное анодное падение потенциала; W – энергия ионизации атомов;  (Uc) – коэффициент ионно-электронной эмиссии; Sa – площадь анода; vе и ne – скорость  и плотность электронов плазмы; М и m – массы иона и электрона; V = (Vc – Va)(1 – h/2D) – объем катодной полости, h – высота анода; v и и vi –скорости быстрых электронов и ионов, li =Тivi , Тi – время выхода ионов на катод.

Соотношение (1) позволяет получить зависимости напряжения горения

разряда от геометрии системы и давления газа. На рис. 2 показаны зависимости напряжения горения от давления газа аргона и азота в самостоятельном режиме горения, Sa = 500 см2, Vс = 2x105 см3.

Ток дополнительного разряда уменьшает давление газа, при котором начинается горение разряда. То есть, получить тот же ток ионов на катод можно при меньших, чем в самостоятельном режиме, напряжениях горения разряда. Как видно из соотношения (1), разряд может осуществляться и без вторичных электронов ( =0), за счет дополнительной инжекции электронов в камеру.

В самостоятельном разряде напряжение горения разряда растет с увеличением площади анода Sa, в несамостоятельном режиме напряжение горения уменьшается по величине и имеет более слабую зависимость от Sa. В несамостоятельном режиме горения разряда при изменении Sa или объема полости выполнение сохранения постоянства плотности плазмы и тока на аноде происходит при изменении потенциала плазмы относительно анода.

Уменьшение объема полого катода за счет обрабатываемых деталей, помещенных внутри полого катода приводит, к увеличению тока быстрых электронов, а в условиях ограниченной плотности тока (~ 1 мА/см2) к уменьшению напряжения горения. Напряжение горения разряда зависит также от материала обрабатываемых деталей (коэффициента вторичной ионно-электронной эмиссии), размера, количества и местоположения деталей внутри полости.

Оценить концентрацию плазмы ni можно в равновесном состоянии из баланса между скоростью ионизации  и скоростью потерь заряженных частиц. Если определить   через диссипацию энергии электронного потока, вводимого в камеру объемом V [6], то ni1 = (Ii/e)(Ti/V). Если рассматривать полый катод как электростатическую ловушку, в которой ионизация газа обусловлена быстрыми электронами, то ni2 = ni1(1+)-2(N)(a/4). Рассматривая катод без деталей (а = 40) при токе самостоятельного режима горения 30 A, напряжении горения 500 В и давлении газа p=0,65 Па, получим оценки плотности плазмы для аргона: ni1 = 2х1011 см-3, ni2 = 5,4х1011 см-3 и для азота: ni2 =2,8х1011 см-3, экспериментальные значения концентрации плазмы в центре полого катода соответственно для азота 6,5х1011 см-3 и для аргона 3х1011 см-3 [1, 2].

Распределение концентрации плазмы в полом катоде исследовано численно с применением гидродинамической модели, описывающей электронные плотности заряженных частиц (nе) и их средние энергии (n), как функцию времени и пространства [7]. Уравнения переноса электронов (е) и плотности энергии () имеют вид:

.	(3)

Здесь Ге, – потоки электронов и энергии, e, - подвижности, E – электрическое поле, Dе, – коэффициенты диффузии, Rе, – скорость ионизации и энергетические потери/приобретения из-за неупругих столкновений. Транспортные коэффициенты (коэффициенты разряда), зависящие от функции распределения электронов по энергии, являются входными данными для гидродинамической модели и вычисляются с помощью программы BOLSIG + [8]. Рассматривалась 2-х и 3-х мерные модели, в которых соотношение геометрических размеров катода и анода соответствует экспериментальной системе. Моделировались режимы самостоятельного разряда и разряда с дополнительной инжекцией электронов.

На рис. 3 показаны расчетные зависимости распределения концентрации плазмы и электронной температуры в самостоятельном режиме горения от давления газа при: Iр = 30 A и Sa = 200 см2.

На рис. 4 показано расчетное радиальное распределение плотности плазмы в полом катоде при наличии деталей и без них. Неоднородность концентрации плазмы вблизи стенок камеры связана с градиентом потенциала в прикатодной области, размер которой сравним с длиной пробега, при ионизации газа за счет быстрых электронов.

| Рис. 3. Зависимости распределения концентрации плазмы (1) и электронной температуры (2) в самостоятельном режиме горения от давления газа | Рис. 4. Расчетное радиальное распределение концентрации плазмы в полом катоде с деталями (1) и без деталей (2) |
| --- | --- |

Заключение

Проведено моделирование генерации низкотемпературной плазмы в тлеющем разряде с полым катодом большой площади в самостоятельном режиме горения разряда и в режиме дополнительной инжекции электронов. Получены соотношение, описывающее зависимость напряжения горения от  давления газа и геометрии системы, и оценки плотности плазмы в полом катоде.

Численные эксперименты проведены с применением гидродинамической модели. Показано, что достигается высокая однородность плазмы с концентрацией до 1012 см-3 и температурой плазмы порядка 1 эВ. Исследуется влияние обрабатываемых деталей, расположенных внутри полого катода, на распределение концентрации и температуры плазмы. Показано, что возможна независимая регулировка тока разряда и напряжения его горения за счет тока вспомогательного разряда.

Результаты теоретического и численного исследования характеристик разряда находятся в хорошем согласии с экспериментами [1, 2].

- Литература

- И.В.Лопатин, П.М. Щанин, С.С. Ковальский, Н.Н. Коваль. Физика плазмы. 38 (2012) № 37. 639 .

- И.В. Лопатин, Ю.Х. Ахмадеев, Н.Н. Коваль, П.М. Щанин. Труды III межд. Крейнделевского семинара «Плазменная электроника».  (2009) 16.

- С.П.Никулин, Известия вузов. Физика. 9 (2001) 64.

- А.В.Жаринов, Ю.А.Коваленко, Известия вузов. Физика. 9 (2001). 44.

- А.С. Метель, диссертация д-ра физ.-мат. наук: 01.04.08. Москва, 2005.

- Yu.D. Korolev аnd Klaus Frank, IEEE Trans. Plasma Sci. 27. (1999) No. 5  1525.

- Hagelaar G.J.M., Pitchford L.C., Plasma Sources Sci. Technol. 14 (2005) 722.

- BOLSIG+ Electron Boltzmann equation solver:

- http://www.codiciel.fr/plateforme/plasma/bolsig/bolsig.php