ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЧ ПЛАЗМЕННОГО КАНАЛА ПО СИГНАЛАМ РАССЕЯНИЯ

В.А. Битюрин, В.Г. Бровкин. П.В. Веденин, Н.М. Рязанский

Федеральное государственное учреждение науки

Объединенный институт высоких температур РАН

Россия, Москва, 125412. E-mail: brovkin47@mail.ru

Эксперименты проводились в воздухе в  диапазоне давлений P = 70 – 150 Torr. Источником микроволнового излучения служил работающий в импульсном режиме магнетрон: Wp≤700 kW, τp=1 - 7 μs, f =13 GHz (ω/ν≈0.2, ν – транспортная частота столкновений электронов, ω=2π f). В разрядной камере диаметром 0.7 m и длиной 1 m с помощью диэлектрической линзы формировался слабо расходящийся волновой пучок. Перехваченное сферическим зеркалом линейно поляризованное излучение направлялось обратно навстречу волновому пучку. Вдоль оси камеры (оси x) устанавливалась характерная интерференционная картина с максимумами и минимумами функции F0x∝E0x2. Область локализации плазменного образования стабилизировалась в фокусе (x=0) с помощью луча лазера, распространявшегося вдоль вектора электрического поля E0x=E0 zx nz и создававшего начальный фон электронной концентрации.

Динамика разряда исследовалась на основании анализа материалов фоторегистрации, осциллограмм сигналов СВЧ и оптического излучения из области разряда. Из фотографий следует, что видимые размеры сформировавшегося плазмоида таковы: 2b≈0.55λ (вдоль оси z), 2ax, y≈2b/7 (в плоскости z=0, проходящей через центр плазмоида и перпендикулярной его оси). Антенна, установленная параллельно оси z, перемещалась в “волновой зоне”. Осциллограммы сигналов с приемной антенны Fx, t и ФЭУ в трех точках на оси x представлены на рис. 1.

Величина сигнала пропорциональна квадрату амплитуды суммарного электрического поля

F∝E0 z2+Es z2+2E0 zEs zcosϕ, 	(1)

где E0 zxE0 zxexpiϕ0x, Es z- z- компоненты внешнего и рассеянного поля

Рис. 1

Es z x, t=k2dzt4πε0xexpikxEs zexpiϕs,	(2)

x - расстояние от расположенного в фокусе центра канала до антенны, k=ω/c, dz - комплексная амплитуда дипольного момента  плазмоида (dx, y=0), ϕ x, t=ϕ0x-ϕsx, t. Зависимость функции Fx, t от времени отражает динамику рассеянной мощности в координате x на невозмущенном плазмой фоне F0x∝E0 zx2.

Осциллограммы Fx, t, свидетельствующии о наличии трех основных этапов эволюции  плазменного образования подтверждают результаты теоретического исследования [1]. В начале развития плазменного облака t<t0 его размеры и концентрация электронов еще столь малы, что вклад рассеянного излучения не виден на стационарном фоне F0 (F≈F0).  На динамическом этапе δ tstr быстрого изменения функции Fx, t, связанного с развитием стримера, фаза ϕ x,t определяет ход кривой Fx, t: cosϕ>0→F↑ (рис. 1a), cosϕ<0→F↓, (рис. 1b). При выполнении условия Es zx, t+2E0 zxcosϕx, t≈0 (Fx, t≈F0x) приемная антенна практически “не видит” канал (рис. 1c), наличие которого выявляет ФЭУ. На третьем этапе F=F≈const, протекающем  в условиях ионизационно  рекомбинационного квазиравновесия, размеры плазмоида, электронная концентрация и проводимость, поглощаемая мощность и т.д. являются квазистационарными функциями [1].

Схема на рис. 2. демонстрирует возможности  предлагаемого нами метода диагностики плазменного канала рассеянной СВЧ волной.

На рис.3 представлена зависимость средней скорости распространения стримера, определяемой как

Vz≈bδ tstr,                 (3)

от параметра ξ=A0 f/Eb (A0 f -

Рис.2                                 амплитуда в фокусе, Eb -

пробойное значение) при давлении P = 75 Torr.

Рассеянное излучение содержит информацию об амплитуде дипольного момента dz. При расшифровке осциллограмм использовалось выражение:

Fx≡FxF 0x=1+u2+2ucosϕ,	(4)

где u=dF0 f0/F0x/kx, F0 fA0 f2, d=k3dz/4πε0E0 fdexpiϕ, ϕ x=ϕ00−ϕ0x+ϕ+kx. В него входят искомая амплитуда d, отношения измеряемых величин Fx/F0x, F0 f0/F0x и неизвестное распределение фазы ϕ0x.

Использовалась следующая схема нахождения величины d: 1) из осциллограмм получены наборы значений F0 ixi, F ixi в точках xi; 2) аппроксимация данных F0 ixi, F ixi функциями F0x,  {p0 j, Fx,  {p j,d варьированием параметров p0 j, p j. d. Искомая величина: d≈0.6.

На основании полученного результата

Рис. 3            оценены интегральные характеристики плазменного диполя для условий  P = 75 Torr, λ=2.3 cm, 2b≈0.55λ, A0 f=1.1 Eb, ϑ=ω/ν≈0.2 (1+ϑ2≈1).

1.Эффективная поверхность рассеяния плазмоидаσsp=d2λ2/π в 7.5 раз меньше, чем у полуволнового металлического вибратора σsm≈0.86λ2.

2. Амплитуды полного нескомпенсированного заряда и усредненного по длине канала 2b электронного тока проводимости

Q±=dz/2b, Iz≡−bbdz Izz/2b=ωdz/2b,	(10)

примерно  равны

Q±≈0.1  nC, Iz≈7 A,  	(11)

Подчеркнем, что эти оценки получены на основании только лишь данных опытов без привлечения каких – либо моделей. Для расширения возможностей предлагаемого метода необходимо ввести в рассмотрение упрощающие предположения:

dz=iωdR je zR≈iσe cVeffEcω 1−iϑ, Ec≈E01−iσΨ1−iϑ,	(12)

где Ec, σe c - поле и электронная проводимость  в центре канала, Veff=dR fR, f=σe/σe c, σ=σe c/ωε0, Ψ=ΨQ+ΨI,

ΨQ=−14πdR ∂ fR∂ z∂ GR∂ z,ΨI=14π dR fRGR,

GR=expikR/R, R=x2+y2+z2. Форм-факторы ΨQ и ΨI отражают соответственно вклады в амплитуду Ec полей, создаваемых зарядами и токами.

Решение системы уравнений (12)

σg, h=g+g2+h, Ec=E0d1+ϑ2σ g, h V,	(13)

где

g=ImΨ+ϑReΨV/d2−Ψ2, h=1+ϑ2V/d2−Ψ2, V=k3Veff/4π,

зависит только от нормированной амплитуды дипольного момента d, нормированного эффективного объема V и форм-фактора Ψ. Величина d, форма и размеры плазменного диполя оцениваются из опытов. Однако на основании фотографий трудно судить об особенностях распределения функции проводимости fR, поэтому в дальнейшем будем рассматривать усредненные по объему V  интегральные характеристики плазмы

Ne,σe=Ne c, σe c ⋅ η,	(14)

где η=Veff/V - параметр, характеризующий степень заполнения плазмой объема V. На рис. 4 приведены зависимости усредненной электронной концентрации Ne и поглощаемой мощности WJ от степени заполнения η

для распределения проводимости

f=1−x2+y2/a2−z2/b2з,

Рис. 4                                                   x, y≤a, z≤b,  p≥1,            (15

Плазма находится внутри объем эллипсоида вращения V=4πba2/3, 2b≈0.55λ  a≈b/7 (см. выше).  Для распределения (15) степень заполнения определяется величиной параметра p: ηp=1+1.5/p−1, 0.4≤η<1

Из рисунка следует, что интегральные характеристики плазмоида мало чувствительны к деталям распределения  электронной проводимости...

Экспериментально исследована динамика рассеянной плазменным диполем СВЧ волны в воздухе в диапазоне давлений Р=70-150 Torr.

Получены значения дипольного момента, поглощаемой мощности, проводимости, электронной концентрации, тока, заряда,  эффективной поверхности рассеяния плазменного диполя.

[1]. Битюрин В.А., Веденин П.В.  ЖЭТФ. 2010. Т. 138.  В. 3. С. 577.