ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ СФЕРИЧЕСКОГО СВЧ-РАЗРЯДА

Кайрыев Н.Ж.

Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызстан,

г. Бишкек, ул.Киевская, 44; е-mail: kairyev_n@krsu.edu.kg

Широкое применение в плазмохимии нашли уникальные по своим характеристикам СВЧ-плазмотроны повышенного давления, генерирующие спектрально-чистую плазму [1-4]. Для их эффективного использования в различных технологических узлах необходимо знать зависимости характеристик плазмы от внешних управляемых параметров установки. Сложности, связанные с нелинейным взаимодействием электромагнитного поля и плазмы, затрудняют теоретическое решение поставленной задачи. В настоящее время проведен качественный анализ механизма формирования СВЧ-разряда [1], разработаны методы исследования плазмотронов радиального типа в квазидвумерном приближении [2], метод эквивалентных схем [3], каналовые модели [2,4] для плазмотронов на волне типа Н10. Модели сферического СВЧ-разряда предложены в [2,4,5]. Из-за сложной электродинамики, в этих моделях не учитывается угловая зависимость комплексной диэлектрической проницаемости плазмы; граничное условие вне разряда ставится на основе аналитического решения волнового уравнения в виде бесконечной суммы пространственных мод подводимой электромагнитной волны. В данной работе предлагается численная модель сферического СВЧ-разряда с учетом угловой зависимости комплексной диэлектрической проницаемости плазмы; граничное условие для волнового уравнения ставится в дальней зоне в виде условия излучения, вытекающего из предположения, что электромагнитное поле представляет собой суперпозицию падающей и отраженной сферических волн.

Рассматривается осесимметричный СВЧ-разряд, горящий в сферической диэлектрической камере (рис.1) за счет подводимой сферической электромагнитной волны с компонентами E(r,t)=Er; Eθ; 0eiωt, H(x,t)=0; Hϕ;0eiωt. Часть мощности подводимой электромагнитной волны отражается от плазмы назад, часть поглощается (диссипируется) в ней. Предполагается, что диссипируемая в плазме мощность электромагнитного поля полностью отводится кондуктивным потоком тепла на охлаждаемые стенки камеры; плазма равновесная.

Характеристики плазмы и электромагнитной волны описываются уравнением баланса энергии и уравнениями Максвелла, записанными в сферической системе координат:

1r2∂∂rλr2∂T∂r+1r2sinθ∂∂θλsinθ∂T∂θ+12σEr2+Eθ2=0,			(1)

|  | Рис.1. Схема сферического СВЧ-разряда: Rc- радиус разрядной камеры; (r,θ,ϕ)- сферические координаты. |
| --- | --- |

1rsinθ∂∂θ(sinθHϕ)=iωε0εcEr,1r∂∂r(rHϕ)=−iωε0εcEθ,1r∂∂r(rEθ)−1r∂∂θ(Er)=−iωμ0Hϕ,			(2)

Введением скалярной функции χ(r,θ)=rsinθ⋅Hϕ уравнения Максвелла приводятся к виду [4,5]:

Er=−iωε0εcr2sinθ∂χ∂θ, Eθ=iωε0εcrsinθ∂χ∂r;					(3)

r2∂∂r1εc∂χ∂r+sinθ∂∂θ1εcsinθ∂χ∂θ+k02 r2χ=0.				(4)

Для решения системы уравнений (1), (4) ставятся граничные условия:

r=0: ∂T∂r=0, χ=0;  r=Rc: T=TR=300;

;						(5)

θ=0 и θ=π: ∂T∂θ=0, ∂χ∂θ=0.

Здесь λ– теплопроводность; σ– электропроводность; εc=εr−iεm – комплексная диэлектрическая проницаемость; ω2π – частота электромагнитной волны; k0=ωc – волновое число в вакууме; ε0, μ0 - электрическая и магнитная постоянные;  – амплитуды падающей и отраженной волн; f(θ) - заданная функция, характеризующая угловое распределение мощности подводимой электромагнитной волны.

Граница rmax дальней зоны электромагнитной волны определяется из условия rmax>2d2λ0, где , λ0=2πk0.

Из (5) следует, что

, ;

радиальная компонента вектора Пойнтинга в дальней зоне

.

Мощности падающей и отраженной волн соответственно равны

,     .

Дисспируемая в плазме мощность, коэффициенты отражения и диссипации

, kref=WrefWapp, kdiss=WdissWapp.

Численное решение системы уравнений (1), (4) с граничными условиями проводится в конечных разностях в квазиравномерной сетке.

При этом выражение (5) приводится к виду условий излучения

ik0χ+χ'=2ik0C1eik0rf(θ),    ;

первое из них используется в качестве условия при r=rmax, а второе - для вычисления амплитуды  и мощности отраженной волны.

Проводится расчет характеристик СВЧ-разряда в воздухе атмосферного давления при следующих параметрах: R=5 см; ω2π=2,45 ГГц; Wapp=0.2÷10 кВт; ; rmax=1 м.

Из полученных результатов видно, как и в [4,5], что стационарное горение разряда возможно с определенного минимального значения подводимой мощности, выше которого могут реализоваться два режима горения: 1) А – с относительно высокой температурой (устойчивый режим); 2) В – с низкой температурой (неустойчивый). В отличие от результатов [4,5], вблизи пороговой мощности температура плазмы изменяется сложным образом, как бы повторяя форму зависимости . Расчеты показывают, что при данных значениях размера разрядной камеры и подводимой мощности существует некоторая критическая частота электромагнитной волны, выше которой из-за полного отражения невозможно горение разряда.

Рис.1. Зависимости kdiss, максимальной (Tmax) и осевой () температуры плазмы от подводимой мощности; изолинии J=0.5 σEr2+Eθ2, изотермы, и вектор Пойнтинга при Wapp=5 кВт (устойчивый режим).

Рис.2. Радиальные распределения характеристик разряда при Wapp=5 кВт в устойчивом (А) и неустойчивом (В) режимах горения.

Рис. 3. Угловое распределение радиальной компоненты вектора Пойнтинга (умноженной на r2) при Wapp=5 кВт и  на расстояниях от центра : 0,05 (1), 0,1 (2), 1 м (3); угловые распределения подводимой (4) и отраженной (5) мощностей при 1 м.

Угловое распределение подводимой мощности также оказывает влияние на характеристики разряда. Нелинейное взаимодействие электромагнитного поля и плазмы приводит к угловому перераспределению мощности в пространстве. В дальней зоне угловые распределения мощностей в падающей и отраженной волнах могут заметно отличаться друг от друга.

ЛИТЕРАТУРА

- Райзер Ю.П. Физика газового разряда. –М.: Наука, 1987.

- С.В. Дресвин, А.А. Бобров, В.М. Лелевкин и др. ВЧ- и СВЧ-плазмотроны // Низкотемпературная плазма. – Т.6. – Новосибирск: Наука СО, 1992.

- СВЧ-генераторы плазмы. Физика, техника, применение / Под ред. В.М. Батенина, И.И. Климовского, Г.В. Лысова, В.Н. Троицкого. –М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Бобров А.А., Лелевкин В.М., Лысов Г.В. СВЧ-плазмотроны: основные схемы, характеристики, особенности применения. –М.: ЦНИИ “Электроника”, 1991.

- Rafatov I. R., Kozlov P. V., Lelevkin V. M. Modelling of a Spherical Electric Discharge at Atmospheric Pressure Under Higher Modes of Incident Microwaves // Contrib. Plasma Phys. 45, No. 2, 139 – 154 (2005)