К ТЕОРИИ ИНДУКТИВНОГО ВЧ РАЗРЯДА В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ

Двинин С.А., Буслеев Н.И.

МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Россия, 119991, Москва, Ленинские Горы 1-2. E-mail: dvinin@phys.msu.ru

Индуктивные высокочастотные реакторы [1, 2] стали использоваться в микроэлектронной технологии как альтернатива реакторам емкостного типа практически сразу же, как плазменные технологии начали использоваться для производства микропроцессоров. Их преимущество заключалось в возможности минимизировать переменные электрические поля в окрестности тонких слоев диэлектрика и уменьшить, таким образом, вероятность пробоя этих слоев. В идеальном индуктивном реакторе поле на границе плазмы параллельно ей, поэтому отсутствует эффект детектирования и плавающий потенциал плазмы и энергия ионов, бомбардирующих подложку минимальны.

К сожалению, возбуждение чисто индуктивного разряда принципиально невозможно. В данной работе мы проанализируем поля, возбуждаемые с помощью индуктивной антенны, в цилиндрической разрядной камере (рис. 1)

Рис. 1. Цилиндрическая разрядная камера

Разрядная камера представляет собой металлический цилиндр радиусом R0 и высотой L0. Плазма сосредоточена в нижней части камеры, z<L2. В качественных расчетах, проведенных в настоящей работе, пространственное распределение плотности электронов будем считать однородным. Плазма отделена от верхней части z>L2, в которой расположена антенна, слоем диэлектрика. Пусть электромагнитное поле возбуждается токами, находящимися на поверхности r=r1 в промежутке z1<z<z2. Электромагнитное поле может быть рассчитано по формуле:

| ω2c2εE+ΔE=−4πiωc2j+c2∇∇⋅jω2ε. | (1) |
| --- | --- |
| ω2c2εB+ΔB=−4πc∇×j. | (2) |

Удобно представить поля в виде суммы собственных функций электромагнитных операторов. Удобно разделить эти собственные функции на E- и H- волны, для которых:

| ez=ezJmkrrexpimϕcoskzzexp−iωt, hz=hzJmkrrexpimϕsinkzzexp−iωt. |  |
| --- | --- |

Компоненты kz и kr различных собственных функций определяются из граничных условий. Для радиального волнового числа можно записать kr=μnm/R0, где для E-волны nm – n-ный корень функции Бесселя порядка m, а для H-волны – n-ный корень ее производной. Для расчета kz необходимо решать дисперсионные уравнения, которые могут быть приведены к виду

k2ε−h2εtgk2ε−h2L3'+k2ε−h2εtgk2ε−h2L2'+k2ε−h2εtgk2ε−h2L1−−εk2ε−h2k2ε−h2εεk2ε−h2tgk2ε−h2L3'tgk2ε−h2L1tgk2ε−h2L2'=0

Для E-волн и

tgk2ε−h2L1k2ε−h2+tgk2ε−h2L2'k2ε−h2+tgk2ε−h2L3'k2ε−h2−−k2ε−h2k2ε−h2k2ε−h2tgk2ε−h2L1tgk2ε−h2L2'tgk2ε−h2L3'=0

для H-волн. Поперечные компоненты электромагнитного поля собственных функций могут быть рассчитаны через их z-компоненты по формулам

| ht=ω2c2ε+∂2∂z2−1iωcε∇×ezEz+∇t∂Bz∂z, et=ω2c2ε+∂2∂z2−1∇t∂Ez∂z−iωc∇×ezBz. |  |
| --- | --- |

Из структуры уравнений для электромагнитного поля следует, что если рассматривать поля в окрестности плоскостей z=0 и z=L2, индуктивному разряду соответствуют H-моды электромагнитного поля, а емкостному – E-моды. При этом в емкостном разряде всегда существуют в этих плоскостях и тангенциальные компоненты электрического поля, т.е. невозможно получение число емкостного разряда (за исключением моды m=0, для которой радиальное электрическое поле отсутствует). С другой стороны на поверхности r=L0 всегда существуют радиальные компоненты электрического поля, т.е. в окрестности этой плоскости будут наблюдаться эффекты, характерные для емкостного разряда. Хотя подложки в этой области отсутствуют, наличие радиальной компоненты поля обусловливает непроизводительные потери энергии на ускорение ионов в этой области.

Рассмотрим теперь задачу о возбуждении E- и H- волн заданными токами. Уравнения (1) и (2) для z-компонент поля в цилиндрической системе координат имеют вид:

| 1r∂∂rr∂∂r+∂2∂z2+1r2∂2∂ϕ2+ωn2c2εEz=−4πiωεω2c2εjz+1r∂∂rr∂jr∂z+1r∂2jϕ∂ϕ∂z+∂2jz∂z2, |  |
| --- | --- |
| 1r∂∂rr∂∂r+∂2∂z2+1r2∂2∂ϕ2+ωn2c2εBz=−4πεc1r∂∂rrjϕε+1r∂∂ϕjrε. |  |

Проанализируем возможность возбуждения азимутально симметричных полей (m=0).

| 1r∂∂rr∂∂r+∂2∂z2+ωn2c2εEz=−4πiωεω2c2εjz+1r∂∂rr∂jr∂z+∂2jz∂z2, |  |
| --- | --- |
| 1r∂∂rr∂∂r+∂2∂z2+ωn2c2εBz=−4πεc1r∂∂rrjϕε. |  |

Таким образом, аксиально симметричный индуктивный разряд может быть возбужден только азимутальными токами. Наибольший вклад в импеданс разряда в целом обычно вносит наиболее длинноволновая мода. Поведение импеданса как целого зависит от соотношения размеров вакуумной камеры и длины электромагнитной волны. При низких частотах для E-волны в рассматриваемом случае могут наблюдаться резонансы, связанные с возбуждением поверхностной волны. Для H- низкочастотной волны резонансы отсутствуют. На высоких частотах могут наблюдаться резонансы как для поперечно-электрической, так и для поперечно-магнитной волн.

ВЫВОДЫ

- Рассмотрен разряд в вакуумной камере, которая представляет собой цилиндрический резонатор, содержащий цилиндрическую область, занятую плазмой и расположенную над ней область, заполненную диэлектриком. Показано, что чисто индуктивному типу разряда соответствует разряд, поддерживаемый волной H типа (по отношению к оси z).

- Емкостной разряд в геометрии такого типа соответствует возбуждению волны E –типа, однако поскольку эта волна принципиально содержит и тангенциальную составляющую, в чистом виде он возбужден быть не может. Тангенциальная составляющая мала для центральных областей разряда и в случае малого размера диэлектрической области.

- Аналитически рассчитанное распределение поля в разряде показало, что на низких частотах как индуктивный разряд имеет индуктивный импеданс, а разряд, поддерживаемый E-волной, имеет резонанс, когда на длине разряда (по радиусу) укладывается несколько полуволн поверхностной волны. Для различных мод разряда резонанс наблюдается при разных плотностях плазмы.

- Рассмотрение разряда на высокой частоте показало, что в данном случае резонансы наблюдаются как в разрядах, возбуждаемых E волнами, так и в разрядах, возбуждаемых H волнами. Интересно, что индуктивный (сточки зрения отсутствия нормальной компоненты электрического поля) разряд может быть возбужден даже при высоких частотах, когда размер системы больше размеров длины волны.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. M.A. Lieberman, Lichtenberg A.J. Principles of Plasma Discharges and Material Processing. N.-Y., Wiley, 2005.

2. S. Samukawa, M. Hori, S. Raul et all. J. phys. D: Appl. Phys. 45 (2012) 253001.

3. Л. Фелсен, Н. Маркувитц. Излучение и рассеяние волн. т. 1, т. 2. М.: Мир, 1979.