МЕХАНИЗМ ДИССОЦИАЦИИ N2 И КИНЕТИКА АТОМОВ N(4S) В ПЛАЗМЕ ЧИСТОГО АЗОТА

Волынец А. В. 1, Лопаев Д. В. 2, Попов Н. А. 3

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, НИИ Ядерной Физики им. Д.В. Скобелицина, Россия. devorum89@gmail.com

2МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ Ядерной Физики им. Д.В. Скобелицина, Россия. lopaev@dnph.phys.msu.su

3МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ Ядерной Физики им. Д.В. Скобелицина, Россия. npopov@mics.msu.su

Известно, что в азотной плазме колоссальную роль играют реакции ассоциативной ионизации с участием возбужденных электронных состояний атомов и молекул. Ключевым моментом здесь является то, что молекулы азота запасают значительное количество энергии в колебаниях благодаря процессам (v-v) обмена. С участием промежуточных агентов, эта энергия расходуется на возбуждение электронных состояний атомов и молекул, участвующих в дальнейшем в процессах ассоциативной ионизации. Несмотря на большой интерес к азотной плазме, механизм такой передачи энергии, кинетика всех промежуточных агентов до сих пор не изучена в деталях. Метастабильные атомы N(2P) и молекулы азота N2(A3Σu+) являются наиболее вероятными кандидатами на роль таких промежуточных агентов, в конечном счете, расходующих запасенную колебательную энергию молекул N2 на ионизацию азота [1]. Так как ионизация в результате столкновения двух метастабильных молекул N2(A3Σu+) невозможна, механизм ассоциативной ионизации должен включать в себя несколько шагов с участием других частиц. Ими могут быть атомы азота основного состояния N(4S).

В рамках данной работы сделан шаг к детальному понимаю механизма ионизации в азотной плазме. А именно, изучена кинетика N(4S) в плазме чистого N2 положительного столба (ПС) тлеющего разряда постоянного тока. Рабочий диапазон давлений: 5 – 40 Торр, разрядного тока 20 – 100 мА.

Водяное охлаждение

??????

????

Монохроматор

NI DAQ

1

2

3

Схема эксперимента показана на рис. слева. Разряд зажигался в кварцевой трубке с боковыми MgF2 окнами для регистрации излучения из трубки. Стенки трубки охлаждались водой. Ток, напряжение на электродах и оптический сигнал из трубки измерялись при помощи платы сбора данных NI DAQ, затем передавались на ПК.

Излучение из трубки собиралось объективом (1) и направлялось на щель монохроматора (см. рис). Длина оптической базы варьировалась от нескольких см до двух метров для проведения оптических измерений с высоким пространственным разрешением по сечению трубки. Для измерений на оси трубки использовался ФЭУ (2); для пространственных измерений применялась ICCD матрица (3).

Приведенное поле E/N (E – напряженность электрического поля в плазме, N – концентрация нейтралов) является ключевым параметром плазмы, от него зависит ФРЭЭ, константы реакций и т.д. Чтобы определить E/N, необходимо знать газовую поступательную температуру (т.к. в приближении идеального газа P = NkBT). Газовая температура определялась спектроскопическим методом из детального сравнения модельного и измеренного спектра излучения второй положительной системы N2(C 3Пu, v’ – B 3Пg, v’’) [2]. В пакете LabVIEW была написана программа, моделирующая различные полосы электронно-колебательных переходов азота в зависимости от температуры как от параметра. Из сравнения спектров при всех рабочих токах и давлениях с соответствующими моделями, была определена температура газа на оси реактора в зависимости от разрядных условий. Используя расчетную зависимость отношения интенсивностей максимумов P- и R-ветвей от газовой температуры, были определены радиальные профили температуры газа по слаборазрешенному спектру свечения 2+ полосы N2 [3]. В результате были получены значения параметра E/N на оси трубки и его радиальный профиль для всего диапазона параметров разряда.

Абсолютные концентрации N(4S) на оси реактора были измерены двумя независимыми методами: 1) методом актинометрии по атомам аргона [4] (5% Ar в N2) и 2) по динамике свечения N2(C3Пu) при модуляции разряда [5]. Полученные данные позволили, во-первых, проверить применимость метода актинометрии и величины рассчитанных в [4] актинометрических констант, а именно отношения констант скоростей возбуждения атомов азота и аргона. Во-вторых, верифицировать корректность их использования в случае того, учитывается или нет влияние колебательного возбуждения N2 на ФРЭЭ.

Также был исследован механизм гибели (перехода в другое хим. состояние) атомов азота в основном состоянии N(4S). Показано, что в исследованных условиях этот процесс определяется рекомбинацией на  поверхности стенок трубки. Вероятность гибели N(4S) - γloss определялась экспериментально двумя методами: 1) по временному отклику атинометрического сигнала на модуляцию разрядного тока и 2) из радиальных профилей степени диссоциации N(4S)/N2, полученных методом пространственно-разрешенной актинометрии [6].  На основе механизма Eley-Rideal поверхностной гибели атомов была создана  феноменологическая модель поверхностных процессов, показавшая хорошее соответствие экспериментальным данным. В результате была получена γloss и определена скорость гибели атомов в зависимости от параметров разряда. Из условия баланса скорости гибели и образования атомов азота была получена эффективная константа скорости диссоциации молекул N2 в разрядных условиях :

, где

- средняя тепловая скорость атомов, R – радиус трубки,  - концентрация электронов (рассчитанная из тока разряда, ),  - степень диссоциации, определявшаяся экспериментально.

Эффективная константа скорости наработки N(4S) – диссоциации N2 – в зависимости от E/N показана на рисунке ниже. Сплошная прямая обозначает рассчитанную константу диссоциации в результате столкновения электрона с колебательно-невозбужденной молекулой N2 в основном электронном состоянии.

Как видно, диссоциация N2 в плазме чистого азота протекает с заметно большей скоростью, особенно при малых E/N. Так при низких значениях приведенного поля разница составляет несколько порядков! Этот факт нельзя объяснить одной лишь трансформацией ФРЭЭ при учете колебательного возбуждения N2. Константа скорости диссоциации, рассчитанная с использованием такой ФРЭЭ, все равно оказывается на пару порядков меньше измеренной. Этот факт означает, что частицы, имеющие низкий энергетический порог к диссоциации N2 должны полностью определять наработку атомов N(4S) в плазме. Наиболее вероятными кандидатами на роль таких частиц являются колебательно-возбужденные молекулы N2(v) в основном электронном состоянии, находящиеся на плато распределения Тринора. Так, например, оценка эффективного порога диссоциации молекул N2 в плазме дает значение 2-3 эВ, что как раз соответствует плато распределения Тринора. Надо отметить что энергия возбуждения частиц, участвующих в диссоциации азота, также близка к энергии возбуждения молекул N2(A3Σu+). Известен факт интенсивного обмена энергией между колебательно возбужденными молекулами N2(v) на триноровском плато и молекулами N2(A3Σu+). Роль, которую играют данные частицы и собственно детальный механизм самой диссоциации в азоте с участием колебательно- и электронно- возбужденных молекул нуждаются в дальнейшем исследовании несмотря на имеющееся большое количество публикаций, посвященных азотной плазме.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ № 11-02-91063 - НЦНИ-а.

ЛИТЕРАТУРА

1. Popov N A, Plasma Physics Reports, 2009. 35 № 5 p. 482-496

2. H Nassar, S Pellerin, K Musiol, O Martinie N Pellerin and J-M Cormier. J. Phys. D: Appl. Phys. 37 (2004) 1904–1916.

3. Lan Mi, Peng Xu and Pei-Nan Wang. J. Phys D: Appl. Phys. 38 (2005) 3885-3888

4. J Levaton, A Ricard, J Henriques, H R T Silva, and J Amorim. J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) 3285–3293

5. Coitout H., Cemogora G. and Magne L., J. Phys. III France. 1995. V. 5. P. 203-217

6. D V Lopaev, E M Malykhin and S M Zyryanov, J. Phys. D: Appl. Phys. 44 (2011) 015201 (12pp).