ИМПЕДАНС ЕМКОСТНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО РАЗРЯДА ПРИ БОЛЬШОМ РАЗМЕРЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Двинин С.А.

МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Россия, 119991, Москва, Ленинские Горы 1-2. E-mail: dvinin@phys.msu.ru

Рассмотрена задача о емкостном ВЧ разряде низкого давления (<<) с электродами большой площади (радиус 22.5 см) при возбуждении его электромагнитным полем частотой 100 МГц. Разряд в этих условиях поддерживается поверхностными волнами, распространяющимися вдоль границы плазма – слой пространственного заряда – металл [1]. Слой пространственного заряда представляет собой область, обедненную электронами, образующуюся вследствие отсутствия термодинамического равновесия между плазмой и стенкой, вдоль которой и происходит перенос энергии электромагнитной волной.

В силу наличия двух границ, в ВЧ разряде возможно существование двух поверхностных волн. Если слои пространственного заряда имеют одинаковые толщины, распределение поля одной волны будет четно, а второй нечетно. Расчет показывает, что длина нечетной поверхностной волны, существенно меньше длины четной. Поэтому пространственный резонанс для этой волны может наблюдаться при меньших радиусах электродов. В условиях, близких к резонансным, амплитуда нечетной волны будет превышать амплитуду четной даже при слабом нарушении симметричности возбуждения разряда. В предположении равенства толщин слоев пространственного заряда у обоих электродов характеристики поверхностных волн рассчитаны в работе [2].

| Рис. 1. Типичная схема технологического плазменного реактора. | Рис. 2 Эквивалентная схема ВЧ разряда. |
| --- | --- |

В последнее время несимметричность возбуждения используется для создания дополнительного ВЧ поля в периферийной области плазмы, позволяющего выровнять пространственное распределение плотности электронов вдоль электрода [3]. Поэтому актуальной становится задача расчета амплитуд поверхностных волн при несимметрии разряда.

Типичная схема технологического плазменного реактора приведена на рис. 1, где использованы обозначения  1, 2 – электроды, 3 – плазма, 4 – слои пространственного заряда между плазмой и стенкой (электродами), L – межэлектродное расстояние, d1, d2, d3 – толщины слоев пространственного заряда.

Как следует из целого ряда работ (см., например, [1]), разряд представляет собой длинную линию передачи. Напряжение на разряде и его ток могут быть рассчитаны по формулам

| U=x1x2Edl, i=ddtSσdS=c4πLHdl=c2HRRel, |  |
| --- | --- |

поэтому первоочередной задачей при расчете импеданса разряда будет изучение дисперсии поддерживающих разряд волн. Плазму будем описывать как среду с диэлектрической проницаемостью εP=1−4πne2/mωω+iν, где e, m – заряд и масса электронов, n – их плотность,  – частота поверхностной волны,  – частота столкновений электрон нейтрал. На границе между плазмой и каждым электродом формируется обедненный электронами слой пространственного заряда, диэлектрическая проницаемость которого D принимается равной единице.

Дисперсионное уравнение для поверхностных волн в предположении, что слой пространственного разряда рассматривается как слой пространственного заряда с толщиной, зависящей от плотности электронов, было получено в работе [3] и имеет вид:

| Δ1⋅Δ2−Ρ1Ρ2exp−4px0=0 |  |
| --- | --- |

где Δi=pεP+α2εDΔxi, Ρi=α2εDΔxi−pεP, 1=1,2, D, P – диэлектрические проницаемости слоя и плазмы, x1, x2 – толщины слоев пространственного заряда у каждого из электродов, x0 – размер в плазмы, коэффициенты p и  связаны с постоянной распространения поверхностной волны формулами .

| h2=ω2c2εD+α2, h2=ω2c2εP+p2. |  |
| --- | --- |

Неодинаковая толщина слоев пространственного заряда может быть связана как с несимметричным возбуждением разряда, так и с осцилляцией границ плазмы в поле низкочастотной волны при многочастотном возбуждении. Результаты расчета коэффициентов замедления поверхностной волны как функции плотности электронов приведены на рис. 3.

Эквивалентную схему разряда, в тех случаях, когда толщины слоев не равны можно представить виде, изображенном на рис. 2. Схема содержит длинную линию, по которой могут распространяться две поверхностные волны, а также токи, которые текут на боковую поверхность вакуумной камеры с электродов, а также  из  центральной  части  камеры.  В этом  случае поле  в плазме каждой из

| а) | в) |
| --- | --- |
| б) | г) |

Рис. 3. Зависимостипостоянной распространения от плотности электронов в плазме. Толщина слоев пространственного заряда соответствует напряжениям на слоях а) – 300, и 30 В, б) – 260 и 70 В, в) – 200 и 130 В, г) – 169 и 152 В. Сплошные кривые на рисунках сверху вниз: постоянная распространения: нечетная волна, волны на уединенной границе с меньшей и большей толщинами слоя, четная волна. Пунктирные кривые представляют собой постоянные затухания для тех же волн. Частота поля 100 МГц, /=0.026.

поверхностных волн содержит четную и нечетную составляющие. Представим z компоненты электрического поля в плазме в виде для каждой из собственных волн в виде

E=ciωBy0i(1)coshαSjxcoshαSjL+By0i(2)sinhαSjxcoshαSjL, E=ciωBy0i(1)coshαSjxcoshαSjL+By0i(2)sinhαSjxcoshαSjL,

где в силу уравнений Максвелла By0i(2) является функцией By0i(1) (и, конечно, P, х1 и х2 и L), a By0i(1) – функцией By0i(2). Тогда токи и напряжения в эквивалентной схеме могут быть представлены в виде

I+=b+By0i(1)+b+By0i(1), I−=b−By0i(2)+b−By0i(2), U+=a+By0i(1)+a+By0i(1), U−=a−By0i(1)+a−By0i(1),

а амплитуды поверхностных волн могут быть найдены из уравнений

b−2Zplint+Zpl1Z1Z1+Zpl1−a+−a−+b+Zpl1Z1Z1+Zpl1By0i(1)+,

+b−2Zplint+Zpl1Z1Z1+Zpl1−a++a−+b+Zpl1Z1Z1+Zpl1By0i(1)=E1Zpl1Z1+Zpl1

b−2Zplint+Zpl2Z2Zpl2+Z2+a+−a−−b+Zpl2Z2Zpl2+Z2By0i(1)++b−2Zplint+Zpl2Z2Zpl2+Z2+a++a−+b+Zpl2Z2Zpl2+Z2By0i(1)=E2Zpl2Zpl2+Z2

Элементы эквивалентной схемы Zpll и Zplu, Zplint представляют собой сопротивления плазмы, для которых могут быть выписаны модельные выражения, Zml и Zmu – импедансы согласующих устройств.

ВЫВОДЫ.

В работе получены также аналитические выражения для импеданса разряда с учетом возбуждения четной и нечетной поверхностных волн, а также затухающих волн. Показано, что не симметрия может быть обусловлена не только особенностями геометрии разрядной камеры, но также и схемой цепи питания разряда.

Проведен численный расчет структуры поля в разрядной камере и импеданса разряда. При этом поверхностные волны нельзя разделить на четную и нечетную даже при симметричном подводе ВЧ напряжения возбуждаются обе волны. Интерференция этих волн может привести к появлению неоднородности ионизации в пространстве между электродами и нарушению однородности плазмы.

В работе рассчитаны импедансы разряда при возбуждении обеих поверхностных волн и предложена эквивалентная схема разряда, позволяющая найти амплитуды каждой из волн, а также ВЧ токи на боковую стенку разрядной камеры. Полученные результаты позволяют определить условия оптимального возбуждения разряда для реализации однородного разряда с высокой плотностью электронов.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. P. Chabert J. Phys. D: Applied Physics 40 (2007) R63.

- 2. С.А. Двинин, А.Г. Вологиров, В.В. Михеев, В.С. Свиридкина. Физика плазмы 34 (2008) 746.

- 3. D. Sung, J. Woo, K. Lim, K. Kim, V. Volynets, G.-H. Kim. J. Appl. Phys. 106 (2009) 023303.