ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СМЕСЯХ ЦЕЗИЯ СО РТУТЬЮ И КСЕНОНОМ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ САПФИРОВЫМИ ОБОЛОЧКАМИ

Градов В.М., Гавриш С.В., Сурдо А.В.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, РФ, 107005, г. Москва, 2-я Бауманская, д.5, e-mail: gradov@bmstu.ru

Рассматриваемые  в работе разряды используются в качестве источников мощного ИК-  излучения в диапазоне 1.8 -5 мкм. Необходимым пропусканием излучения вблизи 5 мкм обладает сапфир, он же имеет высокую стойкость в атмосфере паров щелочных металлов. Вопросы разработки эффективных излучателей и оптимизации режимов их функционирования требуют проведения детальных теоретических и экспериментальных исследований процессов, протекающих в разрядах данного типа и стабилизирующих их оболочках. Указанные оболочки - двойные с зазором между ними, заполненным смесью гелия с неоном.

Вычислительная модель разряда в смеси Cs-Hg-Xe включает уравнения, описывающие радиационные и теплофизические процессы в плазме в рамках приближения локального термодинамического равновесия. Система уравнений включает уравнение энергии для плазмы и оболочек, уравнения переноса излучения, газодинамики, диффузии компонент. Модель переноса излучения в разряде и оболочках строится на основе диффузионного приближения и приближения Шустера-Шварцшильда [1]. Вся информационная база по оптическим и теплофизическим свойствам плазмы получена расчетным путем [2]. Оптические свойства плазмы формировались с учетом непрерывной и дискретной составляющих. При расчете оптического коэффициента поглощения принимались во внимание фотоионизация атомарных компонент, тормозные процессы в полях ионов и атомов, полосы молекул, уширение спектральных линий допплеровским, резонансным, вандерваальсовским и штарковским механизмами. Последний вид уширения является основным для всех нерезонансных линий, при расчетах ширин линий использовалась неадиабатическая теория.  В расчетах состава плазмы, термодинамических свойств, коэффициентов тепло- и электропроводности плазмы  учитывались эффекты неидеальности, т.к. параметр неидеальности доходит до  0.3

Специфика питания рассматриваемых источников излучения состоит в том, что они работают при подаче на электроды  прямоугольного импульса напряжения от мощного выпрямителя при помощи транзисторного ключа. В промежутках между импульсами разряд поддерживается дежурной дугой.

Ниже представлены результаты вычислительных экспериментов с источником излучения со следующими параметрами: внутренний диметр разрядной трубки R=11 мм, расстояние между электродами  L=35 мм, начальное давление наполнения ксенона p0 = 0.01 МПа, массовое соотношение компонент Cs-Hg-Xe 1:1.5:0.65. Частота следования импульсов - 1 кГц, энергия в импульсе – 1.5 Дж. При этом средняя электрическая мощность, вводимая в разряд,  равна 1.5 кВт. При такой средней мощности обеспечивается нормальная работа источника излучения в условиях принудительного воздушного охлаждения.

Рис.1. Зависимость электрического тока от времени

Изменение  электрических характеристик ( тока и напряжения на разрядном промежутке ) в течение импульса напряжения представлена на рис.1,2. Видно, что после обрыва импульса напряжения  в районе  300 мкс в результате остывания плазмы напряжение на разрядном промежутке медленно нарастает до следующего импульса.

Рис.2. Зависимость напряжения разряда от времени.

Важнейшая характеристика рассматриваемых устройств – спектр излучения дана на рис.3,4.

Рис. 3. Спектральное распределение потока излучения дежурной дуги на внутренней поверхности  разрядной трубки

Рис. 4. Спектральное распределение потока излучения на внутренней поверхности разрядной трубки в момент окончания импульса напряжения  t= 285 мкс.

Дежурная дуга горит при температуре на оси около 2700 К и средней по объему температуре примерно 2500 К, т.е. температурный профиль достаточно равномерный с прогретой периферией разряда. Рабочее давление при этом составляет 0.31 МПа.  В максимуме тока давление плазмы равно  0.46 МПа, при этом температура на оси достигает 4800 К при средней температуре 3600 К. При таких параметрах излучение практически целиком формируется цезиевой компонентой. Видно, что линии в области 3-4 мкм практически растворяются на непрерывном фоне, зато в видимом диапазоне более четко проявляются  линейчатая структура. Здесь линии сильно перекрыты и образуют своеобразные псевдоконтинуумы.  Все резонансные линии сильно обращены.

Наличие существенного излучения в видимой и ближней УФ- области приводит к относительно низкому КПД инфракрасного излучения. Здесь требуется глубокая оптимизация всех геометрических, электрических и теплофизических характеристик источников излучения с учетом ограничений на возможную электрическую мощность по условиям работы оболочек. Результаты моделирования по всем физическим параметрам плазмы и эксплуатационным характеристикам источников сравнивались с данными натурных экспериментов. Удовлетворительное совпадение по всем параметрам, даже по таким «тонким» характеристикам, как КПД излучения в узких спектральных интервалах, глубина модуляции излучения, кривая восстановления во времени электрического сопротивления плазменного столба после прохождения импульса тока, позволяет применять разработанную модель и соответствующее программно- математическое обеспечение как удобный и надежный аппарат для исследования и проектирования эффективных ИК- излучателей и вообще газоразрядных источников высокого давления  различного типа и назначения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений.  Физматлит, М: 2008. 656 с.

2. Разработка модулируемых цезиевых источников ИК- излучения повышенной мощности/   Гавриш С.В., Градов В.М., Кобзарь А.И., Кугушев Д.Н.// Прикладная физика. 2010.- №2. – с.85-89.