Плазменно-каталитическое реформирование этанола

Черняк В.Я.1, Недыбалюк О.А.1, Юхименко В.В.1, Колган В.В.1, Соломенко Е.В.1, Мартыш Е.В.1, Соломенко О.В.1, Демчина В.П.2, Клочок Н.В.3

1Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина, 01601, г. Киев, ул. Владимирская, 64/13. E-mail: chernyak_v@ukr.net

2Институт газа Национальной Академии Наук Украины, Украина, 03113, г. Киев, ул. Дегтяревская, 39

3Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Украина, 03056, г. Киев, пр-т Победы, 37

Плазмохимия ХХ века рассматривала плазму как химически активная среда, активность которой обеспечивается высокой температурой и высокой концентрацией активных составляющих: ионов, электронов, радикалов, возбужденных частиц и фотонов. Среди наиболее перспективных направлений в плазмохимии сегодня является использование динамических плазменно-жидкостных систем для конверсии углеводородных топлив в синтез-газ. Плазма, как источник активных частиц может значительно активировать и ускорить плазменно-химические превращения. Динамические плазменно-жидкостные системы с вихревыми потоками газа в отличие от классических газовых разрядов имеют дополнительные факторы, которые сильно влияют на энергетические параметры плазмы. Однако, использовать плазменное реформирования углеводородов экономически не выгодно [1] по сравнению с плазменно-каталитическим реформированием, где плазма используется только как катализатор. Это связано с тем, что для генерации плазмы используется самая дорогая энергия – электрическая. Именно поэтому первоочередными задачами для плазмохимии является разработка и исследование новых плазменных систем, которые бы работали при высоких давлениях, генерировали неравновесную плазму, имели большой ресурс работы и высокую энергоэффективность.

Для исследования процесса реформирования этилового спирта использовалась динамическая плазменная система в основе, которой лежит вращающаяся скользящая дуга малой мощности с твердыми электродами. Для реформирования углеводородов использовался процесс с частичным окислением. Однако, в отличие от плазменного реформирования, где окислитель и углеводород подаются сквозь разряд, использовалось плазменно-каталитическое реформирование, в ходе которого с помощью разряда активировался только окислитель и уже потом перемешивался с углеводородным топливом в пиролитическом реакторе. В данной системе часть окислителя (~30%) активировалась с помощью вращательной скользящей дуги с твердыми электродами и вводилась в виде плазменного факела в реакционную (пиролитическую) камеру, где взаимодействовала со смесью углеводорода и другой части окислителя (~70%). К тому же такой подход позволял увеличить неравновесность плазмы [2]. Фотография экспериментальной установки изображена на рис. 1.а.

Рис. 1. Фотографии экспериментальной установки: реактор для плазменно-каталитического реформирования этанола – (а); горение синтез-газа на выходе из реактора – (б)

В ее основе лежит разрядная цилиндрическая кварцевая камера и металлическая реакционная (пиролитическая) камера. Сверху и снизу кварцевая камера герметично закрыта фланцами. Одним из электродов был верхний металлический фланец, в центре которого находилась втулка из нержавеющей стали. В ней по центру находилось сопло, по которому скользил один конец разряда. Второй электрод цилиндрической Т-образной формы был введен внутрь камеры через отверстие в нижнем фланце. Оба электрода изготовлены из нержавеющей стали и охлаждаются водой комнатной температуры. Источником питания разряда был БП-100 постоянного тока, который обеспечивал напряжение до 7 кВ. При использовании балластного сопротивления 4 ÷ 120 кОм диапазон токов стабильного горния разряда составлял 20 ÷ 400 мА. Рабочий газ вводился внутрь разрядной камеры по касательной к боковой стенке кварцевого цилиндра, образуя вихревой поток. Вращаясь, газ двигался к соплу и сквозь него попадал в пиролитическую камеру, образуя плазменный факел. С помощью нагревательного элемента температура в пиролитической камере могла поддерживаться в диапазоне 200÷900 ºС. К внешней стенке пиролитической камеры присоединены две термопары. Смесь углеводорода с окислителем вводилась по касательной к боковой стенке реакционной камеры, образуя обратно-вихревой поток типа "торнадо". Генерируемый синтез-газ в пиролитической камере попадал в холодильник, который охлаждался водой комнатной температуры. После этого величина потока синтез-газа измерялся с помощью ротаметра. Далее находилась колба, в которую происходил набор синтез-газа для диагностики его состава с помощью масс-спектрометрии и газовой хроматографии. Поскольку данная система могла работать непрерывно в течение длительного времени, то во избежание накопления синтез-газа, было решено сжигать его в целях безопасной утилизации. На рис. 1.б изображена фотография пламени синтез-газа на выходе из реактора мощностью 3 кВт.  Пламя синтез-газа было синего цвета а его температура 1050÷1100 ºС.

Модельным углеводородом был этиловый спирт (С2Н5ОН). Модельным окислителем был кислород воздуха. Потоки воздуха и этилового спирта подбирались так, чтобы соответствовать стехиометрии реакции с частичным окислением:

С2Н5ОН + 1/2О2 = 2СО +3Н2 + 1,44 эВ/молек			(1)

При плазменно-каталитическом реформировании С2Н5ОН для всех исследуемых режимов работы самая высокая температура стенки пиролитической камеры поддерживалась на уровне 450 ± 10 ºС, ток разряда 60 мА и через разряд продувалось ~ 30% потока воздуха. На рис. 2.а изображены зависимости напряжения разряда Ud от величины потока воздуха сквозь разряд при Id = 60 мА. При малых потоках воздуха (0÷4 л/мин) мощность, которая вкладывается в разряд увеличивается с увеличением потока воздуха. Однако при потоках воздуха 5÷8 л/мин мощность которая вкладывается в разряд не меняется. Воздух при малых потоках имеет большее влияние на разряд чем при потоках больше 5 л/мин.

На рис. 2.б изображена зависимость потока воздуха на входе в систему и потока синтез-газа на выходе из системы от мощности подаваемого С2Н5ОН в пиролитическую камеру. При выключении разряда в системе не происходило реформирования С2Н5ОН и он, испаряясь в пиролитической камере, конденсировался в холодильнике. С увеличением мощности подаваемого С2Н5ОН поток синтез-газа линейно возрастал.

Рис. 2. Зависимость напряжения на разрядном промежутке от величины потока воздуха (а); поток воздуха в систему и поток синтез-газа на выходе из системы в зависимости от мощности подаваемого С2Н5ОН (б) в пиролитическую камеру

Зная поток синтез-газа на выходе, его состав и мощность электрической энергии, которая необходима для плазменно-каталитического реформирования, можно рассчитать коэффициент трансформации электрической энергии α и эффективность конверсии η:

α=QsQp	и	η=QsQC2H5OH×100%			(3)

где Qs – тепловая энергия, выделяемая при полном сгорании синтез-газа, Qp – электрическая энергия необходимая для подержания реформинга, QС2Н5ОН – тепловая энергия, выделяемая при полном сгорании С2Н5ОН. Эффективность конверсии С2Н5ОН в данной работе более 80%. На рис. 3.а изображена зависимость коэффициента трансформации электрической энергии α от мощности подаваемого С2Н5ОН в пиролитическую камеру. На рис. 3.б изображены зависимости мощностей от мощности подаваемого С2Н5ОН в пиролитическую камеру: расчетной мощности сжигания синтез-газа, который образуется в результате реакции (1); мощности сжигания синтез-газа с учетом результатов газовой хроматографии и величины потока синтез-газа (рис. 2.б); мощности сжигания С2Н5ОН, если считать что СО2, который присутствует на выходе из системы образовался при полном сжигании этилового спирта:

С2Н5ОН + 3О2 = 2СО2 + 3Н2О – 13,26 эВ/молек.		(2)

Рис. 3. Зависимости от мощности подаваемого С2Н5ОН в пиролитическую камеру: мощностей синтез-газа, сгораемого этанола, разряда (а); коэффициента трансформации электрической энергии α (б)

Выводы. Исследования предложенной в данной работе схемы плазменно-каталитического реформирования C2H5OH в синтез-газ показали, что: коэффициент трансформации электрической энергии при использовании данной схемы в несколько десятков раз выше (α ≈ 90), чем при плазменном реформировании (α ≈ 2 [3]) и в два раза выше чем у известных из литературы аналогов (α ≈ 30 ÷ 40 [1]); температура в реакторе существенно меньше (почти вдвое) по сравнению с обычным пиролизом; в диапазоне исследуемых мощностей синтез-газа его  компонентный состав слабо меняется и эффективность конверсии C2H5OH ≥ 80%.

ЛИТЕРАТУРА

1. A. Fridman, Plasma Chemistry, Cambridge University Press, 2008.

2. V. Chernyak, V. Iukhymenko, I. Prysiazhnevych and Eu. Martysh. Problems of Atomic Science and Technology, 4 (2013) 200.

3. V.I. Arkhipenko, S.M. Zgirouski, A.G. Karoza, A.A. Kirillov, L.V. Simonchik. Journ. Appl. Spectroscopy. 80 (2013) 99.