ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
РАЗРЯДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Пискунков А.Ф., Рябый В.А., Кравченко И.В., Кирпичников А.П.*

научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики МАИ, Российская Федерация, 125080 г. Москва, Ленинградское ш., 5, riame@sokol.ru

*Казанский национальный исследовательский технологический университет, Российская Федерация, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68

Приводятся результаты параметрического анализа высокочастотного разряда низкого давления с использованием аналитической модели разряда и известных экспериментальных результатов.

Представлены зависимости потерь в разряде, его эффективности, концентрации и температуры плазмы от контролируемых параметров разряда (давления газа, тока индуктора, частоты ВЧ генератора, геометрических параметров разрядной камеры и ее конфигурации).

Физико-математическая модель разряда описывает конвективную диффузию магнитного поля в плазме от границы с цилиндрическим индуктором [1]. Конфигурация линий тока в пограничном скин-слое описывается одновитковой спиралью. Ток спирали замыкается через токовый слой в виде спирали, движущийся к оси камеры со скоростью конвективной диффузии. Токовый слой с минимумом поля на оси слоя представляет собой ловушку для электронов с малым значением пинч-угла. Концентрация захваченных электронов определяется балансом частиц, поступающих в токовый слой с «вмороженным» магнитным полем и выходящих из него в результате столкновений. Такие электроны определяют перенос тока и ионизацию атомов.

В механизме самоорганизации разряда магнитное поле проникает в плазму в течение полупериода ВЧ поля, а потом замещается полем противоположного знака. В течение такой магнитной аннигиляции компенсируются омические потери в слое [2].

В спиральной конфигурации тока присутствуют как азимутальная, так и осевая компоненты. Для этого случая корректируются выражения для оценки толщины скин-слоя.

Процессы переноса частиц в пограничном скин-слое и подвижном токовом слое описываются столкновительными уравнениями.

Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ по государственной поддержке научных исследований, проводимых под руководством ведущих зарубежных учёных, от 25 ноября 2010 г. 
№ 11.G34.31.0022.

ЛИТЕРАТУРА

- А.С. Кингсеп, К.В. Чукбар, Яньков В.В. Электоронная магнитная гидродинамика /Вопросы теории плазмы. Сборник научных статей. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – Вып. 16. С. 209-250.

- Э Прист, Е Форбс. Магнитное пересоединение. - М.: Физматлит, 2005. – 592 с.