Об интерпретации результатов исследований

теплопроводности жидких HFC–растворов

в рамках дебаевской континуальной схемы

Цветков О.Б., Лаптев Ю.А.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики

Российская Федерация, Cанкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9

max_iar@gunipt.spb.ru

Современные озонобезопасные HFC-хладагенты представляют собой в большинстве случаев бинарные, тройные и даже растворы с четырьмя компонентами [1–3]. Закономерности поведения подобных композиций, таким образом, становятся важным элементом исследований.

Использован теоретической постулат о переносе теплоты в жидкостях высокочастотными гиперакустическими волнами.

Для теплопроводности чистых жидкостей известно соотношение [4, 5]

,                                                  (1)

где u – скорость звука, – плотность в критической точке,  – изобарная теплоемкость, k – постоянная Больцмана.

Последующий анализ экспериментальных данных и введение инварианта подобия А позволили представить соотношение (1) в виде [5]

,                                              (2)

где

,                                           (3)

,                             (4)

,   если ,                                             (5)

,                                            (6)

.                                        (7)

Здесь  – критериальная единица теплопроводности, введенная Филипповым Л.П.; ; при ;  ; ;  ,  – соответственно давление, температура и объем в критической точке; М – молекулярная масса.

Рассмотрена возможность интерпретации уравнений (2)–(7) для оценок теплопроводности азеотропных смесей галогенопроизводных предельных углеводородов. В качестве объектов выбраны азеотропные HFC- и HCFC-растворы R502, R503, R504, R507А, R508А и квазиазеотроп R410А, в состав которых  входят чистые хладагенты R13, R22, R23, R32, R115, R125, R143а и R116. Термодинамические характеристики этих смесей представлены в табл. 1  [6–14].

Таблица 1

Характеристики азеотропов и квазиазеотропа HFC-410А (R410A)

| Смесь | Состав | МПа | , К | , кг/м3 | М, кг/кмоль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R502 | R22/R115 | 4,01 | 355,31 | 571,8 | 111,629 |
| R503 | R23/R13 | 4,33 | 292,40 | 564,0 | 87,28 |
| R504 | R32/R115 | 4,33 | 339,25 | 494,5 | 79,2 |
| R507A | R125/R143a | 3,70 | 343,765 | 490,74 | 98,8592 |
| R508А | R23/R116 | 3,65 | 283,35 | 594,64 | 100,10 |
| R410A | R32/R125 | 4,90 | 344,494 | 459,03 | 72,5854 |

Критериальные единицы теплопроводности приведены в табл. 2.

Таблица 2

Значения критериальных единиц теплопроводности

| Смесь | , Вт/(м·К) | Смесь | , Вт/(м·К) | Смесь | , Вт/(м·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R502 | 4,7545 | R504 | 6,2900 | R508A | 4,9490 |
| R503 | 5,6950 | R507A | 4,8667 | R410A | 6,6820 |

Табл. 3 иллюстрирует схему расчетов для R503 и значения отклонений , %.

Таблица 3

Сопоставление расчетных значений  теплопроводности ()

с табличными данными () для азеотропа HCFC-503 (хладагент R503)

| t, °С | , кг/м3 |  | f | , Вт/(м·К) | , Вт/(м·К) | , Вт/(м·К) | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –110 | 1538,0 | 0,3667 | 1 | 119 | 121 | 119,0 | 1,7 |
| –90 | 1481,8 | 0,3806 | 1 | 110,5 | 109 | 110,5 | –1,3 |
| –70 | 1414,5 | 0,3987 | 1 | 100,7 | 98 | 100,7 | –2,8 |
| –50 | 1333,4 | 0,4230 | 1,011 | 90,4 | 86 | 89,4 | –1,0 |
| –30 | 1233,5 | 0,4572 | 1,062 | 81,3 | 74 | 76,6 | –3,5 |
| 10 | 1104,8 | 0,5105 | 1,203 | 73,9 | 63 | 61,4 | 2,5 |

Поскольку расчеты показали, что значения фактора f могут быть приняты равными единице вплоть до   = 0,5105, значения теплопроводности  в табл. 3 и 4 соответствуют  f = 1.

Таблица 4

Сопоставление опубликованных в литературе [2–7] значений теплопроводности () с рассчитанными () для азеотропов R502, R504, R507А, R508А и R410А

(, %)

| t, °С | HCFC-502 |  | HCFC-504 |  | HFC-507A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , Вт/(м·К) | , % | , Вт/(м·К) | , % | , Вт/(м·К) | , % |
| –70 | – | – | 139,0 | 5,8 | – | – |
| –50 | – | – | 126,0 | 5,1 | – | – |
| –40 | 90,0 | –0,6 | – | – | – | – |
| –30 | – |  | 114,0 | 5,5 | – | – |
| –20 | 81,0 | –1,6 | – | – | 83,0 | –27,5 |
| –10 | – | – | 102,0 | 6,4 | 79,1 | –25,5 |
| 0 | 74,0 | 0,3 | – | – | 75,2 | –23,7 |
| 10 | – | – | 91,0 | 9,8 | 71,3 | –21,5 |
| 20 | 66 | 2,0 | – | – | 67,5 | –18,47 |
| 30 | – | – | 80,0 | 16,1 | 63,6 | –14,46 |
| 40 | – | – | – | – | 59,7 | –8,9 |
| 50 | – | – | 69,5 | –0,7 | – | – |

Продолжение табл. 4

| t, °С | HFC-508А |  | HFC-410А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , Вт/(м·К) | , % | , Вт/(м·К) | , % |
| –80 | 93,4 | –7,7 | – | – |
| –70 | 87,7 | –7,7 | – | – |
| –60 | 82,4 | –7,2 | – | – |
| –50 | 77,2 | –6,2 | 145,6 | –41,6 |
| –30 | 66,9 | 1,8 | – | – |
| –20 | – | – | 126,3 | –39,8 |
| 10 | – | – | 107,4 | –35,1 |
| 40 | – | – | 86,7 | –25,1 |

Оценки соответствия вычисленных значений с литературными данными для азеотропов R502 и R503 вполне обнадеживающие. Отклонения для R410А достигают 40 %, для R507А – 20 % и более. Для азеотропов R504 и R508А погрешность прогнозов находится в диапазоне ±10 %.

Для растворов теория должна учитывать дополнительный механизм рассеяния носителей на флуктуациях концентрации. Развитием подобных представлений стало классическое соотношение Филиппова–Новоселовой [4, 5] и соотношение, интерпретирующее так называемую «избыточную» теплопроводность смеси [7]

(8)

в виде

,                                              (9)

где  – теплопроводность раствора,  – аддитивное значение теплопроводности раствора,  – эмпирический коэффициент,  –концентрации компонентов.

Выбор конкретного вида концентраций растворов решался, следуя Л.П. Филиппову, в пользу массовых концентраций [4].

Результативность оценок по соотношениям (8) и (9) для нового поколения рабочих веществ низкотемпературной техники – зеотропных и азеотропных HFC-растворов демонстрирует табл. 5.

Рассматриваемая методика апробирована на результатах экспериментальных исследований, выполненных авторами, для зеотропной смеси HFC-32 и HFC-134а с содержанием 21,8 % первого компонента по массе [19] (табл. 6).

Таблица 5

Сопоставление экспериментальных () и рассчитанных () значений         теплопроводности зеотропов R407C, R507, R410А, R404А  [12–18]

| Т, К | ·103, Вт/(м·К) | ·103, Вт/(м·К) |  | Т, К | ·103, Вт/(м·К) | ·103, Вт/(м·К) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R407С (HFC-407C) |  |  |  | R507 (HFC-507) |  |  |  |
| 229,07 | 123,5 | 124,4 | 0,99 | 223,15 | 103,4 | 99,1 | 1,05 |
| 254,9 | 110,4 | 110,4 | 1,00 | 243,15 | 94,2 | 89,9 | 1,05 |
| 272,72 | 100,1 | 101,1 | 1,00 | 283,15 | 75,6 | 72,6 | 1,04 |
| 295,32 | 90,7 | 89,3 | 1,02 | 303,15 | 67,2 | 64,2 | 1,05 |
| 318,85 | 79,4 | 76,7 | 1,03 | 323,15 | 58,3 | 55,7 | 1,05 |

Продолжение табл. 5

| Т, К | ·103, Вт/(м·К) | ·103, Вт/(м·К) |  | Т, К | ·103, Вт/(м·К) | ·103, Вт/(м·К) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R410А (HFC-410A) |  |  |  | R404А (HFC-404A) |  |  |  |
| 228,16 | 140,4 | 141,4 | 0,99 | 233,65 | 94,9 | 95,1 | 1,00 |
| 248,84 | 128,1 | 128,9 | 0,99 | 273,75 | 77,3 | 75,3 | 1,03 |
| 268,17 | 117,0 | 117,1 | 1,00 | 298,15 | 66,3 | 63,1 | 1,05 |
| 292,06 | 105,0 | 102,0 | 1,03 | 322,85 | 55,7 | 56,3 | 0,99 |
| 308,39 | 95,3 | 91,0 | 1,05 | – | – | – | – |
| 322,99 | 86,6 | 80,4 | 1,08 | – | – | – | – |

Таблица 6

Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных значений

теплопроводности зеотропа HFC-32/HFC-134а (R32/R134а)

| Т, К | 296,57 | 305,87 | 323,40 | 334,42 | 343,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ·103, Вт/(м·К) | 90,0 | 86,0 | 81,0 | 77,0 | 72,0 |
| ·103, Вт/(м·К) | 94,0 | 88,3 | 79,8 | 75,6 | 71,8 |
|  | 1,04 | 1,03 | 0,99 | 0,98 | 1,00 |
| ·103, Вт/(м·К) * | 87,3 | 83,3 | 75,9 | 71,3 | 67,3 |
|  | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,94 |

* данные получены по методике Латини, Пассерини, Полонара [15].

Литературы

1. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А. Холодильная техника 3 (2013) 58

2. Бараненко А.В. Холодильная техника  3 (2013) 4.

3. Цветков О.Б. Холодильные агенты. СПб: СПбГУНиПТ, 2004

4. Филиппов Л.П. Исследование теплопроводности жидкостей. М.: Изд-во МГУ, 1970.

5. Филиппов Л.П. Методы расчета и прогнозирования свойств веществ. М.: Изд-во МГУ, 1988.

6. Calm J.M., Hourahan G.C. Heating.Piping.Air Conditioning Engineering 79(1) (2007) 50.

7. Цветков О.Б. Теплопроводность холодильных агентов. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984.

8. NIST Standard Reference Database 23. NIST Thermodynamic Properties of Refrigerant and Refrigerants Mixtures Database (REFPROP). Version 7.1/ M.O. McLinden, M.L. Huber, E.W. Lemmon, A.P.G. Peskin. – Gaithersberg: NIST, 2003.

9. Spindler K., Hoffmann N., Hahne E. Lüft und Kältetechnik. 33 N 1 (1997) 17.

10. Lemmon E.W. Int. J. Thermophys. 24 N 4 (2003) 991.

11.  Железный В.П. Термодинамические свойства озонобезопасных хладагентов, их смесей с маслами (Эксперимент, методы прогнозирования, проблемы экологии) Дисс. … докт. техн. наук. – Одесса: ОТИХП, 2002.

12.       Thermodynamic properties of R507. Tables and diagrams for the refrigeration industry. IIR. – Paris, 2001.

13.     Thermodynamic properties of R410A. Tables and diagrams for the refrigeration industry. IIR. – Paris, 2001.

14.     Промышленные фторорганические продукты/ Б.Н. Максимов, В.Г. Барабанов, И.Л. Серушкин и др. – СПб.: Химия, 1996.

15. Latini G., Passerini G., Polonara F. Proc. оf 13th Symposium on Thermophysical Properties, June 22-24, 1997, Boulder.

16. Proprietes thermophysiques R404A/ Tables et diagrammes pour l’industrie du froid // Inst. Int. Friod. – Paris, 2001.

17. Proprietes thermophysiques R407C/ Tables et diagrammes pour l’industrie du froid // Inst. Int. Friod. – Paris, 2001.

18.  Lee S.N., Kim M.S., Ro S.T. Proc. 14th Thermophysical  Conference,  Boulder, USA, 2000.

19. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А., Ушакова А.К. Вестник Международной академии холода  3 (2012)  15.