ТЕРМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И РАСЧЕТ КАЛОРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

Безверхий П.П., Мартынец В.Г.

ИНХ СО РАН, Россия, 630090, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 3

mart@niic.nsc.ru

Существующие уравнения состояния (УС) жидкостей и газов обычно содержат много членов с дробными показателями степени и члены экспоненциального типа с несколькими регулируемыми константами (от 50 до 100). И хотя эти уравнения используются для получения справочных таблиц термодинамических свойств [1], их вид приводит к значительным трудностям при практических расчетах. Кроме того эти уравнения описывают, в основном, регулярное поведение систем, не претендуя на описание критической области. С другой  стороны, большинство существующих масштабных уравнений состояния для описания критической области сложны и мало пригодны для практических применений (см., например, [2]). Если же в требуемых интервалах изменения параметров отсутствуют экспериментальные или табличные данные, то важно иметь комбинированное уравнение состояния, позволяющее рассчитывать как регулярное, так и критическое поведение различных термодинамических величин. Имея такое уравнение, можно, располагая лишь P,ρ,T данными, рассчитать с помощью известных термодинамических соотношений и другие свойства системы, в том числе и калорические.

Нами проведена аппроксимация имеющихся P,ρ,T данных СО2 в интервалах 0<ρ/ρс<2, 217 K<Т<430 K, 0<P<25 МПа. Аппроксимация проводилась с помощью нового объединенного уравнения состояния (ОУС) [3], имеющего вид P/Pc = (1 – Y) Preg/Pc + Y Pscal/Pc. Оно включает новую регулярную часть Preg, описывающую P,ρ,T данные жидкости и газа вдали от критической точки, сингулярную часть Pscal – масштабное уравнение состояния, описывающее поведение системы в критической области, и объединяющую эти уравнения кроссоверную функцию Y = ω erfc(λ٠|τ|) exp (– μ(Δρ)2). Здесь τ = (T-Tc)/Tc, ω = ρ/ρс, Δρ = ω – 1, λ и μ – подгоночные константы, erfc(λ٠|τ|) – функция ошибок Лапласа. Регулярная часть уравнения состояния имеет вид:

pregpc=ωtzc

+A7ω5t3e−5ω−3t+A8(ωt−ω)3(3ω−ωt)ω2(e5t−1−5t)(1)

Она содержит 8 подгоночных констант А1–А8 [3] три их которых (A3, A5, A7) выражаются через оставшиеся 5 подгоночных констант при использовании условий критической точки (preg(ρc, Tc) = pc, (∂preg∂ρ)Tc=0,   (∂2preg∂ρ2)Tc=0). Здесь ωt = ρtr/ρc, ρtr – плотность жидкости в тройной точке, t = T/Tc, f(t) = exp(-1/t) - 1, f1(t) = exp(1/t) - 1, zс = pс/ρсRTс – фактор сжимаемости в критической точке, ϕ(ω)=(ωt−ω)2(4ω−ωt). Масштабное (скейлинговское) уравнение состояния [3] содержит критические значения pc, ρc, Tc  и подгоночные константы q, k, M-ap, C1,

pscalpc=1−k(qp−q)γΔρ|Δρ|δ−1(1+δ1+δΔρ)+k(τ+qp|Δρ|1β)γ(Δρ+Δρ2)−        kτ|τ|γ−1Δρ2(12+γβ1+2βqp|Δρ|1βτ)+(M−ap)τ+C1τ22    ,   (2)

Здесь k коэффициент сжимаемости в асимптотической зависимости pcKT =  - /k на критической изохоре. Величина q – коэффициент в выражении для бинодали Δρ = ± (-τ/q) +B(-τ)1-α, qp = 4.0015q,  , , δ, α – критические индексы, M-ap = scTc/pc - ap, sc – критическая энтропия на единицу объема, ap – константа в преобразованиях Покровского [4]. Значения  = 0.3255, γ = 1.239, α =0.11 взяты в согласии с 3-х мерной моделью Изинга [5]. Критические параметры СО2 взяты из [1]: Tс = 304.1282 K, ρс = 467.6 кг/м3, pc = 7.3773 MPa, ωt = 2.520381. Всего ОУС содержит 14 системно-зависимых констант. Для аппроксимации экспериментальных P,ρ,T данных использовалась минимизация квадратичного функционала относительных отклонений давления (pi,exp- pi,calc)/pi,exp. Массив обрабатываемых данных (731 точка) был сформирован из табличных значений до 25 МПа [1], не включающих критическую область, и экспериментальных P,ρ,T данных [6, 7] в широкой окрестности критической точки. Среднеквадратичная ошибка описания данных во всей области жидкого, газового и критического состояний составила ± 0.63% (AAD = 0.42%). Затем, используя найденные константы ОУС, была рассчитана теплоемкость Cv на изохорах и изотермах (включая критическую область) и на бинодали. Для расчета теплоемкости использовано хорошо известное выражение:

Cv = Cv,reg  zcRt0ωY[∂2(pscal−preg)pc∂t2]ωdωω2 – 2zcRt0ω[∂(pscal−preg)pc∂t]ω∂Y∂tωdωω2 – zcRt0ω(pscal−preg)pc∂2Y∂t2ωdωω2.                                                                 (3)

Интегралы в (3), не выражаемые в элементарных функциях, вычислялись с помощью простой программы. Cv,reg имело вид:

Cv,reg= Cv,id–Rt{A1e(1/t)/t3·I1–A2e(-1/t)/t3ω+A7e(-3t) 3t2(4–8t+3t2)I2+25 A8e(5/t)/t3·I3},   (4)

где I1 = ω(ω – ωt)3, I2 = −e(−5ω)[2454+24ω53+12ω225+4ω35+ω4]5+2455,

I3 = – ω2(ωt - ω)4/2.

Результаты

Результаты расчета Cv вдоль изохор и их сравнение с экспериментом [8-10], представленные на рис. 1 и 2, показывают вполне удовлетворительное согласие. На рис.3 показано сравнение вычисленных и экспериментальных [11, 12] значений Cv вдоль изотерм. На рис. 4 приведено также сравнение вычисленных с помощью констант ОУС значений скорости звука w с табулированными данными [1]  вдоль бинодали.

| Рис. 1. Теплоемкость СО2 на около- критических изохорах. 1 – 468.57кг/м3 [8], 2 – 467.5 кг/м3, 3 - 470.1 кг/м3, 4 – 461.2 кг/м3 [9]. Сплошная линия – расчет с использованием констант ОУС при ρ = ρс, пунктир – Cv,reg . |  | Рис. 2. Теплоемкость СО2 при ρ < ρc 1 – ρ = 412.13 кг/м3 [8]; 2 – ρ = 368.4 кг/м3, [10]. Сплошная (412 кг/м3) и пунктирная (368.4 кг/м3) линии – расчет с использованием констант ОУС. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 3. Cv вдоль изотерм T > Tc . Эксперимент: ● – 323.087 К [8], □– 308.09 K [11], ○ – 305.09 K [12]; Сплошные кривые – расчет с исполь-зованием констант ОУС (1 – 304.14 K, 2 – 305.09 K, 3 – 308.1 K, 4 – 323.09 K), пунктир – Cv,reg | Рис. 4. Сравнение вычисленных с помощью констант ОУС значений скорости звука w (сплошные линии) с табулированными данными [1] (пунктир) вдоль бинодали. |  |

Заключение

В работе проведено единое описание термических и калорических свойств СО2. По P,ρ,T данным (без привлечения Cv-данных) найдены коэффициенты объединенного термического уравнения состояния (14 коэффициентов) и по известным термодинамическим соотношениям с помощью этих коэффициентов рассчитано поведение изохорной и изобарной теплоемкостей, а также скорости звука на бинодали. Вычисленные значения находятся в удовлетворительном согласии с экспериментом. Точность описания Cv составляет около ± 8%.

Работа поддержана грантом РФФИ 12-08-00293 и междисциплинарным интеграционым проектом СО РАН № 25.

ЛИТЕРАТУРА

[1] R. Span, W. Wagner. J. Phys. Chem. Ref. Data.  25 (1996) 1509

[2] S.B. Kiselev. Fluid Phase Equilibr. 222–223 (2004) 149

[3] П.П. Безверхий, В.Г. Мартынец, Э.В. Матизен, А.Б. Каплун, А.Б. Мешалкин.  Теплофизика и аэромеханика. 19 №4 (2012) 679

[4] A.Z. Patashinskii and V.L. Pokrovskii. Fluctuation Theory of Phase Transitions (Pergamon, Oxford, 1979).

[5] V.A. Agayan, M.A. Anisimov, J.V. Sengers. Phys.Rev. E. 64 (2001). 026125-1-19

[6] В.Г. Мартынец, Э.В. Матизен. В «Теплофизические свойства веществ и материалов. ГСССД.». Изд. Стандарты. 13 (1979) 13.

[7] P. Nowak, Th. Tielkes, R. Kleinrahm and W. Wagner. J. Chem. Thermod. 29 (1997) 885.

[8] L. Beck, G. Ernst, J .Gurtner. J. Chem. Thermodyn. 34 (2002) 277.

[9] I.M. Abdulagatov, N.G. Polikhronidi, R.G. Batyrova. J. Chem. Thermodyn. 26 (1994) 1031.

[10]  J.W. Magee; J.F. Ely. Int. J. Thermophys. 7 (1986) 1163.

[11] Х.И. Амирханов, Н.Г. Полихрониди, Р.Г. Батырова. Теплоэнергетика, 3 (1970) 70.

[12] Х.И. Амирханов, Н.Г. Полихрониди, Б.Г. Алибеков, Р.Г. Батырова. Теплоэнергетика, 18 (1971) 59.