НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ПАРА, ЭНТАЛЬПИЯ СГОРАНИЯ, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

4-трет-БУТИЛДИФЕНИЛОВОГО ЭФИРА

Дружинина А.И.а, Таразанов С.В. b, Пименова С.М. а, Нестерова Т.Н. b,

Лукьянова В.А. а

аМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия, 119991 Москва, E-mail: druzhinina@thermo.chem.msu.ru

bСамарский государственный технический университет, Россия, 443011 Самара, E-mail: nesterovatn@yandex.ru

Интерес к изучению теплофизических и термодинамических свойств производных дифенилового эфира (ПДЭ) обусловлен их склонностью к самоорганизации материи и  полупроводниковой проводимости, что позволяет использовать их в качестве органических полупроводниковых систем в электронных устройствах. ПДЭ являются также биологически активными веществами - используются как компоненты химических средств защиты растений и лекарственные препараты. Литературные данные по теплофизическим свойствам ПДЭ практически отсутствуют, что задерживает разработку основ производства и применения этих соединений.

Настоящее сообщение посвящено экспериментальному исследованию 4-трет-бутил-дифенилового эфира (4-ТБДФЭ), C16H18O.

Образец 4-ТБДФЭ получен алкилированием дифенилового эфира  жидким 2-хлор-2-метилпропаном. Синтез проводился в н-гексане, в присутствии AlCl3 в качестве катализатора. Реакционная смесь содержала два изомера 2-ТБДФЭ и 4-ТБДФЭ, отношение которых составляло примерно 1:25. Чтобы удалить катализатор реакционную смесь обрабатывали 15 % соляной кислотой. 4-ТБДФЭ выделяли из реакционной смеси дробной перегонкой при пониженном давлении p = 0.8 кПа. Получали фракцию, содержащую 98-99 % 4-ТБДФЭ,  которую затем пятикратно перекристаллизовывали из этанола. Чистота полученного образца составляла: 99.93 масс. % по данным ГЖХ-анализа и 99.70±0.03 мол. %  по кривым плавления.

- Для изучения теплофизики 4-ТБДФЭ в широкой области параметров состояния использовались следующие экспериментальные методы:

- (1)  вакуумная адиабатическая калориметрия, для определения теплоемкости и изучения фазовых переходов;

- (2)  бомбовая калориметрия сгорания, для определения энтальпии образования при 298.15 K;

- (3) динамический метод переноса вещества в токе инертного газа, для определения давления насыщенного пара, энтальпии и энтропии сублимации.

Методом вакуумной адиабатической калориметрии на полностью автоматизированной установке [1] измерена теплоемкость, Cp,m, 4-трет-бутил- дифенилового эфира в области температур (7–372) K.

Работа вакуумного адиабатического калориметра по определению низкотемпературной теплоемкости предварительно проверена на эталонных образцах: меди (марки ОСЧ 11-4, чистота 99.995 мол. %) и хроматографически чистого н-гептана. Погрешности измерения теплоемкости составляют: ≤2 % между температурами 6-30 K, от 0.4 до 1 % в интервале температур 30-80 K и 0.2-0.3 % выше 80 K.

На кривой теплоемкости 4-ТБДФЭ (Рисунок) обнаружен фазовый переход – плавление.

II

I

Ttp

Рисунок. Молярная теплоемкость, Cp,m, кристаллического (I) и жидкого (II)  4-трет-бутилдифенилового эфира в зависимости от температуры.

Определены температура, Ttp, энтальпия, fusHm,  и энтропия, fusSm, плавления и чистота образца по депрессии точки плавления (Таблица 1).

Таблица 1. Термодинамические характеристики плавления 4-трет-

бутилдифенилового эфира

| Чистота, мол. % | Ttp, K | fusHm, кДж∙моль-1 | fusSm, Дж∙K-1∙моль-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.70±0.03 | 327.84±0.02 | 21.99±0.04 | 67.08±0.12 |

По данным о теплоемкостях рассчитаны основные термодинамические функции (энтальпия, Hm0(T)−Hm0(0), абсолютная энтропия, Sm0(T)−Sm0(0), и свободная энергия Гиббса, [−Gm0(T)−Hm0(0)]) в конденсированном состоянии.

На основании абсолютной энтропии 4-ТБДФЭ и литературных значений стандартных энтропий углерода С(кр, графит),  водорода Н2(газ) и кислорода О2(газ) [2] найдена энтропия образования в кристаллическом состоянии при 298.15 K,  f Sm (кр) (Таблица 2).

Для измерения энергии сгорания 4-ТБДФЭ использовали прецизионный жидкостной калориметр с изотермической оболочкой и стационарной самоуплотняющейся бомбой. Методика работы установки проверена на высокочистых образцах циклогептана и янтарной кислоты. Погрешность определения энтальпии сгорания составляет 0.02 %.

Подъем температуры измеряли медным термометром сопротивления, включенным в мостовую схему (чувствительность ~ 4·10-5 K). Энергетический эквивалент калориметра определяли с помощью эталонной бензойной кислоты (марки К-1, чистота 99.997 мол %). Перед проведением сожжения кристаллический образец 4-ТБДФЭ (массой около 0.30 г) прессовали в виде таблеток, взвешивали на весах фирмы “Mettler” с точностью 2·10-6 г, помещали в платиновый тигель и сжигали в  калориметрической бомбе, наполненной очищенным от горючих примесей кислородом до 3.0 МПа. После каждого сожжения в газообразных продуктах сгорания количественно определяли СО2(газ) по методу Россини [3] и контролировали отсутствие СО(газ) с помощью индикаторных трубок (чувствительность ~610-6 г СО). Среднее значение анализа продуктов сгорания на содержание СО2 составило  99.990.03 %, что подтвердило высокую чистоту исследованного образца 4-ТБДФЭ и полноту его сгорания. Из данных пяти определений вычислили стандартную энергию сгорания 4-ТБДФЭ, сUm (кр) = 8695.52.0 кДж/моль.

Стандартную энтальпию образования 4-ТБДФЭ в кристаллическом состоянии, fHm (кр), (Таблица 2) рассчитали для реакции, протекающей по уравнению:

C16H18O(кр) + 20 О2(газ) = 16 СО2(газ) + 9 Н2О(ж)     (1),

с использованием найденного значения энтальпии сгорания, сНm (кр) = -8705.42.3 кДж/моль, и стандартных энтальпий образования СО2(газ) и Н2О(ж) из работы [2]. Cвободную энергию Гиббса образования 4-ТБДФЭ в кристаллическом состоянии, f Gm (кр), рассчитали на основании полученных энтальпии, fHm (кр),  и энтропии, f Sm (кр), образования (Таблица 2).

Таблица 2. Термодинамические функции образования 4-трет-бутилдифенилового эфира в кристаллическом состоянии при Т= 298.15 K

| fHm (кр), кДж·моль-1 | f Sm (кр), Дж·K-1·моль-1 | f Gm (кр), кДж·моль-1 |
| --- | --- | --- |
| -163.2±2.4 | -1042.5±5.0 | 147.6±2.8 |

Давления насыщенного пара 4-ТБДФЭ в области температур (298.5 – 325.5) K и давлений (0.05 – 1.24) Па определены динамическим методом переноса вещества в токе инертного газа. Методика работы установки [4] проверена на высокочистых образцах девяти алифатических спиртов. Точность определения давления насыщенного пара этим методом в области давлений 0.5 – 40 Па составляет в среднем 2 %.

Давление пара в зависимости от температуры аппроксимировали уравнением: Rlnpisat=a+bT+ΔcrgCp⋅lnTTo    (2), где a и b – коэффициенты, ΔcrgCp -разность теплоемкостей газа и кристалла, T0 = 298.15 K.

Энтальпию сублимации рассчитывали по формуле, полученной дифференцированием уравнения (2) по 1/Т: ΔcrgHmT=−b+ΔcrgCp⋅T   (3). Результаты обработки p-T данных приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Коэффициенты уравнений (2) и (3), разности теплоемкостей, ΔcrgCp(298.15K), энтальпия, ΔcrgHm(298.15K), и энтропия, ΔcrgSm(298.15K), сублимации 4-трет-бутилдифенилового эфира

| a | b | ΔcrgCp(298.15 K), Дж·K-1·моль-1 | ΔcrgHm(298.15 K), кДж·моль-1 | ΔcrgSm(298.15 K), Дж·K-1·моль-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 341.34 | -109259.5 | -35.13 | 98.8±0.9 | 331.4±3.3 |

На основании полученных p-T данных, энтальпии, ΔcrgHm, и энтропии,  ΔcrgSm, сублимации 4-ТБДФЭ рассчитали энтальпию, энтропию и свободную энергию Гиббса образования в идеальном газовом состоянии при 298.15 K (Таблица 4).

Таблица 4. Термодинамические функции образования 4-трет-бутилдифенилового эфира в идеальном газовом состоянии при Т= 298.15 K

| fHm (газ), кДж·моль-1 | f Sm (газ), Дж·K-1·моль-1 | f Gm (газ), кДж·моль-1 |
| --- | --- | --- |
| -64.4±2.3 | -832.0±8.3 | 183.7±3.4 |

ЛИТЕРАТУРА

- Р.М. Варущенко, А.И. Дружинина. ТВТ. 48 (2010) 348.

- J.D. Cox, D.D. Wagman, V.A. Medvedev. CODATA. Key Values for Thermodynamics. Hemisphere, New York, London, 1989.

- E.J. Prosen, F.W. Maron, F.D. Rossini. J. Res. Nat. Bur. Stand. 33 (1944) 255.

- D. Kulikov, S.P. Verevkin, A. Heintz. Fluid Phase Equilibria. 192 (2001) 187.