Нестационарная одномерная задача связанной обобщённой

термоупругости для полупространства

Сокотущенко В.Н. (Москва)

Рассматривается упругое однородное изотропное полупространство при отсутствии массовых сил и с учётом конечности скорости распространения тепла и связанности полей деформации и температуры. Предполагается, что на границе заданы равномерно распределенные по пространственным координатам температура или тепловой поток, изменяющиеся по времени по закону дельта-функции Дирака, а перемещения и напряжения равны нулю. Начальные условия однородные. На бесконечности возмущения отсутствуют.

В линеаризованной постановке [1,2] задача сводится к начально-краевой задаче для системы уравнений в частных производных нестационарной связанной задачи обобщённой термоупругости. Для ее решения используются два подхода: применение преобразования Лапласа по времени с последующим решением краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения и использование преобразований Лапласа, как по времени, так и по пространственной координате. Во втором варианте в изображения входят две постоянные, которые затем определяются из условий ограниченности решений.

Показано, что при втором подходе изображения имеют более простой вид. Однако в обоих вариантах точное определение оригиналов затруднено. Поэтому используется метод малых параметров, за которые принимается либо время, либо коэффициент связанности механического и температурного полей, либо обратная скорости распространения тепла величина, либо оба последних параметра. Построены соответствующие степенные ряды, коэффициенты которых найдены в явном виде. Приведены примеры расчетов и дана оценка их сходимости.

Список использованных источников

1. Коваленко А.Д. Термоупругость. «Высшая школа». 1975, 216 с.

2. Новацкий В. Динамические задачи термоупругости. М., « Мир», 1970, 256 с.