АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ КРИТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ СОСТАВА СМЕСЕЙ Н-АЛКАНОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР НЕИЗУЧЕННЫХ СИСТЕМ

Трунова А.Н., Гаркушин И.К., Назмутдинов А.Г., Гаркушин А.И.

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», Россия, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус Chemsstu@mail.ru

Важное значение в изучении н-алканов в нефтяных флюидах имеют данные по критическим параметрам. В настоящее время известен метод расчета температур эвтектик в рядах систем CCl–CnH2n+2 и C2Cl4–CnH2n+2, где n = 9…24 в формуле н-алкана[1], целью которого является определение температур эвтектик для неизвестных систем. Сущность метода заключается в выборе систем с постоянным рядообразующим компонентом. Целью данного исследования является разработка метода расчета критических температур неизученных систем при постоянных составах (изоконцентратах) в ряду систем С3H8 – CnH2n+2, где n = 4…10. В ходе аналитического обзора справочной литературы[2-3] было установлено, что таким рядом может быть ряд смесей С3H8 – CnH2n+2, где n = 4…8,10, в котором неизученной является система С3H8 – C9H20, а постоянным (рядообразующим) веществом является пропан.

В ходе аналитического описания был разработан алгоритм расчета согласно предложенному методу. Используя справочные данные [2-3], построены графические зависимости в различных системах координат. Аналитическое описание с построением графических зависимостей проводили на ПЭВМ с использованием пакета программ Table Curve 2D; выбор оптимальной математической модели осуществлялся по методу наименьших квадратов [4-6]. Полученные в результате расчетов недостающие значения критических температур приведены в таблице.

Рассчитанные в результате работы значения критических температур

| Концентрация пропана, мольная доля | Система |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С3H8 – C4H10 | С3H8 – C5H12 | С3H8 – C6H14 | С3H8 – C7H16 | С3H8 – C8H18 | С3H8 – C9H20 | С3H8 – C10H22 |
| 0,20 | 416,7 | 455,7 | 492,3 | 523,1 | 551,8 | 584,4 | 613,4 |
| 0,40 | 407,3 | 439,0 | 472,5 | 499,2 | 532,5 | 562,5 | 592,7 |
| 0,60 | 396,3 | 419,4 | 447,1 | 468,5 | 498,8 | 522,7 | 548,6 |
| 0,80 | 383,7 | 396,7 | 414,0 | 427,9 | 447,2 | 460,7 | 475,8 |

В результате использования предложенного метода, как видно из таблицы, были дополнены сведения по критическим температурам для изученных ранее систем, а также впервые получены значения Tc для системы с нонаном. Однако предложенная методика теоретически может быть применима и для систем с большим числом атомов углерода, в ходе экспериментального исследования которых в области критических температур наблюдается крекинг.

ЛИТЕРАТУРА

- Гаркушин И.К., Колядо А.В., Дорохина Е.В. Расчет и исследование фазовых равновесий в двойных системах из органических веществ. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – 191 с.

- Ambrose D., Tsonopoulos C. Reviews Vapor-Liquid Critical Properties of Elements and Compounds. 2. Normal Alkanes // J. Chem. Eng. 40 (1995), 531-546.

- Hicks C.P., Young C.L. The Gas-Liquid Critical Properties of Binary Mixtures // Chem. Rev. 1975, Vol. 75, N. 2, 119-175

- Лоусон Ч., Хенсон Р. Численное решение задач метода наименьших квадратов. – М.: Статистика, 1979. – 447с.з

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. С. 157

- Чарыков А.К. Математическая обработка результатов химического анализа. Л.: Химия, 1984. С. 168