# АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА

Беляев В.П., Мищенко С.В., Беляев П.С.

Тамбовский государственный технический университет, Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106, E-mail: bps@asp.tstu.ru

Внедрение методов неразрушающего контроля позволяет существенно повысить оперативность исследований характеристик тепло- и массопереноса материалов и изделий и снизить трудовые и материальные затраты на их проведение [1-3]. Развитие импульсных методов неразрушающего контроля коэффициента диффузии растворителей в изделиях из капиллярно-пористых материалов (КПМ) сдерживается существенными затруднениями в обеспечении возможности непрерывного контроля локальных распределений растворителей в твердой фазе анализируемых материалов. Причем, как в плане обеспечения локальности измерений концентрации диффузанта в конкретных точках изделий, так и в  контексте необходимости индивидуальной градуировки применяемых электрофизических преобразователей по каждой паре КПМ – растворитель [4-7].

В частности, при необходимости исследований коэффициента диффузии влаги в тонких изделиях из ортотропных КПМ можно использовать метод неразрушающего контроля, основанный на импульсном линейном воздействии дозой диффузанта на плоский участок контролируемого изделия [8, 9]. Анализ показывает, что точность определения искомого коэффициента существенно зависит от погрешности определения момента времени τmax, соответствующего достигаемому максимуму концентрации Umax растворителя на заданном расстоянии от линии нанесения импульсного воздействия [8-10]. В данной работе рассмотрена теоретическая оценка зависимости погрешности δτmax от точности измерения локальной концентрации растворителя в заданной точке контролируемого изделия из капиллярно-пористых материалов.

При осуществлении метода [8, 9] наносят импульсное линейное воздействие на тонкое изделие в виде импульса объемом Q диффузанта и измеряют изменение во времени электродвижущей силы (ЭДС) гальванического преобразователя (ГП) на заданном расстоянии x0 от линии нанесения импульса. Коэффициент диффузии определяют по формуле:

D=х02(2τmax),					(1)

где τmax– время, соответствующее максимуму на кривой U(x0,) изменения концентрации на расстоянии x0 от источника. Причем в силу монотонности статической характеристики ГП [4, 5] максимумы на кривых изменения концентрации  и ЭДС  достигаются в один и тот же момент времени τmax.

Изменение концентрации растворителя в зоне действия источника после нанесения импульса описывается функцией [8]:

U(x,τ)−U0=Qρ04πDτexpx24Dτ				(2)

где U(х,τ) - концентрация растворителя в исследуемом изделии на расстоянии x от линейного источника импульса массы в момент времени ; D - коэффициент диффузии растворителя; ρ0 – плотность абсолютно сухого исследуемого материала;  Q– мощность «мгновенного» источника растворителя, подействовавшего в начале координат x = 0, вычисляемая как отношение количества жидкости (подведенной к контролируемому изделию) к произведению длины линии L импульсного воздействия на толщину h исследуемого листового материала; – начальная концентрация растворителя в исследуемом материале в момент времени .

Без ограничения общности примем U0=0. На рис. 1 изображена кривая изменения концентрации растворителя на расстоянии x0  в окрестности своего

| Рис. 1 | максимума Umax, достигаемого в момент времени =max. Пусть ∆U - абсолютная погрешность измерения концентрации Umax,. Тогда факт достижения максимума может быть ошибочно зафиксирован на восходящей ветви кривой изменения концентрации в точке 1 в момент времени 1 или на нисходящей ветви кривой в точке 2 в момент времени 2. При этом абсолютная погрешность определения времени достижения максимума будет соответственно ∆1 и ∆2. |
| --- | --- |

Относительная погрешность измерения концентрации в точке максимума определяется следующим образом: δ=ΔU/Umax.

Достигаемое значение концентрации в точке 1 слева от действительного значения максимума равно:

U(х0,τ1)=Umax(1−δ)					(3)

и может быть получено из (2) с учетом (1):

U(х0,τ1)=Q2ρ0⋅πDτ1expτmaxτ1−12.			(4)

Из (2) с учетом (1) можно получить действительное значение максимума концентрации в момент max:

U(х0,τmax)=Q2ρ0⋅πDτmax−12exp−0,5			(5)

Деление (4) на (5) с учетом (3) приводит к следующему выражению:

1−δ=τmaxτ1exp1−τmaxτ1				(6)

Абсолютная погрешность определения момента достижения максимума в точке 1 равна

Δτ1=τmax−τ1					(7)

Обозначим относительную погрешность определения времени достижения максимума в точке 1:

y=Δτ1⋅τmax−1.					(8)

Тогда из (6) с учетом (7), (8) можно получить уравнение для определения зависимости относительной погрешности определения момента времени достижения максимума на восходящей ветви кривой в точке 1 (рис. 1):

(1−δ)⋅1−yexpy1−y=1				(9)

Аналогичным образом рассматривается точка 2 на нисходящей ветви кривой изменения концентрации (рис. 1).

Достигаемое значение концентрации в точке 2 справа от действительного значения максимума равно:

U(х0,τ2)=Umax1−δ					(10)

и может быть получено из (2) с учетом (1):

U(х0,τ2)=Q2ρ0⋅πDτ2expτmaxτ2−12			(11)

Деление (11) на (5) с учетом (10) приводит к следующему выражению:

1−δ=τmaxτ2exp1−τmaxτ2				(12)

Абсолютная погрешность определения момента достижения максимума в точке 2 равна

Δτ2=τ2−τmax					(13)

Обозначим относительную погрешность определения времени достижения максимума в точке 2 (рис. 1):

z=Δτ2⋅τmax−1.					(14)

Из (12) с учетом (13), (14) можно получить уравнение для определения z:

1−δ=1+z−1expz1+z				(15)

| Рис. 2 | На рис. 2 представлены рассчитанные по уравнениям (9) и (15) зависимости относительных погрешностей y и z определения времени достижения максимума на восходящей 1 и нисходящей 2 ветвях кривой (рис. 1) от погрешности измерения локальной концентрации растворителя. Полученные зависимости позволяют найти значения погрешности δτmax для конкретно выбранной измерительной аппаратуры, характеризующейся заданной точностью измерения локальной концентрации на расстоянии x0 от источника. |
| --- | --- |

ЛИТЕРАТУРА

1. М.П. Беляев, В.П. Беляев. Вестник Тамбовского государственного технического университета. 14 (2008) 41.

2. М.П. Беляев, В.П. Беляев, А.Г. Дивин. Вестник Тамбовского государственного технического университета. 16 (2010) 797.

3. V.P. Belyaev, М.P. Belyaev, S.V. Mishchenko, P.S. Belyaev. Measurement Techniques. 56 (2014) 1190.

4. С.В. Мищенко, П.С. Беляев, А.П. Фролов. Метрология. № 8 (1988) 55.

5. S.V. Mishchenko, P.S. Belyaev, V.A Gladkikh, E.N. Safronova. Drying Technology. 17 (1999) 2151.

6. V.P. Belyaev, M.P. Belyaev, S.V. Mishchenko, P.S. Belyaev. Science and Businees: development ways. № 5 (2013) 175.

7. В.П. Беляев, М.П. Беляев, С.В. Мищенко, П.С. Беляев. Измерительная техника. № 10. (2013) 65.

8. Патент РФ № 2497099 / В.П. Беляев, С.В. Мищенко, П.С. Беляев. Открытия. Изобретения. № 30 (2013).

9. V.P. Belyaev, S.V. Mishchenko, P.S. Belyaev. Global Scientific Potential. № 10 (2012) 157.

10. С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, А.Г. Дивин и др. Теоретические и практические основы теплофизических измерений. ФИЗМАТЛИТ, Москва, 2008.