ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА

СМЕСИ РАЗРЕЖЕННЫХ ГАЗОВ CH4-N2

А.Н. Калашников, Л.Р. Фокин,

Объединенный институт высоких температур РАН

Москва, Ижорская ул, 13

E-mail: lfokin@mail.ru

Работы по обобщению термодинамических и транспортных свойств смесей разреженных газов образуют два направления. В первом анализ и обобщение опытных данных проводится независимо для чистых компонентов и отдельно для смесей  с учетом фиксируемых результатов предыдущего этапа [1, 2]  и затем рассчитываются свойства бинарных смесей  во всем интервале концентраций x = 0…1. Работы второго направления предусматривают совместную на базе некоторого критерия обработку опытных данных для чистых компонентов и смесей на базе соотношений кинетической теории и потенциалов однородных и разнородных взаимодействий атомов и молекул. При этом обеспечивается согласовани информации о свойствах чистых компонентов и смесей и одновременно формируется  система справочных данных для бинарных смесей газов, с одной стороны, и, что не менее важно, возникает согласованная система их погрешностей, с другой.

Ранее нами по второму направлению было проведено обобщение опытных данных для большой группы  бинарных смесей технически важных газов, в частности, Ar- (H2,N2), H2-(N2,CH4), N2-(O2,CO2, H2O), H2O-(O2,CO2,CO) [3 - 7]. При этом  для расчета  транспортных свойств (вязкость, коэффициенты диффузии и термодиффузии) чистых газов и бинарных смесей неполярных газов последовательно использовались  трехпараметрические потенциалы Леннарда-Джонсы Л-Дж m-6 с параметрами ε – глубина потенциальной ямы, σ- диаметр столкновений, m – показатель степени отталкивательной ветви – три потенциала для каждой пары компонентов смеси. Предварительно была проведена параметрическая  аппроксимация  интегралов столкновений  Ω*(ls)( T*,  m)., входящих в расчетные выражения транспортных свойств газов. Интервалы  значений m= 8- ∞, приведенных температур  T* = T/ ε = 0.5-200 [8]. При расчете свойств газов с дипольными молекулами ( типа H2O) в потенциалах взаимодействия учитываются усредненные по углам поправки за счет диполь- дипольных и диполь -поляризационных взаимодействий. [4]. В этом ряду работ промежуточное положение занимают расчеты транспортных свойств бинарных смесей разреженных газов, при проведении которых обобщение опытных данных для чистых компонентов и смесей проводилось одновременно с использованием двух потенциалов Л-Дж m-6 для одноименных i-i, j-j взаимодействий и правил комбинирования для параметров потенциала перекрестных  i-j взаимодействий [9].

Данная работа обобщает транспортные свойства смеси метана и азота. Следует подчеркнуть важность свойств метан, азота и их смесей для анализа и моделирования многих процессов, например, горения метана и углеводородных топлив в воздухе [10] образования алмазных пленок в метановодородной среде [11], процессов взаимодействия в атмосфере Земли, Титана и других планет [12].

Список немногочисленных опытных данных о вязкости η, коэффициентах взаимной диффузии D12  и термодиффузии (термодиффузионный фактор ТДФ αT ) для этой смеси газов приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Авторы, год, ссылка | свой- ство | ∆T, K | число точек | метод, доля x(CH4), принятая погрешность δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mueller, Cahill, 1964, [13] | D12 | 298, 352, 382 | 3 | метод двух колб, x(CH4) ~ 0.5, δ = 3% |
| 2 | Голубев,Гнездилов 1968, [14,15] | η | 273-473 | 15 | метод капилляра, x(CH4) = 0.28; 0.55; 0.80, δ = 0.3 - 1.5 % |
| 3 | Hamphreys, Gray, 1971, [16] | αT | (300-750) 450-750 | 18 12 | метод двух колб, x(CH4) = → 0; 0.5; → 1, δ = 10% |
| 4 | Engel, Knaap, 1973, [17] | D12 | 173, 193, 273 | 3 | метод двух колб, x(CH4) ~ 0.5, δ = 3 % |
| 5 | Wakeham, Slater, 1973, [18] | D12 | 313- 671 | 7 | метод двух колб, x(CH4) = 0.5, δ = 3 % |
| 6 | Pal, Bhattacharyya, Barua, 1974, [19] | αT | 348-491 420 | 8 7 | метод двух колб, x(CH4) = 0.5, δ = 10% x(CH4) = 0.09-0.8, δ = 15% |
| 7 | Kestin, Ro, 1974, [20] | η | 298-473 | 25 | метод диска, x(CH4) = 0 - 0.8, δ = 0.3-0.7% |
| 8 | Богатырев и др., 2014, [21] | αT | 452 | 7 | метод двух колб, x(CH4) = 0.065- 0.904, δ = 10% |

В результате проведенной обработки в рамках метода наименьших квадратов  совокупности опытных данных о транспортных свойствах чистых газов (CH4 и N2) и их смесей была получена согласованная система параметров трех потенциалов U(N2-N2), U(CH4-CH4), U(CH4-N2).  Оценки параметров и их погрешностей ( ско диагональных элементов мартрицы ошибок) приводятся в таблице ниже.

Таблица 2

| Потенциал | σ, A | ε, K | m |
| --- | --- | --- | --- |
| N2-N2 | 3.651 +/- 0.024 | 97.08 +/-4.37 | 11.37 +/-4.89 |
| CH4-N2 | 3.587 +/-0.022 | 141.97 +/-5.57 | 13.93 +/-0.65 |
| CH4-CH4 | 3.588 +/-0.030 | 201.77 +/-11.8 | 17.11 +/-1.80 |

Найденные параметры потенциалов и их матрица оценок погрешностей позволяют, используя аппарат кинетической теории разреженных газов, рассчитать таблицы справочных данных, включая оценки  их погрешностей,  о вязкости и коэффициентах диффузии рассматриваемой смеси CH4-N2 в широком интервале температур в интервале концентраций  x = 0-1.  Фрагмент справочных данных о вязкости смеси приводится в таблице 3.

Таблица 3

Коэффициент вязкости VIS, мкПа с и погрешность ERR, %

| T, K |  | МОЛЬНАЯ ДОЛЯ X(N2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x=0 | x=0.2 | x=0.4 | x=0.5 | x=0.6 | x=0.8 | x=1 |
| 150 | VIS | 5.81 | 6.64 | 7.48 | 7.90 | 8.31 | 9.15 | 9.97 |
|  | ERR | 3.16 | 2.55 | 2.65 | 2.60 | 2.47 | 2.25 | 2.67 |
| 200 | VIS | 7.68 | 8.75 | 9.81 | 10.34 | 10.86 | 11.88 | 12.88 |
|  | ERR | 0.92 | 1.29 | 1.68 | 1.69 | 1.62 | 1.44 | 1.63 |
| 250 | VIS | 9.46 | 10.73 | 11.98 | 12.59 | 13.19 | 14.36 | 15.50 |
|  | ERR | 0.43 | 0.81 | 1.08 | 1.09 | 1.03 | 0.89 | 0.95 |
| 300 | VIS | 11.15 | 12.59 | 13.98 | 14.67 | 15.34 | 16.64 | 17.89 |
|  | ERR | 0.34 | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.56 | 0.60 |
| 350 | VIS | 12.73 | 14.32 | 15.85 | 16.60 | 17.33 | 18.75 | 20.10 |
|  | ERR | 0.29 | 0.52 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.46 | 0.49 |
| 400 | VIS | 14.22 | 15.94 | 17.60 | 18.41 | 19.20 | 20.72 | 22.17 |
|  | ERR | 0.32 | 0.58 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.51 | 0.51 |
| 450 | VIS | 15.63 | 17.48 | 19.26 | 20.12 | 20.96 | 22.59 | 24.13 |
|  | ERR | 0.41 | 0.70 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 0.61 | 0.56 |
| 500 | VIS | 16.97 | 18.93 | 20.82 | 21.74 | 22.63 | 24.35 | 25.99 |
|  | ERR | 0.51 | 0.82 | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 0.71 | 0.60 |
| 550 | VIS | 18.24 | 20.32 | 22.32 | 23.28 | 24.23 | 26.05 | 27.77 |
|  | ERR | 0.59 | 0.93 | 1.24 | 1.25 | 1.17 | 0.79 | 0.63 |
| 600 | VIS | 19.46 | 21.65 | 23.75 | 24.77 | 25.76 | 27.67 | 29.48 |
|  | ERR | 0.65 | 1.03 | 1.37 | 1.38 | 1.28 | 0.87 | 0.66 |
| 650 | VIS | 20.63 | 22.92 | 25.13 | 26.19 | 27.23 | 29.23 | 31.13 |
|  | ERR | 0.70 | 1.12 | 1.49 | 1.49 | 1.39 | 0.94 | 0.68 |
| 700 | VIS | 21.75 | 24.15 | 26.46 | 27.57 | 28.65 | 30.75 | 32.73 |
|  | ERR | 0.73 | 1.19 | 1.59 | 1.59 | 1.48 | 1.00 | 0.70 |
| 750 | VIS | 22.84 | 25.34 | 27.74 | 28.90 | 30.03 | 32.22 | 34.29 |
|  | ERR | 0.76 | 1.26 | 1.67 | 1.68 | 1.57 | 1.06 | 0.72 |
| 800 | VIS | 23.89 | 26.49 | 28.99 | 30.19 | 31.37 | 33.64 | 35.80 |
|  | ERR | 0.78 | 1.32 | 1.75 | 1.76 | 1.64 | 1.11 | 0.76 |
| 850 | VIS | 24.90 | 27.61 | 30.20 | 31.45 | 32.67 | 35.03 | 37.27 |
|  | ERR | 0.80 | 1.37 | 1.83 | 1.83 | 1.71 | 1.16 | 0.79 |
| 900 | VIS | 25.89 | 28.69 | 31.38 | 32.67 | 33.94 | 36.39 | 38.71 |
|  | ERR | 0.83 | 1.42 | 1.89 | 1.90 | 1.78 | 1.21 | 0.84 |
| 950 | VIS | 26.86 | 29.75 | 32.53 | 33.87 | 35.18 | 37.71 | 40.12 |
|  | ERR | 0.85 | 1.47 | 1.95 | 1.96 | 1.83 | 1.26 | 0.88 |
| 1000 | VIS | 27.80 | 30.78 | 33.65 | 35.04 | 36.39 | 39.01 | 41.50 |
|  | ERR | 0.88 | 1.51 | 2.01 | 2.02 | 1.89 | 1.31 | 0.94 |
| 1050 | VIS | 28.71 | 31.79 | 34.75 | 36.18 | 37.58 | 40.28 | 42.86 |
|  | ERR | 0.92 | 1.56 | 2.06 | 2.08 | 1.94 | 1.36 | 1.00 |
| 1100 | VIS | 29.61 | 32.78 | 35.83 | 37.30 | 38.74 | 41.53 | 44.19 |
|  | ERR | 0.96 | 1.60 | 2.12 | 2.13 | 1.99 | 1.40 | 1.06 |
| 1150 | VIS | 30.49 | 33.75 | 36.88 | 38.40 | 39.89 | 42.76 | 45.50 |
|  | ERR | 1.01 | 1.64 | 2.16 | 2.18 | 2.04 | 1.45 | 1.12 |

Список литературы

1. Boushehri A., Bzowski J., Kestin J., Mason E.A. Equilibrium and transport properties of eleven polyatomic gases at low densities// J. Phys. Chem. Ref. Data 1987. Vol. 16(3) . P. 445- 466;

2. Bzowski J., Kestin J., Mason E.A., Uribe F.J.  Equilibrium and transport  properties of gas mixtures at low densities: Eleven polyatomic gases and five noble gases// J. Phys. Chem. Ref. Data 1990. Vol. 19(5), P. 1176 -1231

3. Калашников  А.Н. Система справочных данных о кинетических коэффициентах для расчета процессов переноса по газовоздушному тракту котельной установки. Автореф. дисс. ктн, М.: ОИВТ РАН, 2001, 34 с.

4.Фокин Л.Р., Калашников А.Н. Вязкость и коэффициент самодиффузии разреженного водяного пара. Уточнение справочных данных// Теплофиз. высоких температур. 2008. Т.46. №5. С. 674-679

5. Фокин Л.Р., Калашников А.Н. Транспортные свойства смесей разреженных газов N2-H2 в базе данных ЭПИДИФ/там же, 2009. Т.47. №.5. С. 675-687.

6. Шашков А.Г., Золотухина А.Ф., Фокин Л.Р., Калашников А.Н. Транспортные свойства смесей разреженных нейтральных газов. Система водород-аргон// Инж.-физ. журнал. 2010. Т.83. №.1. С.179-188.

7. Фокин Л.Р., Калашников А.Н. Золотухина А.Ф Транспортные свойства смесей разреженных газов. Система водород-метан.. Инж.-физ. журнал. 2011. Т.84. №6. С. 1306 -1317.

8. Попов В.Н., Калашников А.Н. Аналитическое представление интегралов столкновений для потенциала Л-Дж m-6 // Теплофиз.  высоких температур. 1999. Т.37.№1. С.49-55.

9. Zarkova L., Hohm U., Damyanova M. Viscosity and pVT-second virial coefficient of binary noble-globular gas and globular-globular gas mixtures  calculated by means of an isotropic temperature –dependent potential// J. Phys. Chem. Ref. Data  2003, Vol.32(4). P. 1591-1705.

- Palle S., Miller R.S. Analysis of high-pressure hydrogen. Methane and heptanes laminar diffusion flames: Thermal diffusion factor modeling// Combustion and Flsme.2007. Vol. 151. P. 581-600.

- Clay. K.C., Speakman S.P., Amaratunga G.A.J., Silva S.R.P. Characterization of  a – C:H:N deposition from CH4/N2 rf plasmas using optical emission spectroscopy// J. Appl. Phys. 1996. Vol. 79(6). P.7229-7233.

- Luspay- Kuti A., Chevrier V.F., Wasiak F.C. et all. Experimental simulations of CH4 evaporation on Titan// Geophysical Research Letters. 2012. Vol. 39. P. L23203 (5).

- Mueller C.R., Cahil R.W. Mass spectrometric measurement of diffusion coefficient // J. Chem. Phys. 1964. Vol. 40. P. 651-654.

- Голубев И.Ф. Вязкость газов и газовых смесей.. М.: Физматгиз, 1959 .

- Гнездилв Н. Е., Голубев И.Ф. Вязкость смесей метан-азот и метан-азот-водород при температурах от 273 до 473 К и давлениях до 490.3 105 Н/м2 // Газовая промышленность,1968, №4, с.46-48.

- Humphreys A.E., Gray R. Thermal diffusion as a probe of binary diffusion coefficient at elevated temperatures/ II. CH4-N2 and CH4-CO2// Proc. Royal Soc. (L) A, 1971. Vol. 322. P. 89-100.

- Engel J., Knaap H. Experimental determination of binary diffusion coefficients in gaseous systems He-CH4, He-N2, CH4-N2// Warme- und Stoffubertragund. 1973. Bd 6. № 3. S. 146-152.

- Wakeham W.A., Slater D.H. Diffusion coefficients for n-alkanes in binary gaseous mixtures with nitrogen// J. Phys. B, 1973. Vol. 6. P. 886-896.

- 6. Pal A.K., Bhattacharyya S.K., Barua A.K. Thermal diffusion in polyatomic gas mixtures CH4-N2 and CH$-CO2// J. Phys. B, 1974. Vol. 7(1). P. 178-184.

- Kestin J., Ro S.T. The viscosity of nine binary and two ternary mixtures of low density// Ber. Bunsen Ges. physik. Chemie, 1974. Bd 78(1). S. 20-23.

- Богатырев А.Ф и др  2014 –неопубликованные данные